# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440001-2025-00709

#### 采购项目编号：440001-2025-00709

#### 项目名称：广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目

#### 采购人：广东建设职业技术学院

#### 采购代理机构：广东志正招标有限公司

## 第一章投标邀请

广东志正招标有限公司受广东建设职业技术学院的委托，采用公开招标方式组织采购广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目

采购计划编号：440001-2025-00709

采购项目编号：440001-2025-00709

采购方式：公开招标

预算金额：3,644,174.50元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目):

采购包预算金额：3,644,174.50元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 控制设备 | DX配电柜-1 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 音频功率放大器设备（功放设备） | 专业功放-1 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-3 | 音箱 | 专业音箱-1 | 2(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-4 | 金属质架类 | DX支架-1 | 2(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-5 | 音频功率放大器设备（功放设备） | 专业功放-2 | 2(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-6 | 音箱 | 专业音箱-2 | 4(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-7 | 金属质架类 | DX支架-2 | 4(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-8 | 调音台 | 调音台 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-9 | 数码音频工作站及配套设备 | 音频处理器 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-10 | 数码音频工作站及配套设备 | 抑制器 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-11 | 话筒设备 | 无线话筒-1 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-12 | 无线传输辅助设备 | 天线分配器 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-13 | 天线 | 话筒天线 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-14 | 通信适配器 | 分线盒 | 1(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-15 | 控制设备 | 电源管理器 | 2(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-16 | 通信设备零部件 | 分线盒配套线缆 | 1(批) | 详见第二章 | 否 |
| 1-17 | 控制设备 | DX配电柜-2 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-18 | 音频功率放大器设备（功放设备） | 专业功放-3 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-19 | 音箱 | 专业音箱-3 | 2(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-20 | 金属质架类 | DX支架-3 | 2(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-21 | 话筒设备 | 无线话筒-2 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-22 | 通信适配器 | HDMI无线投屏器 | 3(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-23 | 通信设备零部件 | 投屏器配套线缆 | 1(批) | 详见第二章 | 否 |
| 1-24 | 其他台、桌类 | 移动式演讲台 | 4(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-25 | 教学、实验用桌 | 移动式拼接式实训桌 | 100(张) | 详见第二章 | 否 |
| 1-26 | 教学、实验椅凳 | 折叠式实训椅 | 204(张) | 详见第二章 | 否 |
| 1-27 | 会议桌 | 固定式实训桌椅 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-28 | 支撑软件 | 低代码建筑低碳数字孪生平台 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-29 | 图形工作站 | 图形渲染工作站 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-30 | 支撑软件 | 数据中台 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-31 | 避雷器 | 单相防雷器 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-32 | 机柜 | 42U服务器机柜 | 4(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-33 | 非结构化数据 | 数字孪生模型开发（实训楼A2栋） | 20,560(平方米) | 详见第二章 | 否 |
| 1-34 | 非结构化数据 | 数字孪生模型开发（实训设备数字孪生模型） | 38(项) | 详见第二章 | 否 |
| 1-35 | 支撑软件 | 学生三维模型轻量化平台模块（10用户） | 10(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-36 | 其他电气机械设备 | 低碳智联技术认证系统 | 30(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-37 | 其他电气机械设备 | 建筑数据仿真装置 | 15(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-38 | 风机 | 智能无刷节能风机盘管（智慧高效除湿型） | 2(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-39 | 阀门 | 智慧节能阀 | 2(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-40 | 控制设备 | 舒适节能型风机盘管控制器 | 2(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-41 | 其他电气机械设备 | 安装支架 | 2(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-42 | 控制设备 | 控制箱 | 2(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-43 | 其他电气机械设备 | 智能移动式实训架-1 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-44 | 制冷空调设备 | 吊顶风柜 | 2(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-45 | 制冷空调设备 | 卡式风机盘管-1 | 2(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-46 | 制冷空调设备 | 卡式风机盘管-2 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-47 | 制冷空调设备 | 风冷模块机 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-48 | 其他建筑建材 | 风管制作 | 200(平方米) | 详见第二章 | 否 |
| 1-49 | 其他建筑建材 | 保温层制作 | 200(平方米) | 详见第二章 | 否 |
| 1-50 | 其他泵 | 冷冻水泵 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-51 | 其他电气机械设备 | 软接头 | 4(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-52 | 液压阀 | 止回阀 | 2(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-53 | 其他电气机械设备 | Y型过滤器 | 2(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-54 | 液压阀 | 泄水阀 | 1(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-55 | 液压阀 | 冲洗旁通阀 | 1(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-56 | 液压阀 | 压差旁通阀 | 1(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-57 | 其他电气机械设备 | 膨胀水箱 | 1(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-58 | 液压阀 | 浮球阀 | 1(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-59 | 液压元件 | 液位开关 | 3(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-60 | 液压阀 | 蝶阀（维修） | 4(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-61 | PVC 石英砂制成品 | PVC塑料管 | 50(米) | 详见第二章 | 否 |
| 1-62 | 铸铁管 | 铁管-1 | 50(米) | 详见第二章 | 否 |
| 1-63 | 铸铁管 | 铁管-2 | 50(米) | 详见第二章 | 否 |
| 1-64 | 温度仪表 | 温度表 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-65 | 压力仪表 | 压力表 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-66 | 温度仪表 | 温度变送器 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-67 | 压力仪表 | 压力变送器 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-68 | 流量仪表 | 流量计 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-69 | 控制设备 | 控制柜 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-70 | 控制设备 | 4路网络IO控制器 | 5(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-71 | 控制设备 | 智能照明控制箱-1 | 5(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-72 | 控制设备 | 无源单开单控动能开关及控制器 | 3(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-73 | 控制设备 | 无源双开单控动能开关及控制器 | 3(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-74 | 控制设备 | 无源三开单控动能开关及控制器 | 3(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-75 | 控制设备 | 智能照明控制箱-2 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-76 | 控制设备 | PLC电力线载波通讯主节点CCO模组 | 15(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-77 | 控制设备 | PLC电力线载波通讯子节点STA模组 | 15(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-78 | 其他电源设备 | DALI总线电源 | 1(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-79 | 控制设备 | DALI控制主机 | 1(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-80 | 控制设备 | DALI智能面板（调光及调色） | 1(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-81 | 其他照明设备 | DALI智能面板RGB | 1(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-82 | 控制设备 | DALI智能面板调光旋转开关 | 1(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-83 | 控制设备 | DALI 5合1灯带控制器 | 2(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-84 | 其他照明设备 | 暖光3000K（DALI调光）灯 | 2(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-85 | 其他照明设备 | 12W DALI调光调色灯 | 2(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-86 | 其他照明设备 | 7W 0-10V调光调色灯 | 2(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-87 | 其他电气机械设备 | 智能移动式实训架-2 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-88 | 控制设备 | 高压进线柜 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-89 | 控制设备 | 直流屏 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-90 | 控制设备 | 计量柜 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-91 | 控制设备 | 低压进线柜 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-92 | 控制设备 | 电容补偿柜 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-93 | 控制设备 | 低压馈线柜 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-94 | 其他终端设备 | 智能电网终端 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-95 | 其他电气机械设备 | 万向轮 | 24(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-96 | 其他电气机械设备 | 母线及相关 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |
| 1-97 | 其他电气机械设备 | 无负压供水变频供水设备 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-98 | 其他电气机械设备 | 全自动智恒压变频供水设备 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-99 | 其他电气机械设备 | 不锈钢水箱 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-100 | 潜水电泵 | 潜水泵 | 2(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-101 | 液压元件 | 浮球液位开关 | 2(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-102 | 液压元件 | 一体式超声波液位计 | 1(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-103 | 液压元件 | 投入式液位变送器 | 1(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-104 | 控制设备 | 排水泵控制箱 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-105 | 其他电气机械设备 | 模拟集水井 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-106 | 其他电气机械设备 | 不锈钢支撑移动平台 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-107 | 控制设备 | 智能分析主机 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-108 | 控制设备 | 串口IO控制模块 | 4(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-109 | 专业摄像机和信号源设备 | AI智能行为分析三目网络摄像机 | 1(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-110 | 其他电气机械设备 | 智能移动式实训架-3 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-111 | 应用软件 | 实训室预约管理系统 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-112 | 输入输出设备 | 人脸指纹密码门禁一体机 | 8(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-113 | 锁 | 电磁锁 | 8(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-114 | 锁 | 电插锁 | 8(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-115 | 电气设备零部件 | 开门按钮 | 8(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-116 | 电气设备零部件 | 辅材 | 8(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-117 | 其他电气机械设备 | 智能移动式实训架-4 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-118 | 网关 | 消防主机集成网关 | 3(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-119 | 控制设备 | 排烟风机控制箱 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-120 | 控制设备 | 消防水泵控制箱 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-121 | 其他电气机械设备 | 智能移动式实训架-5 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-122 | 电度表 | 单相导轨式电能表 | 22(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-123 | 电度表 | 三相导轨式电能表 | 12(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-124 | 流量仪表 | 壁挂式超声波流量计 | 2(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-125 | 网关 | RS485转网口网关 | 5(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-126 | 网关 | 导轨式Wifi串口网关 | 5(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-127 | 电气设备零部件 | 辅材及相关 | 34(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-128 | 其他电气机械设备 | 智能移动式实训架-6 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-129 | 发电机 | 风力发电机（1kW） | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-130 | 机械设备零部件 | 拉锁杆 | 1(条) | 详见第二章 | 否 |
| 1-131 | 控制设备 | 风力发电机控制器（1kW） | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-132 | 电池及能源系统 | 光伏板（500W/片） | 18(块) | 详见第二章 | 否 |
| 1-133 | 电池及能源系统 | 光伏控制器（24V 80A） | 3(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-134 | 机械设备零部件 | 光伏支架 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-135 | 电池及能源系统 | 蓄电池（4*12V 200Ah） | 4(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-136 | 电池及能源系统 | 逆变器（10kW） | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-137 | 其他电气机械设备 | 电池组机柜 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-138 | 绝缘电线和电缆 | 光伏板电缆（YJV 3*4mm） | 90(米) | 详见第二章 | 否 |
| 1-139 | 绝缘电线和电缆 | 负载线缆（BV 2.5mm） | 300(米) | 详见第二章 | 否 |
| 1-140 | PVC 石英砂制成品 | PVC线管 | 300(米) | 详见第二章 | 否 |
| 1-141 | 配电箱 | 照明配电箱（风光互补发电配电箱） | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-142 | 其他照明设备 | 流水线形灯 | 50(米) | 详见第二章 | 否 |
| 1-143 | 发电机 | 水平轴风力发电机 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-144 | 发电机 | 垂直轴风力发电机 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-145 | 其他电气机械设备 | 不锈钢移动平台 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |
| 1-146 | 机械设备零部件 | 旧给排水平台维修 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-147 | 机械设备零部件 | 旧冷水机组及空调机维修 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-148 | 机械设备零部件 | 旧中央空调实训系统维修（松大） | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-149 | 其他电气机械设备 | 智能移动式实训架-7 | 10(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-150 | 消防设备 | 烟雾传感器 | 8(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-151 | 消防设备 | 消防灭火箱 | 6(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-152 | 应急照明灯 | 应急指示灯牌 | 16(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-153 | 应急照明灯 | 应急照明装置 | 4(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订之日起30日历日内供货，180日历日内完成

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供书面承诺声明函（格式自拟）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目）：本采购包预留不少于合同金额的90%面向中小企业采购（详见采购清单“是否适宜面向中小企业采购”中标注“是”的产品）：投标人提供的货物（采购标的）中至少90%（且必须包含采购清单“是否适宜面向中小企业采购”中标注“是”的货物）均须由符合本采购包各采购标的所属行业政策划分标准的中小微企业生产且使用该中小微企业商号或注册商标，投标人应按规定提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函（货物）》（见投标（响应）格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标（响应）格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。

3)本采购包不接受联合体投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东志正招标有限公司（https：//www.zztender.com/）

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广东建设职业技术学院

地址：广东省清远市清城区东城街道环城东路北38号广东建设职业技术学院

联系方式：0763-3919501

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东志正招标有限公司

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房

联系方式：020-87554238

#### 3.项目联系方式

项目联系人：余先生、潘先生

电话：020-87554238

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东志正招标有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1、说明

1）投标人须对本项目为单位（有划分包组的，则以包组为单位）的标的物进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2）本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

3）本招标文件中，凡标有“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4）无论招标文件中是否有具体要求，投标人所投的货物及伴随的服务和工程均应符合国家的强制性标准。同时，所投产品的生产制造商应遵守国家关于生产许可的强制规定。

5）本项目采购包1（广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目）各采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见本章“技术标准与要求”。

6）本项目采购包1（广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目）的核心产品为：低碳智联技术认证系统。

投标人需在投标文件中列明所投产品的品牌。提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7）落实政府采购政策需满足的资格要求：详见“第一章/投标人的资格要求”。

8）本项目不允许合同分包。本项目要求投标人提供的部分产品由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或注册商标。由于政府采购智慧云平台系统设置原因，招标文件《须知前附表》中第20项的条款不适用本项目，即以分包或联合体形式为中小企业预留份额的条款对本项目不适用。

9）为方便计算投标人为中小微企业预留的份额，请投标人按照本说明部分附件中的《产品报价统计表》（见附件）填写由中小微企业提供的产品报价情况并附在投标文件中。

10）本项目须按货物类《中小企业声明函》进行填写，如填成服务或工程类《中小企业声明函》，则不视为中小企业。根据《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知（粤财采购〔2024〕11号）》（http：//czt.gd.gov.cn/tzgg/content/post_4496529.html），请投标人在制作投标文件时严格按照该文“二、关于投标（响应）文件编制”载明的内容填写《中小企业声明函》。

11）本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

12）凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

13）演示要求：本项目需求内容有演示要求，建议提供演示的投标人在提交投标文件截止时间到达采购代理机构等候现场演示。演示开始时间由评标委员会确定，如投标人未在评标委员会进行演示评审期间到达演示地点等候进行演示，评标委员会有权视其放弃演示。等候地点：广州市天河区龙怡路117号银汇大厦五楼。

（1）本项目由通过资格、符合性审查的有效投标人于评标过程中进行现场演示，请投标人自行准备相关文件、资料、设备，演示顺序由评标委员会按照智慧云平台系统内前后顺序。

（2）授权委托代理人须凭身份证原件参加现场演示，参加人数不超过2人（含授权委托代理人在内）。

（3）如演示过程中需要用到其他专业设备，请投标人自带，评标现场采购代理机构仅提供电源和投影设备（HDMI接口）。

（4）演示时间不超过15分钟（不含投标人连接设备以及专家提问的时间，采购代理机构确认后开始计时）。

（5）演示的内容为：详见采购需求及评审办法载明的演示内容。

附件：《产品报价统计表》

《产品报价统计表》

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 品牌、规格型号 | 制造商信息 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制造商名称 | 企业类型（请填写：大型/中型/小型/微型） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 由中小微企业生产的产品报价合计 |  |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 由中小微企业生产的产品报价占比（中小微企业产品报价合计÷总报价×100%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

注：本项目采购包1预留不少于合同金额的90%面向中小企业采购（详见采购清单“是否适宜面向中小企业采购”中标注“是”的产品）：投标人提供的货物（采购标的）中至少90%（且必须包含采购清单“是否适宜面向中小企业采购”中标注“是”的货物）均须由符合本采购包各采购标的所属行业政策划分标准的中小微企业生产且使用该中小微企业商号或注册商标，投标人应按规定提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。

2、项目采购需实现的功能和目标

满足我校教育的全面数字化转型，实现我校省域高水平高职院校和省域高水平专业群建设需要。

（1）提供50个工位（其中具备实训装置的工位不少于30个），同时满足100位专业学生的建筑设备自动化系统、建筑智能化系统集成技术、建筑节能技术、建筑智能化系统、智能建筑工程检测等相关课程的实践课程及项目管理认知需求。

（2）提升建筑设备、电气、智能化类等专业课程建设，满足建筑机电安装设计、施工、造价、招投标、运维等多方面的能力培养需求。

（3）满足培养学生们熟悉、掌握、解决建筑设备安装工程项目中涉及的水电暖通整体工程建设能力需求。

（4）满足建筑智能化课程于提升学生岗位实习过程中后续水电暖工程的综合实践能力，提高学生的综合素质与职业能力需求。

（5）以“虚拟+现实”的建设思路，创新搭建以BIM信息技术等为核心的建筑智能建造管理平台，实现从虚拟建造到实体建造全流程监控与管理过程展示，促进从智能制造到智能建造的融合发展，满足师生在创新技术的应用和研发需求。

（6）★本项目采购的集成装置及相关设施须能独立运作及整体集成，中标方须开放各类数字孪生模型的格式底层数据，应确保低代码建筑低碳数字孪生平台能够与本次采购的低碳智联技术认证系统、建筑数据仿真装置以及机电工程学院现有的实训设备实现虚实同步，数字孪生。投标人需提供可实现兼容的承诺函，承诺可兼容的范围包括但不限于尺寸兼容、数字模型兼容、通讯接口兼容、协议兼容、虚实动作动画同步等，承诺函格式自拟。

采购人现有实训设备如下：

Vstar V6中央空调冷水机组系统、松大ST-2000C中央空调MOOC互联网+综合实训系统、中控C3-100、海湾GST-200、海湾HW-BA5208、海康威视DS-K1T321M、西门子S7-200 smart、西门子V20、VYKON IO-28P、JACE-8000、海康威视硬盘录像机DS-7832、大华硬盘录像机DH-NVR-4816、三菱PLC FX3GA、三菱变频器FR-E740、GST BA5201、Delta DAC-633E控制器、MiTSUBISHI FX2N-32MR控制器、MiTSUBISHI E700变频器、DS7400Xi控制器、SZ_SANJIANG_CRT三江消防、TanDaTech_CRT泰和安消防主机及以下MQTT_Eastsoft、MQTT_URSALINK、HTTP_SunfullEMS、ModbusRTU_Honeywell_MVC_80M、KNX协议硬件。

（7）★投标人如中标本项目，在项目执行时，应保证在本项目安全生产（设备安装、低压用电接入等）拟安排的技术人员应按国家规范做到持证上岗，投标人应为拟投入的人员购买社会保险。在项目执行期间因操作不当造成的后果中标人自行承担（投标人提供承诺函，格式自拟并加盖公章）。

3、采购清单

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否适宜面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DX配电柜-1 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 专业功放-1 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 3 | 专业音箱-1 | 个 | 2 | 否 | 是 |
| 4 | DX支架-1 | 个 | 2 | 否 | 是 |
| 5 | 专业功放-2 | 台 | 2 | 否 | 是 |
| 6 | 专业音箱-2 | 个 | 4 | 否 | 是 |
| 7 | DX支架-2 | 个 | 4 | 否 | 是 |
| 8 | 调音台 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 9 | 音频处理器 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 10 | 抑制器 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 11 | 无线话筒-1 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 12 | 天线分配器 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 13 | 话筒天线 | 套 | 2 | 否 | 是 |
| 14 | 分线盒 | 个 | 1 | 否 | 是 |
| 15 | 电源管理器 | 台 | 2 | 否 | 是 |
| 16 | 分线盒配套线缆 | 批 | 1 | 否 | 是 |
| 17 | DX配电柜-2 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 18 | 专业功放-3 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 19 | 专业音箱-3 | 个 | 2 | 否 | 是 |
| 20 | DX支架-3 | 个 | 2 | 否 | 是 |
| 21 | 无线话筒-2 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 22 | HDMI无线投屏器 | 套 | 3 | 否 | 是 |
| 23 | 投屏器配套线缆 | 批 | 1 | 否 | 是 |
| 24 | 移动式演讲台 | 套 | 4 | 否 | 是 |
| 25 | 移动式拼接式实训桌 | 张 | 100 | 否 | 是 |
| 26 | 折叠式实训椅 | 张 | 204 | 否 | 是 |
| 27 | 固定式实训桌椅 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 28 | 低代码建筑低碳数字孪生平台 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 29 | 图形渲染工作站 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 30 | 数据中台 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 31 | 单相防雷器 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 32 | 42U服务器机柜 | 套 | 4 | 否 | 是 |
| 33 | 数字孪生模型开发（实训楼A2栋） | 平方米 | 20560 | 否 | 是 |
| 34 | 数字孪生模型开发（实训设备数字孪生模型） | 项 | 38 | 否 | 是 |
| 35 | 学生三维模型轻量化平台模块（10用户） | 个 | 10 | 否 | 是 |
| 36 | 低碳智联技术认证系统 | 套 | 30 | 否 | 是 |
| 37 | 建筑数据仿真装置 | 套 | 15 | 否 | 是 |
| 38 | 智能无刷节能风机盘管（智慧高效除湿型） | 台 | 2 | 否 | 是 |
| 39 | 智慧节能阀 | 台 | 2 | 否 | 是 |
| 40 | 舒适节能型风机盘管控制器 | 台 | 2 | 否 | 是 |
| 41 | 安装支架 | 台 | 2 | 否 | 是 |
| 42 | 控制箱 | 台 | 2 | 否 | 是 |
| 43 | 智能移动式实训架-1 | 套 | 2 | 否 | 是 |
| 44 | 吊顶风柜 | 台 | 2 | 否 | 是 |
| 45 | 卡式风机盘管-1 | 台 | 2 | 否 | 是 |
| 46 | 卡式风机盘管-2 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 47 | 风冷模块机 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 48 | 风管制作 | 平方米 | 200 | 否 | 是 |
| 49 | 保温层制作 | 平方米 | 200 | 否 | 是 |
| 50 | 冷冻水泵 | 套 | 2 | 否 | 是 |
| 51 | 软接头 | 套 | 4 | 否 | 是 |
| 52 | 止回阀 | 个 | 2 | 否 | 是 |
| 53 | Y型过滤器 | 个 | 2 | 否 | 是 |
| 54 | 泄水阀 | 个 | 1 | 否 | 是 |
| 55 | 冲洗旁通阀 | 个 | 1 | 否 | 是 |
| 56 | 压差旁通阀 | 个 | 1 | 否 | 是 |
| 57 | 膨胀水箱 | 个 | 1 | 否 | 是 |
| 58 | 浮球阀 | 个 | 1 | 否 | 是 |
| 59 | 液位开关 | 个 | 3 | 否 | 是 |
| 60 | 蝶阀（维修） | 个 | 4 | 否 | 是 |
| 61 | PVC塑料管 | 米 | 50 | 否 | 是 |
| 62 | 铁管-1 | 米 | 50 | 否 | 是 |
| 63 | 铁管-2 | 米 | 50 | 否 | 是 |
| 64 | 温度表 | 套 | 2 | 否 | 是 |
| 65 | 压力表 | 套 | 2 | 否 | 是 |
| 66 | 温度变送器 | 套 | 2 | 否 | 是 |
| 67 | 压力变送器 | 套 | 2 | 否 | 是 |
| 68 | 流量计 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 69 | 控制柜 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 70 | 4路网络IO控制器 | 套 | 5 | 否 | 是 |
| 71 | 智能照明控制箱-1 | 套 | 5 | 否 | 是 |
| 72 | 无源单开单控动能开关及控制器 | 套 | 3 | 否 | 是 |
| 73 | 无源双开单控动能开关及控制器 | 套 | 3 | 否 | 是 |
| 74 | 无源三开单控动能开关及控制器 | 套 | 3 | 否 | 是 |
| 75 | 智能照明控制箱-2 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 76 | PLC电力线载波通讯主节点CCO模组 | 个 | 15 | 否 | 是 |
| 77 | PLC电力线载波通讯子节点STA模组 | 个 | 15 | 否 | 是 |
| 78 | DALI总线电源 | 个 | 1 | 否 | 是 |
| 79 | DALI控制主机 | 个 | 1 | 否 | 是 |
| 80 | DALI智能面板（调光及调色） | 个 | 1 | 否 | 是 |
| 81 | DALI智能面板RGB | 个 | 1 | 否 | 是 |
| 82 | DALI智能面板调光旋转开关 | 个 | 1 | 否 | 是 |
| 83 | DALI 5合1灯带控制器 | 个 | 2 | 否 | 是 |
| 84 | 暖光3000K（DALI调光）灯 | 个 | 2 | 否 | 是 |
| 85 | 12W DALI调光调色灯 | 个 | 2 | 否 | 是 |
| 86 | 7W 0-10V调光调色灯 | 个 | 2 | 否 | 是 |
| 87 | 智能移动式实训架-2 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 88 | 高压进线柜 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 89 | 直流屏 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 90 | 计量柜 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 91 | 低压进线柜 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 92 | 电容补偿柜 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 93 | 低压馈线柜 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 94 | 智能电网终端 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 95 | 万向轮 | 套 | 24 | 否 | 是 |
| 96 | 母线及相关 | 项 | 1 | 否 | 是 |
| 97 | 无负压供水变频供水设备 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 98 | 全自动智恒压变频供水设备 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 99 | 不锈钢水箱 | 套 | 2 | 否 | 是 |
| 100 | 潜水泵 | 台 | 2 | 否 | 是 |
| 101 | 浮球液位开关 | 个 | 2 | 否 | 是 |
| 102 | 一体式超声波液位计 | 个 | 1 | 否 | 是 |
| 103 | 投入式液位变送器 | 个 | 1 | 否 | 是 |
| 104 | 排水泵控制箱 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 105 | 模拟集水井 | 套 | 2 | 否 | 是 |
| 106 | 不锈钢支撑移动平台 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 107 | 智能分析主机 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 108 | 串口IO控制模块 | 个 | 4 | 否 | 是 |
| 109 | AI智能行为分析三目网络摄像机 | 个 | 1 | 否 | 是 |
| 110 | 智能移动式实训架-3 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 111 | 实训室预约管理系统 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 112 | 人脸指纹密码门禁一体机 | 台 | 8 | 否 | 是 |
| 113 | 电磁锁 | 台 | 8 | 否 | 是 |
| 114 | 电插锁 | 台 | 8 | 否 | 是 |
| 115 | 开门按钮 | 个 | 8 | 否 | 是 |
| 116 | 辅材 | 套 | 8 | 否 | 是 |
| 117 | 智能移动式实训架-4 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 118 | 消防主机集成网关 | 台 | 3 | 否 | 是 |
| 119 | 排烟风机控制箱 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 120 | 消防水泵控制箱 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 121 | 智能移动式实训架-5 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 122 | 单相导轨式电能表 | 个 | 22 | 否 | 是 |
| 123 | 三相导轨式电能表 | 个 | 12 | 否 | 是 |
| 124 | 壁挂式超声波流量计 | 套 | 2 | 否 | 是 |
| 125 | RS485转网口网关 | 个 | 5 | 否 | 是 |
| 126 | 导轨式Wifi串口网关 | 个 | 5 | 否 | 是 |
| 127 | 辅材及相关 | 套 | 34 | 否 | 是 |
| 128 | 智能移动式实训架-6 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 129 | 风力发电机（1kW） | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 130 | 拉锁杆 | 条 | 1 | 否 | 是 |
| 131 | 风力发电机控制器（1kW） | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 132 | 光伏板（500W/片） | 块 | 18 | 否 | 是 |
| 133 | 光伏控制器（24V 80A） | 台 | 3 | 否 | 是 |
| 134 | 光伏支架 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 135 | 蓄电池（4*12V 200Ah） | 个 | 4 | 否 | 是 |
| 136 | 逆变器（10kW） | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 137 | 电池组机柜 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 138 | 光伏板电缆（YJV 3*4mm） | 米 | 90 | 否 | 是 |
| 139 | 负载线缆（BV 2.5mm） | 米 | 300 | 否 | 是 |
| 140 | PVC线管 | 米 | 300 | 否 | 是 |
| 141 | 照明配电箱（风光互补发电配电箱） | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 142 | 流水线形灯 | 米 | 50 | 否 | 是 |
| 143 | 水平轴风力发电机 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 144 | 垂直轴风力发电机 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 145 | 不锈钢移动平台 | 项 | 1 | 否 | 是 |
| 146 | 旧给排水平台维修 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 147 | 旧冷水机组及空调机维修 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 148 | 旧中央空调实训系统维修（松大） | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 149 | 智能移动式实训架-7 | 套 | 10 | 否 | 是 |
| 150 | 烟雾传感器 | 个 | 8 | 否 | 是 |
| 151 | 消防灭火箱 | 套 | 6 | 否 | 是 |
| 152 | 应急指示灯牌 | 个 | 16 | 否 | 是 |
| 153 | 应急照明装置 | 套 | 4 | 否 | 是 |

4、具体技术（参数）要求

| 序号 | 标的名称 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DX配电柜-1 | 1.手动控制：可一键启动、停止，分步上电、断电； 2.时控控制：支持设置4组控制时间段； 3.具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载等保护功能； 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能，II级防雷； 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作； 7.具备应急启动模块，在数控面板发生故障时可对插应急启动模块，进行上电； 8.安装方式：壁挂式； 9.内置保险开关及10A-16A三孔维修插座； 10.外壳防护等级：不低于IP30； 11.额定功率优于或等于：10KW； 12.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 13.输出路数优于或等于：3路； 14.单路功率：≤3.5KW； 15.输出电压：单相三线制AC220V±10%； 16.输出选用开关：D32A*1P； 17.交流接触器优于或等于：（额定电流32A）*1； 18.额定电流优于或等于：16.8A，主断路器电流：32A； 19.环境相对湿度：10%—80%； 20.工作温度：‐10℃—+60℃； 21.为了保证LED屏体（本项目外另行单独采购）的稳定性与安全，DX配电柜须配合LED屏体进行建设，保证LED屏体系统能正常运行及安全用电需求。 |
| 2 | 专业功放-1 | 1.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 3.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 4.电源采用开关电源技术，具有抑制电源谐波功能，达到绿色电源标准； 5.采用D类数字功放设计方案； 6.标准XLR输入接口，和LINK输出口； 7.采用1U机箱； 8.具有单声道、立体声、桥接等不低于三种模式可选择切换； 9.频率响应（@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω； 10.THD+N（@1/8功率下）：≤0.01%； 11.分离度（@1KHz）：≥80dB； 12.阻尼系数（@1KHz）：≥200@ 8 ohms； 13.信噪比（A计权）：≥100dB； 14.输入灵敏度：优于或等于2.2dBu（1V）/8.2dBu（2V）； 15.输入阻抗：优于或等于10KΩ； 16.输出功率，不低于：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W； 17.输入电压：~220V/50Hz； 18.最大功耗：不高于1200W。 |
| 3 | 专业音箱-1 | 1.阻抗优于或等于：8Ω； 2.额定功率不小于：350W； 3.峰值功率不小于：1400W； 4.灵敏度：不低于99dB/W/M； 5.最大声压级（额定/峰值）：不低于124dB/131dB； 6.覆盖角度不低于：（H）80°（V）60°； 7.频响：50Hz~20KHz； 8.重量：≤19.2Kg； 9.材料：箱体采用不小于15mm夹板制作，耐磨喷漆处理； 10.高音优于或等于：1.7压缩高音单元×1； 11.低音优于或等于：12低音×1。 |
| 4 | DX支架-1 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：227mm*150mm（长宽可±1mm）； 2.臂杆长度：280mm至600mm（可调节）； 3.重量：≤2.56Kg。 |
| 5 | 专业功放-2 | 1.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 3.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 4.电源采用开关电源技术，具有抑制电源谐波功能，达到绿色电源标准； 5.采用D类数字功放设计方案； 6.标准XLR输入接口，和LINK输出口； 7.采用1U机箱； 8.具有单声道、立体声、桥接等不低于三种模式可选择切换； 9.频率响应（@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω； 10.THD+N（@1/8功率下）：≤0.01%； 11.分离度（@1KHz）：≥80dB； 12.阻尼系数（@1KHz）：≥200@ 8 ohms； 13.信噪比（A计权）：≥100dB； 14.输入灵敏度：优于或等于2.2dBu（1V）/8.2dBu（2V）； 15.输入阻抗：优于或等于10KΩ； 16.输出功率，不低于：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W； 17.输入电压：~220V/50Hz； 18.最大功耗：不高于1200W。 |
| 6 | 专业音箱-2 | 1.阻抗优于或等于：8Ω； 2.额定功率不小于：300W； 3.峰值功率不小于：1200W； 4.灵敏度：不低于99dB/W/M； 5.最大声压级（额定/峰值）：不低于124dB/131dB； 6.覆盖角度不低于：（H）80°（V）60°； 7.频响：50Hz~20KHz； 8.重量：≤19.2Kg； 9.材料：箱体采用不小于15mm夹板制作，耐磨喷漆处理； 10.高音优于或等于：1.7压缩高音单元×1； 11.低音优于或等于：12低音×1。 |
| 7 | DX支架-2 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：227mm*150mm（长宽可±1mm）； 2.臂长：280mm至400mm（可调节）； 3.重量：≤2.56Kg。 |
| 8 | 调音台 | 1.具有不低于13个60mm行程的高精密碳膜推子； 2.紧凑式调音台，超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源； 3.支持7段图示均衡推子调节； 4.提供不低于1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器、限幅器等）； 5.提供不低于2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备； 6.提供不低于：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、1个效果输出； 7.提供不低于1个USB供电接口，可连接USB照明灯； 8.提供不低于8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，CH1-CH6通道话筒输入接口带48V幻像电源； 9.内置24位DSP效果器，提供不低于100种预设效果； 10.内置蓝牙MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘和连接手机蓝牙播放音乐； 11.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音； 12.额定功率不小于：30W； 13.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz； 14.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放； 15.幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制； 16.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入； 17.USB接口：可外接U盘播放音乐； 18.失真度：<0.03% at+0dB，22Hz-22KHz A-weighted； 19.灵敏度：+20dB~-30dB； 20.信噪比：<-100dBr A-weighted； 21.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB； 22.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果； 23.立体声输入通道优于或等于：2组（4路单声道）、4路RCA输入； 24.输出通道优于或等于：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出； 25.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz； 26.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz； 27.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB，其他通道：最小； 28.电平表：2x12-点距LED电平指示表； 29.麦克风输入不低于：8路（8个XLR接口）； 30.线路输入不低于：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口。 |
| 9 | 音频处理器 | 1.面板具有≥2英寸IPS，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态； 2.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放； 3.优于或等于64-bit DSP 处理器（800兆主频），32-bit/48KHz AD/DA； 4.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 5.支持通过PC软件访问设备，自带管理控制软件：软件界面直观、图形化，可工作在Windows7、8、10 等系统环境下； 6.支持通过安卓手机APP软件进行操作控制，设备登录、场景切换、输入输出、矩阵路由和通道设置等功能； 7.支持通道拷贝、粘贴、联控功能； 8.具有优于或等于8进8出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭，灵活方便； 9.极低的系统处理延时，延时低于3ms； 10.支持场景预设、导入、导出，最大支持8个场景； 11.具有恢复出厂设置功能； 12.可配置RS-232 接口，可用于对接外部中控系统，实现集中管控； 13.可配置RS-485 接口，可对接中控系统、摄像跟踪系统，可实现自动摄像跟踪功能； 14.可配置不低于：8通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）； 15.具有闪避器功能，用于背景音乐自动闪避话筒发言，提供多种参数设置； 16.具有话筒自动增益功能，用于控制话筒的拾音信号的动态范围； 17.具有智能混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音两种方式，输入通道可单独选择是否参与智能混音，可根据不同的场景应用需求，选择相应的混音模式； 18.具有均衡器功能，提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入/输出具有12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节； 19.具有分频器功能，提供不少于三种滤波器类型供选择，并且支持6/12/18/24/32/40/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调； 20.具有扩展器功能，扩展信号的动态范围； 21.具有压缩器功能，压缩信号的动态范围； 22.具有限幅器功能，限制输出信号的大小； 23.具有延时器功能，提供最大2000ms延时调整； 24.具有回声消除功能； 25.具有噪声消除功能； 26.具有反馈抑制功能，陷波器+移频器两种处理方案； ▲27.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；（需提供具有CMA标识的由第三方检测机构出具的检测报告佐证） 28.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 29.具有IPS，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态； ▲30.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播；（需提供具有CMA标识的由第三方检测机构出具的检测报告佐证） 31.处理器优于或等于：48kHz采样频率，64-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换； 32.幻象供电：DC 48V； 33.频率响应：20Hz～20KHz； 34.供电范围：AC 110V-220V 50/60Hz； 35.电源功耗：≤40W； 36.输入范围：≤+24dBu； 37.通道分离度：≥100dB@1kHz 24dBu（A计权）； 38.信噪比：≥110dB@1kHz 24dBu（A计权）； 39.输入阻抗（平衡式）优于或等于：20KΩ； 40.最大输出阻抗（平衡式）：100Ω； 41.总谐波失真+噪声：≤0.002% OUTPUT=24dBu/1kHz； 42.输入通道不低于：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 43.输出通道不低于：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 44.工作温度：-10℃～+45℃； 45.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露； 46.冷却：风机强制散热。 |
| 10 | 抑制器 | 1.支持不低于4个场景切换； 2.软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下； 3.均衡器支持31段图示均衡器和8段参量均衡器； 4.具有一个≥2英寸IPS屏幕，分辨率不低于320*240。支持中英文切换显示； 5.具有不低于双通道直通，一键重置陷波点配置功能； 6.具有设备定位功能； 7.具有恢复出厂设置功能； 8.具有音频处理功能：陷波器，移频器，噪声门，限幅器，分频器和均衡器； 9.具有断电自动保护记忆功能； 10.具有不低于48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道不低于12个静态+12个动态陷波器； 11.DSP处理优于或等于40-bit DPS处理器（400兆主频），提供32-bit/48kHz声音； 12.分频器具有不少于三种类型及多种倍频程。高精度移频，范围为-10Hz到10Hz； 13.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 14.具有自动增益功能； 15.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级； 16.信噪比：≥103dB@1kHz 20dBu（A计权）； 17.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波； 18.啸叫寻找时间：0.1—0.5S； 19.陷波器不低于：双通道各12个静态点+12个动态点； 20.不低于48个陷波器状态LED指示灯； 21.输入阻抗（平衡）优于或等于：20KΩ； 22.输入通道及插座优于或等于：2路XLR与TRS多功能座模拟输入； 23.输入范围：≤+20dBu； 24.输出阻抗（平衡）优于或等于：100Ω； 25.输出通道及插座优于或等于：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出； 26.失真度优于或等于：<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz； 27.频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB）； 28.频率分辨率优于或等于：1Hz； 29.滤波器：不低于24个每通道； 30.均衡器：31段图示均衡器+8段参量均衡器； 31.分频器：具有不少于三种高低通滤波器； 32.传声增益：4—8dB； 33.处理器优于或等于：48kHz采样频率，40-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换； 34.Q值范围：10-50。 |
| 11 | 无线话筒-1 | 1.支持自动选讯接收功能，采用PLL锁相环、微电脑CPU控制系统； 2.话筒接收机支持非平衡输出； 3.接收器显示窗实时显示当前发射机的电池电量。腰包机支持显示频率； 4.具备抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 5.具有自动扫频功能，可自动搜索无干扰频率，作为接收机的使用频率； 6.系统频率：530-580MHz，640-690MHz； 7.频道数：不低于200个； 8.频道间隔：250 KHz； 9.信噪比：不低于105dB； 10.频率响应：50Hz-16.5kHz； 11.稳定度：±0.005%； 12.动态范围：100dB； 13.失真度：≤0.3%； 14.传输距离：约100-150m； 15.最大频偏：±48kHz； 16.系统配套不低于：一台主控+两手持无线话筒+两领夹无线话筒。 接收机规格 1.接收方式：自动选讯接收； 2.显示方式：LCD显示屏； 3.天线输入：BNC插座/（50Ω）； 4.振荡方式：锁相环（PLL）频率合成； 5.工作温度：-10℃~+50℃。 内置软件的技术参数： 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能； 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； 3.支持自动选讯接收方式； 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 话筒规格 1.天线：手持麦克风内置螺旋天线，腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线； 2.拾音头：手持：动圈式；领夹：电容式； 3.输出功率优于或等于：功率30mW； 4.抑制优于或等于：-60dB。 |
| 12 | 天线分配器 | 1.提供不少于2进8出的天线信号分配器设备； 2.支持两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联； 3.支持两路天线信号接收到分配器的天线输入端； 4.总增益：0dB(±2dB)； 5.直流输出：12V DC/3A（MAX）*4组 中央点为正极； 6.天线供电：+12V DC/0.1A 中央点为正极； 7.输入/出阻抗优于或等于：50Ω； 8.频率范围：450MHz -950MHz； 9.连接器端口：BNC。 |
| 13 | 话筒天线 | 1.接头类型：BNC； 2.增益优于或等于：18db； 3.放大器底噪：＜3.6dB； 4.前后比：≥25dB； 5.驻波比：≤2.0； 6.输入阻抗优于或等于：50Ω； 7.供电方式：BNC，8-12V DC。 |
| 14 | 分线盒 | 1.频率范围：400MHz-1000MHz； 2.隔离：>-25dB； 3.接口：BNC； 4.哀减：-3dB(±1dB)； 5.最大通过电压/电流：+50V DC/1.50A； 6.阻抗优于或等于：50Ω。 |
| 15 | 电源管理器 | 1.额定输出电压：AC~220V50Hz； 2.额定输出电流优于或等于：30A； 3.可控制电源优于或等于：8路； 4.每路动作延时时间优于或等于：1秒； 5.输入电压：~220V（50/60Hz）； 6.单路额定输出电源优于或等于：10A。 |
| 16 | 分线盒配套线缆 | 含HDMI、VGA、音频、跳线等相关，长度需满足互联互通需求。 |
| 17 | DX配电柜-2 | 1.手动控制：可一键启动、停止，分步上电、断电； 2.时控控制：支持设置4组控制时间段； 3.具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载等保护功能； 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能，II级防雷； 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作； 7.具备应急启动模块，在数控面板发生故障时可对插应急启动模块，进行上电； 8.安装方式：壁挂式； 9.内置保险开关及10A-16A三孔维修插座； 10.外壳防护等级：不低于IP30； 11.额定功率优于或等于：10KW； 12.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 13.输出路数优于或等于：3路； 14.单路功率：≤3.5KW； 15.输出电压：单相三线制AC220V±10%； 16.输出选用开关：D32A*1P； 17.交流接触器优于或等于：（额定电流32A）*1； 18.额定电流优于或等于：16.8A，主断路器电流：32A； 19.环境相对湿度：10%—80%； 20.工作温度：‐10℃—+60℃； 21.为了保证LED屏体（本项目外另行单独采购）的稳定性与安全，DX配电柜须配合LED屏体进行建设，保证LED屏体系统能正常运行及安全用电需求。 |
| 18 | 专业功放-3 | 1.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 3.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 4.电源采用开关电源技术，具有抑制电源谐波功能，达到绿色电源标准； 5.采用D类数字功放设计方案； 6.标准XLR输入接口，和LINK输出口； 7.采用1U机箱； 8.具有单声道、立体声、桥接等不低于三种模式可选择切换； 9.频率响应（@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω； 10.THD+N（@1/8功率下）：≤0.01%； 11.分离度（@1KHz）：≥80dB； 12.阻尼系数（@1KHz）：≥200@ 8 ohms； 13.信噪比（A计权）：≥100dB； 14.输入灵敏度：优于或等于2.2dBu（1V）/8.2dBu（2V）； 15.输入阻抗：优于或等于10KΩ； 16.输出功率，不低于：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W； 17.输入电压：~220V/50Hz； 18.最大功耗：不高于1200W。 |
| 19 | 专业音箱-3 | 1.底部具备一个口径≥35mm的柱杆支撑插孔； 2.外壳采用倒相式，梯形结构设计，箱体尺寸设计比例避免箱体驻波； 3.二分频设计，采用无氧铜电感及高品质进口滤波元件； 4.刚性网罩保护，一体冲压成型，覆盖≥5mm高透声率声学网布，防止灰尘或液体进入影响音质保护喇叭； 5.采用1只10寸铁氧体中低音喇叭单元和1只1.4寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元； 6.最大声压级（额定/峰值）为123dB/129dB； 7.阻抗优于或等于：8Ω； 8.频响：55Hz-20kHz； 9.额定功率优于或等于：200W； 10.灵敏度优于或等于：98dB/W/m； 11.覆盖角度不低于：（H）80°（V）60°； 12.材料：箱体采用15mm+18mm高密度纤维板； 13.峰值功率优于或等于：1200W。 |
| 20 | DX支架-3 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：227mm*150mm（长宽可±1mm）； 2.臂长：100mm至280mm（可调节）； 3.重量：≤2.56Kg。 |
| 21 | 无线话筒-2 | 1.支持自动选讯接收功能，采用PLL锁相环、微电脑CPU控制系统； 2.话筒接收机支持非平衡输出； 3.接收器显示窗实时显示当前发射机的电池电量。腰包机支持显示频率； 4.具备抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 5.具有自动扫频功能，可自动搜索无干扰频率，作为接收机的使用频率； 6.系统频率：530-580MHz，640-690MHz； 7.频道数：不低于200个； 8.频道间隔：250 KHz； 9.信噪比：不低于105dB； 10.频率响应：50Hz-16.5kHz； 11.稳定度：±0.005%； 12.动态范围：100dB； 13.失真度：≤0.3%； 14.传输距离：约100-150m； 15.最大频偏：±48kHz； 16.系统配套不低于：一台主控+一手持无线话筒+一领夹无线话筒。 接收机规格 1.接收方式：自动选讯接收； 2.显示方式：LCD显示屏； 3.天线输入：BNC插座/（50Ω）； 4.振荡方式：锁相环（PLL）频率合成； 5.工作温度：-10℃~+50℃。 内置软件的技术参数： 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能； 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； 3.支持自动选讯接收方式； 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 话筒规格 1.天线：手持麦克风内置螺旋天线，腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线； 2.拾音头：手持：动圈式；领夹：电容式； 3.输出功率优于或等于：功率30mW； 4.抑制优于或等于：-60dB。 |
| 22 | HDMI无线投屏器 | 1.CPU：优于或等于RK3288，Cortex-A17，1.8GHZ； 2.运行内存：优于或等于2G DDR3； 3.存储内存：优于或等于8G； 4.分辨率：支持1080P、2K、4k； 5.WiFi模式：双WiFi，同时支持STA和AP共存； 6.支持PC、WIN系统、MAC系统、安卓手机及iOS系统； 7.免驱动安装，自动连接自动运行； 8.分辨率优于或等于：1920x1080； 9.视频帧率优于或等于：30fps； 10.Wifi类型优于或等于：2.4G+5G双频； 11.支持系统包括但不限于：Windows各系列，Mac各系列； 12.传输延迟：小于200ms； 13.支持触控回传：支持10点触摸回传，支持鼠标模式回传。 |
| 23 | 投屏器配套线缆 | 含HDMI、VGA、音频、跳线等相关，长度需满足互联互通需求（需满足LED大屏、教学一体机、讲台电脑、教师自带电脑、无线移动平板）。 |
| 24 | 移动式演讲台 | 1.带移动轮、层板、麦克风架等； 2.实木材质； 3.带学院logo喷涂图案； 4.尺寸：（L×W×H）580*560*1100（LWH可±10mm）。 |
| 25 | 移动式拼接式实训桌 | 1.长条桌单张（L×W×H）1400*600*750（LWH可±10mm）； 2.带轮子，可折叠。 3.材质：以钢结构为主，承重要求不少于300kg。 |
| 26 | 折叠式实训椅 | 1.尺寸：（L×W×H）480*560*830（LWH可±10mm）； 2.金属脚及可带轮子，可折叠。 3.材质：以钢结构为主，承重要求不少于100kg。 |
| 27 | 固定式实训桌椅 | 1.桌子尺寸（L×W×H）4.5m*1.5m*0.75m，允许误差±100mm； 2.配套15张靠背式实训椅； 3.实木材质。 |
| 28 | 低代码建筑低碳数字孪生平台 | 3D平台可视化（WEB离线版） （1）平台特性 1.支持 B/S 架构，支持可运行WebGL的主流浏览器访问； 2.原生具备GIS与BIM 无缝融合的可视化能力，为不同空间尺度从逻辑上定义了层级：map、campus、building、floor、room、thing，支持层级之间平滑下钻和交互定义； 3.支持地图动态加载与渲染，支持 LOD，支持zxy格式的2D瓦片地图服务和3D Tiles标准的矢量切片地图服务的加载与渲染； 4.具备地图的编辑与管理能力，支持所见即所得的交互方式进行地图配置； 5.具备 3D 场景的编辑与管理能力，支持所见即所得的交互方式进行配置； 6.支持倾斜摄影加载与展示，支持 3D 视频融合展示，支持全景图 3D 展示； 7.具备 Web 编程语言二次开发包，支持JavaScript； 8.支持高级滤镜设置，在已有地图或场景基础上实现个性化设置； 9.支持 Deferred Shading 延迟渲染技术，实现 Glow（辉光）、Bloom（全屏泛光）、LineGlow（线发光）、InnerGlow（内发光）、Outline（勾边特效）、HDR、Blur（高斯模糊）、SSAO（区域环境光遮蔽）、RadialBlur（径向模糊）等； 10.支持多种抗锯齿技术，包括 FXAA、TAA、SSAA、MSAA； 11.支持实时渲染，包括 PBR 材质、Lambert 材质、Basic 材质、Phong 材质； 12.支持 Blender 材质混合，支持 add、multiply、normal、custom 等多种模式。 （2）GIS 特性 1.以 Global 形式进行 GIS 可视化，支持直接摆放 3D 园区场景； 2.支持在第三方底图的基础上进行滤镜调色，以实现底图个性化设置（颠覆以往底图配图方式，简单快速一步修改基础底图的色调）； 3.支持根据模板快速生成3D城市效果，配套至少8套模板；（需提供视频演示） 4.支持灵活的选择和控制点线面图层的显示、样式调整、交互弹窗设置等； 5.支持图层多种样式设置，支持常规矢量符号设置、支持图标或贴图样式设置、支持3D 模型样式设置； 6.支持位置大数据展示，支持常规热力图、3D 热力图、星光图、聚合图等样式； 7.支持点位符号的动画设置，支持自定义动画效果； 8.支持线流动、线增长效果，包括粒子线条、流动贴图、3D 飞线、聚合线等线图层样式设置，支持色彩增强、线发光等特效，支持自定义线流动速度； 9.支持3D建筑效果、3D区域面效果、水体效果，支持自定义3D高度，支持根据数据字段自动匹配3D高度（需提供视频演示）； 10.支持数据驱动生成 3D 建筑效果，支持立体化颜色配置，支持贴图自定义，支持自定义贴图 UV、光效、材质等参数； 11.支持直接摆放 3D 园区场景，支持拾取位置和微调位置及方位角度； 12.支持高德地图、腾讯地图等的路径搜索的调用对接和展示； 13.支持高德地图、腾讯地图等与 3D 园区的调用对接和展示； 14.支持高德地图、腾讯地图等的实时路况的调用对接和展示； 15.支持 GPS 实时位置跟踪展示； 16.支持 GPS 历史轨迹展示； 17.须支持厂区建筑的多层级渲染（响应时间不高于0.5秒）：通过实现分层缓存管理与渐进式细节展示，提供与实际物理空间一致的场景分块加载与层次化渲染机制，支持逐步钻取以实现场景和空间层级的动态切换；（需提供视频演示） 18.须支持模型的多级细节层次(LOD)渲染（正常加载不少于200个模型）：利用视锥体裁剪与基于距离的细节层次算法，动态调整模型的几何复杂度和纹理分辨率，以优化渲染性能和内存占用；（需提供视频演示） ▲19.需保障平台通过相关国产系统（包含例如鲲鹏等）的兼容性测试认证（投标人提供可保证兼容性的承诺）。 （3）3D 场景特性 1.支持 CAD 数据支持流畅加载与展示全景图数据； 2.支持室内导航分析，根据建筑内多边形网络自动生成最优路径； 3.支持三维场景的场景包和资源包导出，支持阿里 IoT、max、fbx、3ds、obj、dae、stl、wrl、glTF 等； 4.支持火焰、降雨、降雪、喷水等粒子效果； （4）数据对接与管理能力 1.支持常规 zxy 格式的瓦片地图服务的对接与展示； 2.支持常规点线面地理数据的加载与展示，可直接访问 GeoJSON、csv、Excel 等格式的地理数据，支持 shp、kml 等地理数据的集成； 3.支持 3D Tiles等格式的矢量切片数据，具备多种空间数据的承载能力和渲染性能； 4.支持城市级别的 3D 建筑和动效路网的流畅加载与展示； 5.支持对点线面的地理数据做矢量切片处理； 6.支持流畅加载与展示倾斜摄影数据； 7.支持流畅加载实时视频监控，支持在 3D 场景中融合视频展示； 8.支持流畅加载与展示全景图数据； 9.支持流畅加载与展示3D 场景与 3D 模型，支持静态模型、动画模型、粒子模型，支持 glTF、obj、max、3ds、fbx 等三维模型格式； 10.支持 3D 模型库的对接与展示，模型数不少于 10000 个，包含不少于十个行业类型； 11.支持 CAD 导入，由数据驱动生成室内房间、地板、墙体、门、窗等建筑结构模型； 12.支持常用数据集成协议，包括：Socket、Syslog、HTTP、WebService、JDBC、SNMP等方式，并内置 IT 监控运维工具的集成插件，集成实施无需编程开发。 （5）性能指标 1.支持百人级用户同时在线访问与浏览操作； 2.在建议配置环境中进行3D 矢量切片处理，每平方公里用时≤1s； 3.在建议配置环境下加载1000平方公里城区范围的3D建筑和动效路网，摄影机静止时帧率不低于 30fps； 4.在建议配置环境中加载渲染40万栋建筑，摄影机静止时帧率不低于 30fps； 5.在建议配置环境中加载1000栋楼/km2的高密度城区，摄影机静止时帧率不低于30fps； 6.在建议配置环境中加载超大规模带室内结构的 3D 园区场景，50 栋建筑、1000 房间，加载用时≤30s； 7.在建议配置环境中静态场景渲染200万面，帧率不低于 30fps； 8.在建议配置环境中创建5000动态移动物体（仓库小车）帧率不低于 50fps； 9.在建议配置环境中创建3000物体顶牌帧率不低于 50fps； 10.在建议配置环境下复杂度为200万面的场景，开启快速拾取帧率保持不变，开启完整拾取帧率下降≤5%； 11.在建议配置环境下支持WebGL2.0抗锯齿，默认支持 5 倍抗锯齿； 12.在建议配置环境下室内单楼层500个房间创建用时≤0.05s； 13.在建议配置环境下室内单栋建筑500 个房间生成导航网格用时≤4s； 14.在建议配置环境下室内导航网格生成后，室内寻路分析用时≤0.01s。 |
| 29 | 图形渲染工作站 | 详见本表后附“附件一：图形渲染工作站参数”。 |
| 30 | 数据中台 | 物联数据管理平台，支持以下功能： 1.支持OBix等协议，定制开发数据中台； 2.支持Modbus、BACnet、等主流设备层协议开发； 3.支持自定义数据变量及应用开发； 4.支持Ajax、JSONP、WebSocket、MQTT等数据类别； 5.支持数据分类、数据报表分析、导入导出IOT数据； 6.为了保证数字中台的稳定性及与低代码建筑低碳数字孪生平台兼容性，需具有以下功能： 1）能够对接各业务系统，快速汇聚各类管理运营数据。工具需内置主流集成插件，如VMWare、Zabbix等，帮助用户零代码分钟级集成数据，提升接入效率。针对非主流系统，支持在线JS脚本编辑，提供灵活、规范的接口，满足低代码个性化需求； 2）数据集成协议：平台支持广泛的协议适配，适配常见集成协议，如HTTP、Socket、SNMP、Syslog、JDBC、OPC、Kafka、RabbitMQ、RocketMQ、ActiveMQ、MQTT等。可以支持JSON等数据格式。解决多源异构问题； 3）在线接口编辑：支持接口可定制化能力，能够在线编辑接口，支持基于JavaScript 等语言对接入的数据进行二次处理； 4）接口集中管理：平台应该具备在线管理所有已集成的接口的能力，支持在线对接口进行启用和停止、支持查看接口的运行状态及运行日志等操作； 5）多进程管理：平台支持集成实例采用进程式管理模式，实现通道隔离，重要数据经绿色通道，实现低延时。不同系统的接口启用不同的进程，以便实现接口之间的独立及隔离，一个接口的故障不影响其他接口； 6）接口监控管理：能够监控接口的实时状态并提供图表显示，包括已接入数据量、处理中数据量、发送中数据量、已发送数据量； 7）接口日志管理：接口数据的日志提供web端查看，可以实时浏览接口处理的数据日志，并提供日志在线下载能力。 |
| 31 | 单相防雷器 | 1.优于或等于20/40KA； 2.SPD类型：1+NPE复合型； 3.标称工作电压：220V； 4.标称放电电流T1：20kA； 5.最大放电电流T2：40kA； 6.含接地线施工及材料：≥10mm2。 |
| 32 | 42U服务器机柜 | 1.尺寸：2000mm高*1000mm深*600mm宽，允许误差±100mm； 2.带PDU模块； 3.板材厚度优于或等于2.0mm、立柱厚度优于或等于2.0mm。 |
| 33 | 数字孪生模型开发（实训楼A2栋） | 1.包括实训楼A2栋（建筑面积约为20560㎡）及室内约38种实训设备的数字孪生模型构建、户外分布式光伏板、风力发电机三维模型等。针对室内外的建筑模型和设备模型进行精细化建模，并于真实数据进行实时绑定。建模精度还原接近于真实，分层分布的数字化模型展示。室外精度要求优于或等于L4级。室内精度要求为白模。 2.实训设施包括本清单各集成子系统装置数字三维模型及原有实训设施等。 |
| 34 | 数字孪生模型开发（实训设备数字孪生模型） | 不局限于现有室内约38种实训设备的数字孪生模型构建，包括新建实训设备数字孪生模型构建及IOT数据采集及三维呈现。 |
| 35 | 学生三维模型轻量化平台模块（10用户） | 与低代码建筑低碳数字孪生平台配套，提供开发者账户，包括低代码建筑低碳数字孪生平台全功能开发项。用于学生将其三维模型进行轻量化处理及相关物联数据开发、三维控制界面、自动控制程序开发等；支持超2000个三维模型二次轻量化及渲染，提供模块化开发接口，满足UI设计。 为了保证轻量化平台模块的稳定性及与低代码建筑低碳数字孪生平台兼容性，需具有以下功能： 1.支持空间层级化方式搭建，可以复制楼层，降低场景搭建的复杂度； 2.支持园区效果编辑和应用，可以调整场景颜色、光泽等效果； 3.提供多套效果主题模板，支持一键换肤，效果实时生效，所见即所得； 4.效果模板色彩可适配不同明亮度的园区效果； 5.支持用户自定义科幻滤镜、发光、反射等模型效果设置； 6.支持用户自定义特效地面、特效粒子等装饰设置； 7.支持用户自定义光照、后期、背景、雾效等全局环境设置。 |
| 36 | 低碳智联技术认证系统 | ★本系统用于开展低碳智联技术的培训、考证（低碳智联相关技术证书），受众是工程师、教师、学生等。因此为确保每学期学生变更时可正常使用，中标人须提供本系统的账户申请管理机制，在服务期三年内不限制申请数量及次数，每次账户使用有效期至少为三个月（提供承诺函，格式自拟）。 ▲每学年须提供对应台套数量的免费技术证书认证名额，每年每套设备的认证费用已包含在本次预算内（提供承诺函，格式自拟）。 （1）网络控制器及其服务包 ▲1）须为建筑BAS工程市场楼宇自控硬件产品，非开发板类硬件； 2）运行温度：-20–60°C； 3）储存温度：-40–85°C； 4）湿度：5%–95%（不冷凝）； 5）运输与振动优于或等于：ASTM D4169，二级保证水平； 6）MTTF优于或等于：十年； 7）内存：≥1G ，闪存：≥4G； 8）Wifi：IEEE802.11a/b/g/n；IEEE802.11n 2.4G；IEEE802.11n 5G；无线工作模式可配置（关闭、WAP 或者 Client）； 9）RS-485：优于或等于2个隔离型 RS-485 ，可进一步扩展到6个485 串口； 10）以太网：优于或等于2个10/100MB 以太网口； 11）电源：24V交流或者直流供电，直流供电无需分辨正负端； 12）可连接总点数至少为100点，可多层级联、不限网络节点接入设备数量，在不增加硬件情况下有能力扩展到10000点；（需提供现场演示） 13）通信协议支持：包括Lonworks、BACnet SC、Modbus、OPC DA/UA、MBUS、KNX、SNMP、oBIX、MQTT、Fox、i-Fox等标准协议和定制开发协议（不局限于ZKTeco C3-100控制器、S7-200smart控制器、MiTSUBISHI FX2N-32MR控制器、MiTSUBISHI E700变频器、DS7400Xi控制器、GST-200消防报警主机、SZ_SANJIANG_CRT三江消防、TanDaTech_CRT泰和安消防主机及以下MQTT_Eastsoft、MQTT_URSALINK、HTTP_SunfullEMS、ModbusRTU_Honeywell_MVC_80M、KNX等硬件协议）；（需提供现场演示） 14）所有配置改变都受密码保护，需要支持 SSL加密，支持Https访问；（需提供现场演示） 15）与各种BA及工控软件系统兼容； 16）支持Workbench图形化编程工具；（需提供现场演示） 17）支持多用户端远程实时编程，提高效率； 18）内置大量HVAC控制逻辑及模块，其中不局限于InterstartDelayControl、LeadLagRuntime、LoopPoint、sequenceLinear、Tstat等； 19）可以定制特殊控制和管理功能； 20）P2P，历史记录，日程，报警，Email，NTP，DNS等一系列功能Modbus网关支持； 21）支持数据缓存以及掉电保护，断线后数据全部自动转移到Flash上，永久存储； 22）不借助第三方工具支持自有冗余功能，当一台网络控制器出现故障时，秒级切换到冗余的网络控制器； 23）具备数据分析能力，支持基于数据标签的建模能力，能够预测故障诊断及未来趋势预测等能力，能够支持ESG的KPI计算能力； 24）支持控制器应用程序远程备份到Supervisor上，同时支持从Supervisor批量进行控制器固件的升级； （2）I/O模块 1）须为建筑BAS工程市场楼宇自控硬件产品，非开发板类硬件； 2）外壳原料：UL94 ABS； 3）RS485：优于或等于1路， EIA-485 Standard Two Wire，Half Duplex，1 Load； 4）波特率支持：9.6K，19.2K，38.4K，76.8K，115.2K bit/s； 5）字长度：8 bits； 6）奇偶校验支持：None，Even，Odd； 7）支持协议：Port1（Bacnet MSTP or Modbus RTU）；（需提供现场演示） 8）模拟输入（UI）：优于或等于8个通用输入（电压，电流，电阻和热电阻）； 9）数字输入（DI）：优于或等于4个数字输入（支持干接点，能够直接接入 10K/20K 温度传感器）； 10）数字输出（DO）：优于或等于6个数字输出（继电器）； 11）模拟输出（AO）：优于或等于4个模拟输出（电流：4-20 mA，电压：0-10V）； 12）电源：24V AC +/- 5% or 24V DC +20%/-15%； 13）功耗小于等于：10W； 14）额定电流：0.25A at 24VAC/VDC； 15）工作温度：32 -131 °F （0 -55 °C）； 16）保存温度： -4 - 185 °F （-20 - 85 °C）； 17）工作湿度：0% to 95%相对湿度，无结露； 18）扩展性：支持接插式可扩展模块，可通过左右两侧侧插槽可与不同功能的模块进行功能性或者IO点扩展； 19）在线固件升级/配置：控制器可以通过RS485连接升级和配置； 20）稳定性：通过软件/硬件监视器（看门狗，watchdog），内嵌实时时钟； 21）支持与控制器配合实现的功能如：配置能源与设备管理的功能模块、具备组态素材库，不局限与以下：各类灯具、开关、阀门、水泵、压力、温度等建筑内设备类器具素材模型库，数量超200个。 （3）Bacnet 温控器：含墙装面板和驱动控制模块 1）须为建筑BAS工程市场楼宇自控硬件产品，非开发板类硬件。 墙装面板参数： 1）与驱动控制模块连接少于或等于2根线缆； 2）支持无极性支持面板安装和86盒安装； ▲3）兼容暖通2管制和4管制控制； 4）支持室温和设置温度显示； 5）支持手动（高/中/低）或自动风速； 6）支持摄氏或华氏温度显示； 7）支持制冷、热、通风模式转换；键盘锁功能； 8）内置或外置温度传感器。 驱动控制模块参数： 1）支持BACnet MS/TP通信协议；（需提供现场演示） 2）与墙装面板连接少于或等于2根线缆，且无极性； 3）支持三速风机控制； 4）支持暖通2管制/4管制控制； 5）支持SPDT继电器输出，支持弹簧复位和非弹簧复位执行器； 6）优于或等于32位ARM架构处理器； 7）控制水阀支持 VC4013 或 VC6013等； 8）支持采用BACnet MS/TP协议，集成到基于Niagara平台上的JACE 控制器楼宇自动化系统中。 （4）输入输出模拟模块 1）电压表：支持0-10V、数字显示DC24V供电； 2）模拟旋钮：可调节给模拟实验使用； 3）拨扭开关：模拟开关量数据供实验使用； 4）支持三色指示灯。 （5）资源配套（集成应用与开发软件平台） 1）基于JAVA和Web技术，提供丰富的API接口，包括不限于IP、串口、界面乃至嵌入式编程工具定制，且兼容多种第三方数据库，如SQL Server、Oracle、DB2、MySQL等；（需提供现场演示） 2）允许多个基于Niagara Framework的JACE 控制引擎以及其它基于IP的控制器通过网络连接起来； 3）支持标准Web浏览器客户端提供实时的图形化信息，并提供服务器级别的功能； 4）技术框架支持一站式服务，在Workbench里实现从设备连接、数据采集、数据标识、逻辑搭建、数据分析、反向控制、前端呈现等，无需借助第三方平台； 5）支持模块化拖拽式组态编程，且支持远程数据更新、远程调试、一键式备份、浏览器调试等功能； 6）系统自带2D、3D图库，可兼容第三方图库； 7）系统支持分层（优于或等于99层级权限管理，可细化到每个具体点位操作）、分级报警，系统支持每一个模块的权限划分，便于未来进行不同的权限组合；至少支持50个用户、50种权限； 8）支持多种方式，不局限于短信、邮件、打印机和第三方开发的报警形式； ▲9）支持HTML5，手机、平板、浏览器同时访问，且不限客户端用户数量，无需额外增配硬件或安装插件； 10）系统支持负载均衡，包括支持动态数据通道，分离实时、历史、报警等数据优先级，保障大数据量的系统稳定； 11）系统自身具备冗余功能，无需借助第三方冗余软件； 12）支持多种数据导出方式，包括标准协议、文件、数据库、Excel、Web Service等； 13）支持SSL、HTTPS、强密码策略，支持自定义网络加密，支持数据存储加密，保证网络安全； 14）支持基于数据标签的建模能力，能够预测故障诊断及未来趋势预测等能力，能够支持ESG的KPI计算能力，满足对大量数据的检索需求支持十亿级数据秒级查询能力； 15）支持P2P的工作能力，一个上位机软件可以取用其他网络控制器或其他上位机软件的数据点进行建模、逻辑控制及其他组态功能； 16）自带数据库，要求有内建实时数据库，便于数据快速处理；系统的控制数据和逻辑数据，应以XML格式进行存储，保障后期的修改等； 17）支持使用Workbench为JACE控制引擎和Supervisor进行编程； 18）兼容Windows、Linux等操作系统； 19）支持接入楼宇自控厂家正在应用的成熟软件其中不局限于：江森Metasys、西门子ABTSite、Delta ORCAview、霍尼韦尔Webs系列楼宇自控系统等BAS； 20）配套软件框架技术为行业通用技术，具有真实楼宇自控、工业自控方向（非BIM、造价方向）部署案例。 （6）可扩展实训台 1）24V DC供电，装置本身的接口电源是220VAC，内含开关电源，嵌入式电源接口，具备接错保护； 2）1500mm宽*700mm深*1830mm高（宽深高可±100mm），采用铝合金材料，带万向轮、紧急急停、电源远程控制，具备短路保护、漏电保护，故障报警指示输出，可定制带电脑托盘及显示器万向支架； 3）具备电源监控模块：数字显示电压、电流、参数；提供系统故障在线监测及分析功能； 4）配置全设备相应全硬件点数的安全型香蕉插，支持各类接线项目鉴定实验； 5）配备DP25安全插口，支持热拔插，支持开放协议集成、支持模块化功能扩展，其中扩展模块不局限于人工智能、工业物联（集成主流PLC）、建筑数据仿真装置、物联集成创新等模块协议硬件接入； 6）支持扩展数字孪生三维可视化模型，精度不低于LOD400，并开放API接口及网络控制器及其服务包（不局限于IO模块、Bacnet 温控器、输入输出模拟模块等）实现工位及全设备数据远程通讯协议及监控； （7）资源配套（教材资源） 支持以下相关实训实验，不局限于以下： 1）物联网感知层技术应用及实践； 2）物联网网络层技术应用及实践； 3）物联网通信技术应用及实践； 4）物联网软件平台应用及实践； 5）建筑能源自动控制编程应用及实践； 6）历史数据与报警编程应用及实践； 7）图形用户界面编程应用及实践； 8）物联网网络集成应用及实践； 9）数据标签应用及实践； 10）数据分析应用及实践； 11）建筑能源物联网典型应用案例实践； 12）系统的连接、编程、调试、运行、维护及维修应用及实践； 13）四种标准信号（DI/DO/AI/AO）应用及实践； 14）基于Niagara framework技术的创新技术开发项目，支持以下（不局限于）：基于BACnet的DDC控制器的集成、配置、通讯、编程与开发；基于ModbusTCP的IOT终端采集模块的集成、配置、通讯、编程与开发；基于ModbusTCP的触摸屏的集成、配置、通讯、编程与开发；基于DDC控制器和IOT终端采集模块的触摸屏虚拟仿真系统（含DDC及模拟IO实训系统、电梯模拟模型系统、给排水模拟模型系统、供配电模拟模型系统、空调机组模拟模型系统、热交换模拟模型系统、新风机组模拟模型系统、照明模拟模型系统和智能家居模拟模型系统等）的功能设计、编程、调试及运行； 15）Niagara Framework开放式集成应用与开发软件的监控界面设计、开发及监控应用及实践； 16）基于Niagara技术的智能楼宇的综合管控平台开发、工业互联网的综合管控平台开发、智慧水务的综合管控平台开发、智慧农业的综合管控平台开发、低碳智慧供热的综合管控平台开发应用及实践； 17）基于Niagara技术的绿色电力储能的综合管控平台开发应用及实践； ▲18）Niagara作为数据基座与AI技术联动应用及实践（需提供实践案例应用证明等佐证）； 19）Niagara作为数据基座与第三方云平台的联动应用及实践。 （8）资源配套（图文教程资源） 所包含的项目任务不少于： 1）JACE介绍及接线实训实验教程； 2）IO的介绍及接线实训实验教程； 3）Platform和Station实训实验教程； 4）热水泵控制实验实训实验教程； 5）添加标签实训实验教程； 6）创建标签字典实训实验教程； 7）锅炉回路控制实验实训实验教程； 8）创建用于嵌套的PX页面实训实验教程； 9）热水泵控制PX视图实训实验教程； 10）锅炉控制PX视图实训实验教程； 11）区域温度控制回路实验实训实验教程； 12）BACnet IP集成实训实验教程； 13）批量编辑器实训实验教程； 14）Jace的部署实训实验教程； 15）Bacnet MSTP集成实训实验教程； 16）空调机组自动控制实训实验教程； 17）照明控制实验实训实验教程； 18）安全性与用户管理实训实验教程； 19）Niagara Network集成实训实验教程； 20）将报警导入Supervisor工作站实训实验教程； 21）设置报警门户网站实训实验教程； 22）Supervisor PC上存档历史记录实训实验教程。 （9）资源配套（工程案例资源） 配套实训实验视频教程，不局限于以下： 1）硬件设备概述； 2）器件介绍； 3）综合布线； 4）软件安装及基本应用； 5）DDC及模拟IO实训； 6）新风机组自动控制系统实训； 7）空调机组自动控制系统实训； 8）供配电自动控制系统实训； 9）智能照明自动控制系统实训； 10）给排水自动化系统实训； 11）热交换自动控制系统实训； 12）电梯自动控制系统实训； 13）智能家居自动控制系统实训； 14）OBIX协议集成系统实训。 （10）资源配套（视频教程资源） 配套基于该技术的工程案例资源，不局限于以下： 1）不少于20个真实建筑低碳自控案例教学素材； ▲2）不少于100个技术应用在线视频资源（提供部分相关资源的截图证明与承诺函，格式自拟并加盖公章）； 3）不少于100个技术施工及开发文档。 （11）资源配套（已有设施集成） ▲1）支持直接集成接入机电工程学院现有实训室及实验室相关设备（提供承诺函，格式自拟并加盖公章）。 现实训室现有设备的具体信息：GST BA5201控制器、GST BA-5208控制、Delta DAC-633E控制器、ZKTeco C3-100控制器、S7-200smart控制器、MiTSUBISHI FX2N-32MR控制器、MiTSUBISHI E700变频器、DS7400Xi控制器、GST-200消防报警主机、SZ_SANJIANG_CRT三江消防、TanDaTech_CRT泰和安消防主机及以下MQTT_Eastsoft、MQTT_URSALINK、HTTP_SunfullEMS、ModbusRTU_Honeywell_MVC_80M、KNX协议硬件。 2）支持直接接入建筑数据仿真装置（提供承诺函，格式自拟并加盖公章）：包括各类传感器及电气器件的三维模型及数据仿真输出：不局限于温湿度传感器、液位开关、压力开关、压力传感器、流量传感器、风速传感器、大气压力传感器、流量计、水流开关、浮球开关、角行程执行器、直线行程执行器、水泵、变频器、接触器、继电器、热继电器、断路器、熔断器等模拟信号集成。 |
| 37 | 建筑数据仿真装置 | 安装方式：支持万向支架、香蕉插接线，配无线键盘及鼠标； 功能参数要求： 1.支持触摸输入； 2.支持三维模型拖拽及IOT数据监控； 3.支持场景不局限于：冷热源机房、空调机组、冷冻水泵、冷却水泵等；照明系统；给排水系统；电梯系统；供配电系统；建筑环境监控系统等； 4.包括各类传感器及电气器件的三维模型及数据仿真输出：不局限于温湿度传感器、液位开关、压力开关、压力传感器、流量传感器、风速传感器、大气压力传感器、流量计、水流开关、浮球开关、角行程执行器、直线行程执行器、水泵、变频器、接触器、继电器、热继电器、断路器、熔断器等； 5.支持I/O端口信号类型及端口自定义输出； 建设内容： 1.智能楼宇控制对象平台； 2.中央空调空气处理系统仿真对象： 采用虚拟对象方式，具备软键盘、端口配置、系统设置、帮助等功能，端口配置包含执行器控制信号、开关型控制信号、传感器检测信号、开关型检测信号，可定义原始值、工程量范围和工程量单位，可对资源进行动态绑定，支持配置导入和导出；可自定义信号点间的逻辑，支持启动初始化逻辑配置、周期运行逻辑、退出复位逻辑，逻辑功能中支持输入类、运算类、逻辑类、函数类、环境类功能块，采用无代码图形化配置方式，功能块不少于十个，支持调试模式输出，支持环境场景中增加多条逻辑，删除逻辑的功能，系统点位至少包含以下项： 序号; 设备; 序号; 设备. 1; 新风温度; 2; 风机启动. 3; 新风湿度; 4; 水泵01启动. 5; 回风温度; 6; 水泵02启动. 7; 回风湿度; 8; 防冻开关. 9; 送风温度; 10; 风机故障. 11; 送风湿度; 12; 风机压差开关. 13; CO2浓度; 14; 中效压差开关. 15; 风量; 16; 粗效压差开关. 17; 风机转速; 18; 新风阀. 19; 媒水进水温度; 20; 回风阀. 21; 媒水出水温度; 22; 排风阀. 23; 防冻开关; 24; 送风阀. 25; 风机压差开关; 26; 媒水水阀. 27; 中效压差开关; 28; 新风温度. 29; 粗效压差开关; 30; 新风湿度. 31; 风机故障; 32; CO2浓度. 33; 风机启动; 34; 回风温度. 35; 水泵01启动; 36; 回风湿度. 37; 水泵02启动; 38; 送风温度. 39; 媒水进水温度; 40; 送风湿度. 41; 媒水进水湿度; 42; 风量. 43; 风机转速. 3.中央空调水系统仿真对象： 采用虚拟对象方式，具备软键盘、端口配置、系统设置、帮助等功能，端口配置包含执行器控制信号、开关型控制信号、传感器检测信号、开关型检测信号，可定义原始值、工程量范围和工程量单位，可对资源进行动态绑定，支持配置导入和导出；可自定义信号点间的逻辑，支持启动初始化逻辑配置、周期运行逻辑、退出复位逻辑，逻辑功能中支持输入类、运算类、逻辑类、函数类、环境类功能块，采用无代码图形化配置方式，功能块不少于十个，支持调试模式输出，支持环境场景中增加多条逻辑，删除逻辑的功能，系统点位至少包含以下项： 序号; 设备; 序号; 设备. 1; 1号冷冻泵; 2; 1号冷冻泵. 3; 1号水泵出口电动阀; 4; 2号冷冻泵. 5; 1号冷媒水泵出水口压力; 6; 3号冷冻泵. 7; 2号冷冻泵; 8; 4号冷冻泵. 9; 2号水泵出口电动阀; 10; 1号冷却泵. 11; 2号冷媒水泵出水口压力; 12; 2号冷却泵. 13; 3号冷冻泵; 14; 3号冷却泵. 15; 3号水泵出口电动阀; 16; 4号冷却泵. 17; 3号冷媒水泵出水口压力; 18; 1号冷却塔. 19; 4号冷冻泵; 20; 2号冷却塔. 21; 4号水泵出口电动阀; 22; 3号冷却塔. 23; 4号冷媒水泵出水口压力; 24; 冷水机组1. 25; 1号冷却泵; 26; 冷水机组2. 27; 1号冷却泵出口流量开关; 28; 冷水机组3. 29; 1号冷却泵出口阀门; 30; 锅炉. 31; 2号冷却泵; 32; 热水循环泵01. 33; 2号冷却泵出口流量开关; 34; 热水循环泵02. 35; 2号冷却泵出口阀门; 36; 1号冷却泵出口流量开关. 37; 3号冷却泵; 38; 2号冷却泵出口流量开关. 39; 3号冷却泵出口流量开关; 40; 3号冷却泵出口流量开关. 41; 3号冷却泵出口阀门; 42; 4号冷却泵出口流量开关. 43; 4号冷却泵; 44; 1号冷却塔液位开关. 45; 4号冷却泵出口流量开关; 46; 2号冷却塔液位开关. 47; 4号冷却泵出口阀门; 48; 3号冷却塔液位开关. 49; 冷水机组1; 50; 1号水泵出口电动阀. 51; 1号冷水机组冷冻水出口阀门; 52; 2号水泵出口电动阀. 53; 1号冷水机组冷冻水出口压力; 54; 3号水泵出口电动阀. 55; 1号冷水机组冷冻水出口温度; 56; 4号水泵出口电动阀. 57; 1号冷水机组冷冻水进口压力; 58; 1号冷水机组冷冻水出口阀门. 59; 1号冷水机组冷冻水进口温度; 60; 2号冷水机组冷冻水出口阀门. 61; 1号冷水机组冷却水出口压力; 62; 3号冷水机组冷冻水出口阀门. 63; 1号冷水机组冷却水出口温度; 64; 1号冷却泵出口阀门. 65; 1号冷水机组冷却水进口压力; 66; 2号冷却泵出口阀门. 67; 1号冷水机组冷却水进口温度; 68; 3号冷却泵出口阀门. 69; 冷水机组2; 70; 4号冷却泵出口阀门. 71; 2号冷水机组冷冻水出口阀门; 72; 热水回水电动阀. 73; 2号冷水机组冷冻水出口压力; 74; 热水出水电动阀. 75; 2号冷水机组冷冻水出口温度; 76; 补水电动阀. 77; 2号冷水机组冷冻水进口压力; 78; 1号冷媒水泵出水口压力. 79; 2号冷水机组冷冻水进口温度; 80; 2号冷媒水泵出水口压力. 81; 2号冷水机组冷却水出口压力; 82; 3号冷媒水泵出水口压力. 83; 2号冷水机组冷却水出口温度; 84; 4号冷媒水泵出水口压力. 85; 2号冷水机组冷却水进口压力; 86; 1号冷水机组冷冻水出口压力. 87; 2号冷水机组冷却水进口温度; 88; 1号冷水机组冷冻水出口温度. 89; 冷水机组3; 90; 1号冷水机组冷冻水进口压力. 91; 3号冷水机组冷冻水出口阀门; 92; 1号冷水机组冷冻水进口温度. 93; 3号冷水机组冷冻水出口压力; 94; 2号冷水机组冷冻水出口压力. 95; 3号冷水机组冷冻水出口温度; 96; 2号冷水机组冷冻水出口温度. 97; 3号冷水机组冷冻水进口压力; 98; 2号冷水机组冷冻水进口压力. 99; 3号冷水机组冷冻水进口温度; 100; 2号冷水机组冷冻水进口温度. 101; 3号冷水机组冷却水出口压力; 102; 3号冷水机组冷冻水出口压力. 103; 3号冷水机组冷却水出口温度; 104; 3号冷水机组冷冻水出口温度. 105; 3号冷水机组冷却水进口压力; 106; 3号冷水机组冷冻水进口压力. 107; 3号冷水机组冷却水进口温度; 108; 3号冷水机组冷冻水进口温度. 109; 1号冷却塔; 110; 1号冷水机组冷却水出口压力. 111; 2号冷却塔; 112; 1号冷水机组冷却水出口温度. 113; 3号冷却塔; 114; 1号冷水机组冷却水进口压力. 115; 锅炉; 116; 1号冷水机组冷却水进口温度. 117; 热水循环泵01; 118; 2号冷水机组冷却水出口压力. 119; 热水循环泵02; 120; 2号冷水机组冷却水出口温度. 121; 1号冷却塔液位开关; 122; 2号冷水机组冷却水进口压力. 123; 2号冷却塔液位开关; 124; 2号冷水机组冷却水进口温度. 125; 3号冷却塔液位开关; 126; 3号冷水机组冷却水出口压力. 127; 热水回水电动阀; 128; 3号冷水机组冷却水出口温度. 129; 热水出水电动阀; 130; 3号冷水机组冷却水进口压力. 131; 补充电动阀; 132; 3号冷水机组冷却水进口温度. 133; 集水器水温; 134; 集水器水温. 135; 分水器水温. 4.给排水系统仿真对象： 采用虚拟对象方式，具备软键盘、端口配置、系统设置、帮助等功能，端口配置包含执行器控制信号、开关型控制信号、传感器检测信号、开关型检测信号，可定义原始值、工程量范围和工程量单位，可对资源进行动态绑定，支持配置导入和导出；可自定义信号点间的逻辑，支持启动初始化逻辑配置、周期运行逻辑、退出复位逻辑，逻辑功能中支持输入类、运算类、逻辑类、函数类、环境类功能块，采用无代码图形化配置方式，功能块不少于十个，支持调试模式输出，支持环境场景中增加多条逻辑，删除逻辑的功能，系统点位至少包含以下项： 序号; 设备. 1; 给排水系统点表. 2; 液位开关低水位. 3; 液位开关高水位. 4; 水箱水位. 5; 水泵01. 6; 水泵02. 7; 液位开关低水位. 8; 液位开关高水位. 9; 水泵01. 10; 水泵02. 11; 水箱水位. 5.供配电照明系统仿真对象： 采用虚拟对象方式，具备软键盘、端口配置、系统设置、帮助等功能，端口配置包含执行器控制信号、开关型控制信号、传感器检测信号、开关型检测信号，可定义原始值、工程量范围和工程量单位，可对资源进行动态绑定，支持配置导入和导出；可自定义信号点间的逻辑，支持启动初始化逻辑配置、周期运行逻辑、退出复位逻辑，逻辑功能中支持输入类、运算类、逻辑类、函数类、环境类功能块，采用无代码图形化配置方式，功能块不少于十个，支持调试模式输出，支持环境场景中增加多条逻辑，删除逻辑的功能，系统点位至少包含以下项： 序号; 设备; 序号; 设备. 1; 塑壳断路器01; 2; 室外照度. 3; 塑壳断路器02; 4; 室内照度. 5; 塑壳断路器03; 6; 游廊照度. 7; 塑壳断路器04; 8; 室内灯光. 9; U相电压互感器; 10; 室外灯光. 11; V相电压互感器; 12; 游廊灯管. 13; W相电压互感器. 14; U相电流互感器. 15; V相电流互感器. 16; W相电流互感器. 6.便携式接口转接箱。 主要硬件参数优于或等于以下： （1）触控一体单元 1.显示尺寸：不低于21.5寸； 2.触摸方式优于或等于：10点电容触摸； 3.操作系统：不低于windows7专业版； 4.CPU主频：3GHz以上； 5.内存：不低于16G； 6.硬盘优于或等于：SSD 128G； 7.接口：USB不少于四个，RS232 两个； 8.安装方式：嵌入式安装。 （2）多功能数据接口卡 1.接口类型：USB； 2.模拟量输入优于或等于：16路； 3.模拟量输入位数优于或等于：24位； 4.模拟量输入范围：0-10V； 5.模拟量输出优于或等于：24路； 6.模拟量输出位数优于或等于：12位； 7.模拟量输出范围：0-10V，可选配4-20mA； 8.开关量输入优于或等于：16路； 9.开关量输入指示：LED； 10.开关量输出优于或等于：16路； 11.输出类型：继电器； 12.触点容量：5A-250VAC。 |
| 38 | 智能无刷节能风机盘管（智慧高效除湿型） | 1.采用低噪音直流电机； 2.配置节能PID算法； 3.配备除湿装置及控制回路； 4.支持接入低代码建筑低碳数字孪生平台进行数据监控。 |
| 39 | 智慧节能阀 | ▲适用于各种类型的风机盘管节能改造项目，取代传统电动二通阀，自带自适应多参量控制算法电路及温度传感器，无需更换线缆，只需更改部分接线，控制冷冻水最佳流量以达到舒适、节能的目的，风机盘管冷/热水平均可下降50%以上，直接节省15~20%中央空调总能耗（需提供相关案例应用报告等佐证）； 主要参数： 1.调节风机盘管温度动作波动＜±0.5℃； 2.支持自适应PID参数调节模型； 3.温度稳定后，风机噪音≤3分贝。 |
| 40 | 舒适节能型风机盘管控制器 | ▲有效的减少房间内的温度波动、降低噪声、控制湿度达到舒适节能的效果，并且可以平均节省60%以上中央空调冷冻水（或热水），直接节省20～30%中央空调总能耗（需提供相关案例应用报告等佐证）。 主要参数： 1.支持多控制算法模型； 2.支持自适应PID调节； 3.支持智能节能阀控制算法模型； 4.数据格式：8位（1个停止位），无校验； 5.模拟输入（AI）优于或等于： 2路（0～50℃，精度±1%）1路（0～10V，精度±1%）； 6.数字输入（DI）优于或等于：2路； 7.数字输出（DO）优于或等于：2路继电器（16A）、2路可控硅； 8.模拟输出（AO）优于或等于：2路（0-10V精度±5%）； 9.通讯接口优于或等于：2路RS485。 |
| 41 | 安装支架 | 定制，满足风机盘管安装需求。 |
| 42 | 控制箱 | 定制，含断路器、熔断器、DV24V电源、数据远程监控模型。 |
| 43 | 智能移动式实训架-1 | 尺寸：500mm*700mm*1800mm（LWH）平台，允许误差（LWH）±10mm，带万向轮福马轮平台； 1.具备AC220V、DC24V、DC12V、DC5V带短路保护输出； 2.支持接线端子接线及香蕉插接线； 3.具备有实训平台能耗计量、状态监控，输入输出I/O不少于4路DI、4路DO、4路AI及4路AO信号输入及输出；支持Modbus TCP/IP通信协议及开发端口； 4.支持顶部航空插电源引入及侧边电源拓展延伸； 5.带漏电保护开关及熔断器保护； 6.具备远程通电及断电功能； ▲7.配备三维数字孪生模型，并支持接入低代码建筑低碳数字孪生平台，并能实现其运行状态数据监控（中标人需提供该设备的三维数字孪生模型并确保与低代码建筑低碳数字孪生平台兼容性，投标文件需提供模型兼容承诺函，承诺兼容范围包括但不限于数字模型兼容、数据接口兼容等，格式自拟并加盖公章）。 8.自带WiFI节点及网络接口。 |
| 44 | 吊顶风柜 | （1）回风工况： 1.制冷量优于或等于：46.3（kW）； 2.制热量优于或等于：66.5（kW）； 3.水流量优于或等于：8.29（m³/h）； 4.水压降优于或等于：19.4（kPa)。 （2）新风工况 1.制冷量优于或等于：88（kW）； 2.制热量优于或等于：91（kW）； 3.水流量优于或等于：15.3（m³/h）； 4.水压降优于或等于：32.4（kPa）。 （3）风量优于或等于：6000（m³/h）； （4）余压优于或等于：200（Pa）； （5）电机功率优于或等于：2×0.55（kW）； （6）出风口尺寸不大于：2-350×200（mm）； （7）进风口尺寸不大于：1365×605（mm）； （8）进/出水管：DN50； （9）冷凝水管：DN25； （10）外形尺寸（mm）：1040×1450×750，允许误差（LWH）±100mm； （11）标准工况：制冷工况：环境温度27/19.5℃，进/出水温7/-℃；制热工况：环境温度21/-℃，进/出水温60/-℃； （12）新风工况：制冷工况：环境温度34/28℃，进/出水温7/-℃；制热工况：环境温度-4/-℃，进/出水温60/-℃； （13）应以系统能正常运作为前提，配备相关配件及耗材。 |
| 45 | 卡式风机盘管-1 | 1.制冷量优于或等于：高：全热12600W，43000BTU/h；显热9555W，32600BTU/h； 2.制热量优于或等于：高18600W； 3.噪音不大于：高风51dB； 4.功率优于或等于：高风210W； 5.水压降优于或等于：42kPa； 6.换热器：高效铜管穿铝翅片； 7.排水管尺寸不小于：Φ26； 8.风量优于或等于：高2200m3/h；中1760m3/h；低1320m3/h； 9.应以系统能正常运作为前提，配备相关配件及耗材。 |
| 46 | 卡式风机盘管-2 | 1.制冷量优于或等于：高：全热7500W，25590BTU/h；显热5500W，18766BTU/h； 2.制热量优于或等于：高11600W； 3.噪音不大于：高风46dB； 4.功率优于或等于：高风130W； 5.水压降优于或等于：23kPa； 6.换热器：高效铜管穿铝翅片； 7.排水管尺寸不小于：Φ26； 8.风量优于或等于：高1380m3/h；中1100m3/h；低830m3/h； 9.应以系统能正常运作为前提，配备相关配件及耗材。 |
| 47 | 风冷模块机 | 1.制冷量优于或等于：130000W； 2.制热量优于或等于：140000W； 3.输入功率（制冷）优于或等于：39700W； 4.输入功率（制热）优于或等于：40000W； 5.额定电流（制冷）优于或等于：71A； 6.额定电流（制热）优于或等于：72A； 7.最大输入功率优于或等于：60000W； 8.最大输入电流优于或等于：120A； 9.电源规格：380V 3N~50Hz； 10.冷媒充注量优于或等于：2x11500g； 11.应以系统能正常运作为前提，配备相关配件及耗材。 |
| 48 | 风管制作 | 结合现场需求制作风管及其吊杆等。 |
| 49 | 保温层制作 | 结合现场需求制作保温层及其材料。 |
| 50 | 冷冻水泵 | 1.立式水泵； 2.GD-65-32。 |
| 51 | 软接头 | DN65，法兰连接，铸铁。 |
| 52 | 止回阀 | DN65，法兰连接，铸铁。 |
| 53 | Y型过滤器 | DN65，法兰连接，铸铁。 |
| 54 | 泄水阀 | DN65，法兰连接，铸铁。 |
| 55 | 冲洗旁通阀 | DN65，法兰连接，铸铁。 |
| 56 | 压差旁通阀 | DN65，比例积分电动调节阀，法兰连接，铸铁。 |
| 57 | 膨胀水箱 | 结合系统需求定制。 |
| 58 | 浮球阀 | DN25。 |
| 59 | 液位开关 | 浮球液位开关。 |
| 60 | 蝶阀（维修） | DN65。 |
| 61 | PVC塑料管 | DN32，PVC塑料管及其相关配件。 |
| 62 | 铁管-1 | DN40。 |
| 63 | 铁管-2 | DN65。 |
| 64 | 温度表 | 量程0-100℃。 |
| 65 | 压力表 | 量程0-1.6MPa，带缓冲管。 |
| 66 | 温度变送器 | 信号输出4-20mA，带数显。 |
| 67 | 压力变送器 | 信号输出4-20mA，带数显。 |
| 68 | 流量计 | DN65橡胶衬里，支持数显，支持4-20mA或RS485通讯，最大支持1.6MPa。 |
| 69 | 控制柜 | 结合风冷机组及相关设备配套断路器、熔断器、接触器等，配备本地控制、远程控制切换等；支持接入低代码建筑低碳数字孪生平台控制。 |
| 70 | 4路网络IO控制器 | 1.支持4路DI、4路DO、2路AI、1路PT； 2.支持Modbus TCP/RTU通讯协议； 3.支持主/从机工作模式自由切换； 4.支持组态集成及开发式网络平台对接； 5.内置web配置功能。 |
| 71 | 智能照明控制箱-1 | 1.含断路器及接触器组等； 2.带能耗计量。 |
| 72 | 无源单开单控动能开关及控制器 | 单开单控 1.支持学习码配对，超20万次按压； 2.接收器额定电流：10A； 3.接收距离：室内≥30米，空旷区域≥100米； 4.负载功能：2200W带过载保护。 |
| 73 | 无源双开单控动能开关及控制器 | 双开单控 1.支持学习码配对，超20万次按压； 2.接收器额定电流：10A； 3.接收距离：室内≥30米，空旷区域≥100米； 4.负载功能：2200W带过载保护。 |
| 74 | 无源三开单控动能开关及控制器 | 三开单控 1.支持学习码配对，超20万次按压； 2.接收器额定电流：10A； 3.接收距离：室内≥30米，空旷区域≥100米； 4.负载功能：2200W带过载保护。 |
| 75 | 智能照明控制箱-2 | 含断路器、接触器、手自动切换开关及过载保护等 1.支持4路DI、4路DO、2路AI、1路PT； 2.支持Modbus TCP/RTU通讯协议； 3.支持主/从机工作模式自由切换； 4.支持组态集成及开发式网络平台对接； 5.内置web配置功能； 6.带能耗计量功能。 |
| 76 | PLC电力线载波通讯主节点CCO模组 | PLC电力线载波通讯主节点CCO模组 1.含通讯接口、单相电插头及相关保护； 2.带断路器漏电保护； 3.支持香蕉插接线； 4.支持TCP/IP通讯、USB串口通信。 |
| 77 | PLC电力线载波通讯子节点STA模组 | PLC电力线载波通讯子节点STA模组，含2个STA模组及输入及输出控制对象 1.I/O类型支持：2路DO、2路DI、2路AI、2路AO； 2.支持电力参数计量接入； 3.支持ModbusRTU协议接入与CCO模组通讯； 4.配备2个开关量控制灯具、4-20mA显示屏； 5.支持香蕉插接线。 |
| 78 | DALI总线电源 | DALI控制器供电电压，支持DALI控制。 |
| 79 | DALI控制主机 | 1.输入DC15V-20V； 2.输出：16V 250mA； 3.配套调试软件及相关。 |
| 80 | DALI智能面板（调光及调色） | 1.标准DALI协议； 2.支持调光及调试； 3.触摸控制。 |
| 81 | DALI智能面板RGB | 1.标准DALI协议； 2.支持RGB调光及调试； 3.触摸控制。 |
| 82 | DALI智能面板调光旋转开关 | 1.标准DALI协议； 2.支持旋钮调光及调试； 3.触摸控制。 |
| 83 | DALI 5合1灯带控制器 | DALI 5合1灯带控制器DT8协议兼容单色色温，具备RGB、RGBCW继电器AC开关。 |
| 84 | 暖光3000K（DALI调光）灯 | 7W暖光3000K（DALI调光）开孔≤75mm。 |
| 85 | 12W DALI调光调色灯 | 12W（DALI调光调色）开孔≤75mm。 |
| 86 | 7W 0-10V调光调色灯 | 7W（0-10V调光调色）开孔≤75mm。 |
| 87 | 智能移动式实训架-2 | 尺寸：500mm*700mm*1800mm（LWH）平台，允许误差（LWH）±10mm，带万向轮福马轮平台； 1.具备AC220V、DC24V、DC12V、DC5V带短路保护输出； 2.支持接线端子接线及香蕉插接线； 3.具备有实训平台能耗计量、状态监控，输入输出I/O不少于4路DI、4路DO、4路AI及4路AO信号输入及输出；支持Modbus TCP/IP通信协议及开发端口； 4.支持顶部航空插电源引入及侧边电源拓展延伸； 5.带漏电保护开关及熔断器保护； 6.具备远程通电及断电功能； 7.配备三维数字孪生模型，并支持接入低代码建筑低碳数字孪生平台，并能实现其运行状态数据监控； 8.自带WiFI节点及网络接口。 |
| 88 | 高压进线柜 | 1）电流互感器30/5； 2）电压互感器380/100； 3）真空断路器：12kV 630A； 4）高压隔离开关：12kV； 5）机械闭锁； 6）带电显示； 7）电压表（指针式）6L2； 8）电流表（指针式）6L2； 9）类型：XGN15-12。 |
| 89 | 直流屏 | 1）补偿电容器 3kVAR； 2）接触器； 3）小型断路器16A； 4）功率因数表； 5）自动补偿控制器 380V； 6）隔离开关100A； 7）类型：GZDW。 |
| 90 | 计量柜 | 1）电流互感器30/5； 2）三相四线有功电度表； 3）三相四线无功电度表； 4）电压表（指针式）； 5）塑壳断路器； 6）类型：GCK。 |
| 91 | 低压进线柜 | 1.类型：GCK； 2.含各回路断路器及相关配件。 |
| 92 | 电容补偿柜 | 1.类型：GCK； 2.含电容器及相关配件。 |
| 93 | 低压馈线柜 | 1）塑壳开关25A； 2）接触器； 3）电压表6L2； 4）类型：GCK。 |
| 94 | 智能电网终端 | 监控电压、电流、频率、电能、电力质量、开关状态等，支持接入低代码建筑低碳数字孪生平台。 |
| 95 | 万向轮 | 结合高压开关柜、电容补偿柜、计量柜、抽屉式开关柜尺寸定制，带万向轮福马轮及叉车孔。 |
| 96 | 母线及相关 | 配套母线、工具、绝缘鞋、指示牌等，满足安全操作要求。 |
| 97 | 无负压供水变频供水设备 | 1.不锈钢多级泵：2台，Q=2，扬程15米，功率0.37KW，DN50，互为备用；静音运行，效率高，不锈钢水泵，材质，食品级304不锈钢，保证水质纯净，适合生活用水； 2.全套管路，底座：DH50蝶阀2套，DH50止水阀2套，DH50弯头2套，法兰盘16个，排水管1根； 3.稳压罐：隔膜式，气压罐1套，容量不小于100升，恒压一用一备； 4.变频控制柜：一控二，2.2kW，智能变频控制系统，按需调流调压，智能选择启停泵台数，显示记忆存储数据，中文数字调节，变频器，主要元器件，正泰，带恒压供水控制器，含6米信号线，带恒压供水控制器，缺水保护，超压保护； 5.304不锈钢稳流罐：全不锈钢罐体； ▲6.配备远程监控接口，支持接入低代码建筑低碳数字孪生平台（中标人需提供该设备的三维数字孪生模型并确保与低代码建筑低碳数字孪生平台兼容性，投标文件需提供模型兼容承诺函，承诺兼容范围包括但不限于数字模型兼容、数据接口兼容等，格式自拟并加盖公章）。 |
| 98 | 全自动智恒压变频供水设备 | 1.不锈钢多级泵：2台，Q=2，扬程15米，功率0.37KW，DN50，互为备用；静音运行，效率高，不锈钢水泵，材质，食品级304不锈钢，保证水质纯净，适合生活用水； 2.全套管路，底座：DN50蝶阀2套，DN50止水阀2套，DN50弯头2套，法兰盘16个，排水管1根； 3.稳压罐：100L1.0IPA，隔膜式，气压罐1套，恒压一用一备； 4.变频控制柜：一控二，2.2kW，智能变频控制系统，按需调流调压，智能选择启停泵台数，显示记忆存储数据，中文数字调节，变频器，主要元器件，正泰，带恒压供水控制器，含6米信号线，带恒压供水控制器，缺水保护，超压保护； 5.配备远程监控接口，支持接入低代码建筑低碳数字孪生平台。 |
| 99 | 不锈钢水箱 | 1.不锈钢材质，规格：1000长mm*500mm宽*500mm高，允许误差（LWH）±10mm； 2.含液位浮球开关及相关连接管材； 3.蓄水及排水集水各1个； 4.带万向轮福马轮，支持移动。 |
| 100 | 潜水泵 | 0.75KW全铜电机潜水泵，含相关管材及附件。 |
| 101 | 浮球液位开关 | AC220V，10A 250V（max），IP65。 |
| 102 | 一体式超声波液位计 | 1.测量：0-15米； 2.4-20mA及RS485输出； 3.供电电压：DC24V； 4.防护等级优于或等于：IP65； 5.盲区：0.25-0.6m； 6.G2螺纹安装，配支架； 7.测量介质：固体料位、液体液位。 |
| 103 | 投入式液位变送器 | 1.测量：0-3米； 2.供电电压：24VDC； 3.密封等级：IP88； 4.输出信号：4-20mA。 |
| 104 | 排水泵控制箱 | 内含断路器、接触器、热继电器、一用一备控制回路及指示灯；具备手自动切换状态输出，水泵运行及监控状态输出。 |
| 105 | 模拟集水井 | 不锈钢集水井尺寸：800mm*800mm*800mm（LWH±10mm）； 含模拟进水浮球阀，液位开关。 |
| 106 | 不锈钢支撑移动平台 | 用于移动集水井教学平台 1.结合模拟水井定制； 2.带万向金属轮； 3.线缆及相关所需管件配件。 |
| 107 | 智能分析主机 | 一、AI视觉算法盒，是将人脸识别、行为类、结构化、车辆识别算法结合为一体的软硬件设备，设备集成音视频解码、数据传输、存储、智能算法等多种技术，通过接入视频流进行视觉算法分析，对异常事件进行预警，并输出对应的报警信号。 二、功能描述 1.人脸：支持人脸抓拍、人脸识别、人脸属性结果，支持人脸库最大支持30万张人脸图片和64个人脸库； 2.智能分析：实况视频流分析、实时图片分析、离线图片分析； 3.智能报警：名单报警、陌生人报警； 4.智能应用：1V1比对、属性检索、布控； 5.支持断电恢复后自启动； 6.支持本地预览查看异常事件的报警信息、报警图片； 7.支持接入8/16路视频同时分析且搭载多个算法； 8.支持远程访问查看、升级； 9.支持视频通道可以添加多项分析选项；可设置有效、无效区域；可在画面中设置多个预警区域； 10支持ONVIF、RTSP、GB/T28181协议的多种取流方式； 11.支持接入符合GA/T1400协议人脸抓拍机； 12.支持报警出入4路、报警输出4路、1路音频输出、1路音频输入、4个USB，1个复位键，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 13.电源：DC12V，2A，工作温度：-20℃ ～ +60℃； 14.存储温度：-30℃ ～ +70℃； 15.相对湿度：10% ～ 90%RH，无冷凝。 三、视觉算法描述： 视频结构化类 1.人脸识别：在设定监测区域，进行人脸抓拍、人脸布控、人脸识别等智能检测接入和联动，支持结构化属性查询：性别、年龄段、眼镜、口罩； 2.视频结构化：对人体属性（性别、上下衣、是否背包）、机动车属性（机动车、车辆分类、颜色、车牌）、非机动车（细分类）。 行为分析类 1.越界检测：在设定监测区域，当监测区域内有人或机动车、非机动车从A区域进入B区域时触发告警； 2.攀爬检测：在设定监测区域，当监测区域内有人员攀爬时触发告警； 3.入侵检测：在设定监测区域，当监测区域内有人或机动车、非机动车进入该区域时触发告警； 4.徘徊检测：在设定监测区域，当监测区域内有人持续停留超过设定时间行为时触发告警； 5.打电话检测：在设定监测区域，当监测区域内有人员打电话行为时触发告警； 6.奔跑检测：在设定监测区域，当监测区域内有人员快速奔跑移动行为时触发告警； 7.跌倒检测：在设定监测区域，当监测区域内有人员跌倒在地行为时触发告警； 8.睡岗检测：在设定监测区域，当监测区域内有人员趴在桌子上且超过设定时间行为时触发告警； 9.离岗检测：在设定监测区域，当监测区域内人员离在岗位且超过设定时间行为时触发告警； 10.翻墙检测：在设定监测区域，当监测区域内有人员翻越围墙时触发告警； 11.看手机检测：在设定监测区域，当监测区域内有人员时看手机且超过设定时间行为时触发告警； 12.吸烟检测：在设定监测区域，当监测区域内有人员吸烟行为时触发告警； 13.人员聚众检测：在设定监测区域，当监测区域内有多人移动聚集到行为时触发告警； 14.人员扭打检测：在设定监测区域，当监测区域内有2个或多个人员时扭打，肢体接触动作剧烈行为时触发告警； 15.持械检测：在设定监测区域，当监测区域内有人员持械（刀、棍棒）危险行为时触发告警； 16.少员：在设定监测区域，当监测区域内人员少于设定数值时触发告警，可用于岗位缺岗、区域内人员计数少员； 17.超员：在设定监测区域，当监测区域内人员超过设定数值时触发告警，可用于电梯超员、塔吊煤矿、区域内人员计数超员。 车辆停放管理类 1.车辆禁停检测：在设定监测区域，当监测区域内有车辆（机动车、非机动车）禁停且超过设定时长时触发告警； 2.车辆离开检测：在设定监测区域，当监测区域内有车辆（机动车、非机动车） 离开时触发告警。 物品分析类： 1.杂物堆放检测：在设定监测区域，当监测区域内有杂物堆放且超过设定时长时触发告警； 2.物品遗留检测：在设定监测区域，当监测区域内出现物品放置静止不动且超过设定时长时触发告警； 3.物品移位检测：在设定监测区域，当监测区域内有物品被挪动或消失后且超过设定时长时触发告警； 计数类功能：区域人数统计、进出口人数统计、人员聚集。 视频画面异常检测功能 1.画面视频遮挡：在设定监测区域，当监测区域内有画面遮挡且超过设定时间时触发告警。 |
| 108 | 串口IO控制模块 | 优于或等于4路输入4路输出模块，支持Modbus RTU协议。 |
| 109 | AI智能行为分析三目网络摄像机 | 1.AI智能摄像机内嵌高性能GPU模块，支持双目立体视觉算法与深度学习算法； 2.支持倒地、剧烈运动、间距异常、滞留、人数异常、穿越警戒线、徘徊、奔跑、离岗等行为分析功能； 3.支持手动标定、自动标定、智能标定3种标定方式支持高度过滤，过滤目标高度低于阈值的目标，不进行倒地检测； 3.Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索分析和浓缩播放； 4.Smart编码：支持低码率、低延时、SVC自适应编码技术； 5.支持优于或等于2688x1520 @30 fps实时帧率，图像更流畅支持背光补偿，自动电子快门功能，3D数字降噪，数字宽动态，畸变矫正，适应不同监控环境； 6.支持ONVIF（PROFILES，PROFILEG），ISAPI，SDK，Ehome，ISUP5.0，GB28181，视图库协议接入； 7.支持标准的256GB及以下 MicroSD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储； 8.支持10 M/100 M/1000 M自适应网口； 9.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。 |
| 110 | 智能移动式实训架-3 | 尺寸：500mm*700mm*1800mm（LWH）平台，允许误差（LWH）±10mm，带万向轮福马轮平台； 1.具备AC220V、DC24V、DC12V、DC5V带短路保护输出； 2.支持接线端子接线及香蕉插接线； 3.具备有实训平台能耗计量、状态监控，输入输出I/O不少于4路DI、4路DO、4路AI及4路AO信号输入及输出；支持Modbus TCP/IP通信协议及开发端口； 4.支持顶部航空插电源引入及侧边电源拓展延伸； 5.带漏电保护开关及熔断器保护； 6.具备远程通电及断电功能； 7.配备三维数字孪生模型，并支持接入低代码建筑低碳数字孪生平台，并能实现其运行状态数据监控； 8.自带WiFI节点及网络接口。 |
| 111 | 实训室预约管理系统 | 1.支持微信预约、审批及记录保存； 2.支持远程开锁及定时开锁； 3.支持多管理员及多设备自定义权限配置； 4.支持开锁记录查询、门锁状态查询等。 |
| 112 | 人脸指纹密码门禁一体机 | 1.支持人脸、刷卡、密码； 2.≥1500枚人脸； 3.支持3000IC卡； 4.支持手机小程序管理； 5.支持TCP/IP； 6.支持可视对讲； 7.开放协议，支持集成接入低代码建筑低碳数字孪生平台。 |
| 113 | 电磁锁 | 单门磁力锁，5线带反馈，吸力优于或等于280kg。 |
| 114 | 电插锁 | 明装电插锁，5线带反馈。 |
| 115 | 开门按钮 | 86型。 |
| 116 | 辅材 | 含通讯网线、电源线、门锁线及开门按钮线缆及相关辅材。 |
| 117 | 智能移动式实训架-4 | 尺寸：500mm*700mm*1800mm（LWH）平台，允许误差（LWH）±10mm，带万向轮福马轮平台； 1.具备AC220V、DC24V、DC12V、DC5V带短路保护输出； 2.支持接线端子接线及香蕉插接线； 3.具备有实训平台能耗计量、状态监控，输入输出I/O不少于4路DI、4路DO、4路AI及4路AO信号输入及输出；支持Modbus TCP/IP通信协议及开发端口； 4.支持顶部航空插电源引入及侧边电源拓展延伸； 5.带漏电保护开关及熔断器保护； 6.具备远程通电及断电功能； 7.配备三维数字孪生模型，并支持接入低代码建筑低碳数字孪生平台，并能实现其运行状态数据监控； 8.自带WiFI节点及网络接口。 |
| 118 | 消防主机集成网关 | 1.私有协议网关，支持Modbus协同实时输出； 2.RS232+485双串口服务器； 3.支持TCP Client、TCP Server、UDP Client、UDP Server、Httpd client工作模式； 4.支持MQTT； 5.支持Web管理。 |
| 119 | 排烟风机控制箱 | 含断路器、接触器、熔断器、手自动切换、输入输出模块。 |
| 120 | 消防水泵控制箱 | 含断路器、接触器、熔断器、手自动切换、输入输出模块。 |
| 121 | 智能移动式实训架-5 | 尺寸：500mm*700mm*1800mm（LWH）平台，允许误差（LWH）±10mm，带万向轮福马轮平台； 1.具备AC220V、DC24V、DC12V、DC5V带短路保护输出； 2.支持接线端子接线及香蕉插接线； 3.具备有实训平台能耗计量、状态监控，输入输出I/O不少于4路DI、4路DO、4路AI及4路AO信号输入及输出；支持Modbus TCP/IP通信协议及开发端口； 4.支持顶部航空插电源引入及侧边电源拓展延伸； 5.带漏电保护开关及熔断器保护； 6.具备远程通电及断电功能； 7.配备三维数字孪生模型，并支持接入低代码建筑低碳数字孪生平台，并能实现其运行状态数据监控； 8.自带WiFI节点及网络接口。 |
| 122 | 单相导轨式电能表 | 1.结合实训室用电功率确定规格； 2.集电压、电流、功率、频率、功率因数、电能等电参量于一体采用LCD屏5s轮显方式，支持实时查看电参量； 3.计量正反向有功电能，反向电能按正向累计； 4.支持Modbus RTU通讯； 5.含互感器。 |
| 123 | 三相导轨式电能表 | 1.结合实训室用电功率确定规格； 2.集电压、电流、功率、频率、功率因数、电能等电参量于一体采用LCD屏5s轮显方式，支持实时查看电参量； 3.计量正反向有功电能，反向电能按正向累计； 4.支持Modbus RTU通讯； 5.含互感器。 |
| 124 | 壁挂式超声波流量计 | 1.支持DN15-DN100，管径安装； 2.1%精度，支持4-20mA/RS485输出。 |
| 125 | RS485转网口网关 | 1.支持RS485 ModbusRTU转Modbus TCP/IP； 2.光电隔离，双向透传。 |
| 126 | 导轨式Wifi串口网关 | 1.导轨式安装； 2.支持RS485及网络口接入； 3.支持RS485 ModbusRTU转Modbus TCP/IP； 4.光电隔离，双向透传。 |
| 127 | 辅材及相关 | 含各电表的电箱及线缆相关。 |
| 128 | 智能移动式实训架-6 | 尺寸：500mm*700mm*1800mm（LWH）平台，允许误差（LWH）±10mm，带万向轮福马轮平台； 1.具备AC220V、DC24V、DC12V、DC5V带短路保护输出； 2.支持接线端子接线及香蕉插接线； 3.具备有实训平台能耗计量、状态监控，输入输出I/O不少于4路DI、4路DO、4路AI及4路AO信号输入及输出；支持Modbus TCP/IP通信协议及开发端口； 4.支持顶部航空插电源引入及侧边电源拓展延伸； 5.带漏电保护开关及熔断器保护； 6.具备远程通电及断电功能； 7.配备三维数字孪生模型，并支持接入低代码建筑低碳数字孪生平台，并能实现其运行状态数据监控； 8.自带WiFI节点及网络接口。 |
| 129 | 风力发电机（1kW） | 具体参数优于或等于以下要求： 1.额定功率：1000W； 2.最大功率：1200W； 3.额定电压：24V/48V； 4.切入风速：2.5M/S； 5.安全风速：35M/S； 6.额定风速：12M/S； 7.主机总重：≤39KG； 8.风叶直径：2.1M； 9.叶片数量：3片； 10.叶片材质：高强玻璃钢； 11.发电机：永磁发电机； 12.发电机外壳材料：压铸铝； 13.工作温度：-40℃-80℃。 |
| 130 | 拉锁杆 | 具体参数优于或等于以下要求： 6米镀锌钢管，带杆子，地埋件拉锁绳。 |
| 131 | 风力发电机控制器（1kW） | 具体参数优于或等于以下要求： 1kW，充电控制部分采用PWM控制方式，电瓶不过充，不欠充 1.工作电压：48V； 2.卸荷电压：58V； 3.卸荷功率：1300W； 4.发电机额定功率：1000W； 5.电池板额定功率：300W。 |
| 132 | 光伏板（500W/片） | 具体参数优于或等于以下要求： 1.输出功率：500W； 2.功率偏差：3%； 3.输出电压：37.80V； 4.峰值电流：13.23A； 5.开路电压：45.54V； 6.短路电流：13.72A； 7.转换效率：22%； 8.重量：≤27KG。 |
| 133 | 光伏控制器（24V 80A） | 具体参数优于或等于以下要求： 2kW光伏发电 1.系统电压：12-24V； 2.光伏电压：12V电瓶时，上限23V，24V电瓶时上限46V； 3.USB输出：2路USB输出。 |
| 134 | 光伏支架 | 具体参数优于或等于以下要求： U型碳钢，根据光伏板尺寸定制，配套9kW配置。 |
| 135 | 蓄电池（4*12V 200Ah） | 4*12V 200Ah。 |
| 136 | 逆变器（10kW） | 具体参数优于或等于以下要求： 10kW逆变器，支持以下参数： 1.支持Modbus RTU通讯协议，支持电压、电流、温度、设备地址、风扇、关机开机、过载状态监控； 2.市电输入电压范围：165-260VAC； 3.太阳能输入电压：12/24V（18-100VDC）48V（60-180VDC）； 4.太阳能输入电流：20A-60A； 5.输出电压范围：220VAC；±5％（逆变模式）； 6.输出频率：50Hz±1％（逆变模式）； 7.输出波形：正弦波； 8.输出转换时间：＜10ms（典型负载）； 9.输出效率：＞85％（80％阻性负载）； 10.过载：110-120％/30S；＞160％/300ms； 11.保护功能：蓄电池过压和低压保护、过载保护、短路保护、过温保护等。 |
| 137 | 电池组机柜 | 结合电池组定制，摆放4个电池组，底部带万向轮福马轮。 |
| 138 | 光伏板电缆（YJV 3*4mm） | 阻燃耐火YJV 3*4mm，长度根据现场需求定制。 |
| 139 | 负载线缆（BV 2.5mm） | 灯具线缆，长度根据现场需求定制。 |
| 140 | PVC线管 | PVC25，根据系统需求配套相关附件。 |
| 141 | 照明配电箱（风光互补发电配电箱） | 1.含断路器相关电气保护； 2.Modbus TCP/IP通讯模块； 3.集成相关风光互补相关参数：电压、电流、发电量、光伏板状态、风机状态等； 4、集成三维数字孪生模型及IOT数据中转。 |
| 142 | 流水线形灯 | 用于控制对象指引及渲染；120颗灯珠/米，约90lm，DC24V。 |
| 143 | 水平轴风力发电机 | 300w12v+控制器。 |
| 144 | 垂直轴风力发电机 | 1.50w12v+控制器； 2.三叶片； 3.电磁制动。 |
| 145 | 不锈钢移动平台 | 1.尺寸及数量结合风光互补设施确定，定制移动平台，带万向轮及相关配件； 2.应以系统能正常运作为前提，配备相关配件及耗材。 |
| 146 | 旧给排水平台维修 | 1.增加移动不锈钢平台，厚度不小于2mm，尺寸2000mm*1000mm（±10mm）； 2.配相关供电电源开关箱、漏电保护器、航空插头等； 3.恢复原相关控制功能； 4.构建三维数字孪生平台及其监控数据呈现。 |
| 147 | 旧冷水机组及空调机维修 | 1.增加移动不锈钢平台，厚度不小于2mm，尺寸2000mm*1000mm（±10mm）； 2.含水泵、冷水集中压力表、过滤器、水箱、电气控制回路维修； 3.恢复原相关控制功能、航空插头； 4.构建三维数字孪生平台及其监控数据呈现。 |
| 148 | 旧中央空调实训系统维修（松大） | 1.恢复相关控制器、已坏接触器、水阀、传感器等； 2.恢复原相关控制功能； 3.构建三维数字孪生平台及其监控数据呈现。 |
| 149 | 智能移动式实训架-7 | 尺寸：500mm*700mm*1800mm（LWH）平台，允许误差（LWH）±10mm，带万向轮福马轮平台； 1.具备AC220V、DC24V、DC12V、DC5V带短路保护输出； 2.支持接线端子接线及香蕉插接线； 3.具备有实训平台能耗计量、状态监控，输入输出I/O不少于4路DI、4路DO、4路AI及4路AO信号输入及输出；支持Modbus TCP/IP通信协议及开发端口； 4.支持顶部航空插电源引入及侧边电源拓展延伸； 5.带漏电保护开关及熔断器保护； 6.具备远程通电及断电功能； 7.配备三维数字孪生模型，并支持接入低代码建筑低碳数字孪生平台，并能实现其运行状态数据监控； 8.自带WiFI节点及网络接口。 |
| 150 | 烟雾传感器 | 烟雾传感器8个 1.工作原理：光电式； 2.工作电压：DC3V； 3.静态电流：5μA； 4.报警电流：30mA； 5.本地报警方式：声光报警； 6.报警音量：80dB@3m； 7.电池使用寿命：10 年； 8.使用环境：温度-10°C55°℃ 相对湿度 95%RH； 9.电池容量：≥1400mAh。 |
| 151 | 消防灭火箱 | 1.灭火箱材质：钢制； 2.每套配置灭火器：CO2-5kg*2； 3.每套防毒面具1副 （1）防毒时间：xhzlc40 型≥40 分钟；xhzlc60型≥60分钟，防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护，密封性好，适用于成年人各种面形； （2）防护对象：一氧化碳（co）、氰化氢（hcn）、毒烟、毒雾； （3）油雾透过系数＜5%； （4）吸气阻力＜800pa，呼气阻力＜300pa。 |
| 152 | 应急指示灯牌 | 1.输入电压：AC220V； 2.充电时间：＜24小时； 3.光源：LED 超亮半导体发光管； 4.电池型号及类别：1.2V 800mAh 镍镉电池； 5.表面亮度：＞20cd/平方米； 6.应急时间：≥90分钟； 7.应急转换时间：≤1sec； 8.额定光通量优于或等于：1.2lm； 9.图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米。 |
| 153 | 应急照明装置 | 1.光照亮度：＞50Lm； 2.应急时间：＞90min； 3.光源类型：高亮度贴片 LED。 |

附件一：图形渲染工作站参数

| 图形渲染工作站技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 技术参数要求 |
| 1 | 产品规格 | ★CPU规格 | ★CPU 信息 | 性能要求优于或等于Intel(R) Core(TM)i9-13900K，核心数不低于24个：8P+16E 线程数不低于：32线程 基本频率不低于：3.0GHz 最高睿频不低于：5.80GHz L2级缓存不低于：32MB L3级缓存不低于：36MB |
| 2 | 产品规格 | ★内存规格 | ★内存配置总容量 | 不小于64GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | DDR5 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≧2 |
| 5 | 产品规格 | ★主板规格 | ★主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 支持的CPU与投标人提供的CPU相匹配，1颗； 支持DDR5 内存接口，DDR5接口数量不少于4个 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | 存储接口SATA Ⅲ，不少于4个； 存储接口M.2不少于3个； |
| 8 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≧32GB |
| 9 | 产品规格 | ★主板规格 | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≧128GB |
| 10 | 产品规格 | ★存储设备规格 | ★固态盘数量 | ≧1个 |
| 11 | 产品规格 |  | ★固态存储总容量 | ≧512GB |
| 12 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | ≧2个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | ≧20TB |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | ≧7200rpm |
| 15 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA 等标准尺寸和接口定义 |
| 16 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | a）固态盘应符合SJ/T 11654 相关规定； b）机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃； 其它参数应符合GB/T 12628的相关规定 |
| 17 | 产品规格 | ★显卡规格 | ★显卡类型 | 独立显卡 |
| 18 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | GDDR6 |
| 19 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 显存位宽≧256位 |
| 20 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 显存容量≧12GB |
| 21 | 产品规格 | ★显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≧0.95 |
| 22 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | 1920*1080 |
| 23 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | ≧23英寸 |
| 24 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 16:9 |
| 25 | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 黑色 |
| 26 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr) (瓦每坎特拉每球面度) |
| 27 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 不闪屏 |
| 28 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 29 | 产品规格 | ★外设规格 | ★鼠标数量 | ≧1个 |
| 30 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | ≧1个 |
| 31 | 产品规格 |  | ★摄像头数量 | ≧1个 |
| 32 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 101 键/104 键 |
| 33 | 产品规格 |  | ★摄像头像素 | ≧50万 |
| 34 | 产品规格 |  | ★摄像头分辨率 | ≧800×600 |
| 35 | 产品规格 |  | ★扬声器功率 | ≧3W/个 |
| 36 | 产品规格 |  | ★扬声器频率范围 | 不低于（100Hz-8kHz）范围 |
| 37 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | USB有线或无线 |
| 38 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 39 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 按键压力应在0.54 N±0.14N |
| 40 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | ≥1.5 米 |
| 41 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 42 | 产品规格 |  | ★键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081的相关规定 |
| 43 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 有线或无线 |
| 44 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |
| 45 | 产品规格 |  | ★鼠标DPI 分辨率 | 800~1600 |
| 46 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 符合GB/T 26245的相关规定 |
| 47 | 产品规格 | ★网络设备规格 | ★有线网卡数量 | ≧2 |
| 48 | 产品规格 | ★外部接口规格 | ★USB 接口数量 | ≧8，机箱前板至少包括2个USB3.0 及以上接口 |
| 49 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | ≧4 |
| 50 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | ≧2 |
| 51 | 产品 规格 | ★整机基础规格 | ★整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数。 |
| 52 | 产品规格 |  | ★整机结构 | a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定 |
| 53 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求 |
| 54 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel |
| 55 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b)可触及面温度小于45℃； c)显示器表面温度：显示屏温度不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃ |
| 56 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
| 57 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 白色 |
| 58 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | ≦40升 |
| 59 | 性能要求 | ★CPU性能 | ★CPU 物理核数 | ≧24 |
| 60 | 性能要求 |  | ★CPU 主频 | ≧3.0GHz |
| 61 | 性能要求 |  | ★CPU 末级缓存容量 | ≧36MB |
| 62 | 性能要求 |  | ★CPU 支持的内存最高速率 | ≧3200MT/s |
| 63 | 性能要求 | ★内存性能 | ★内存读写速率 | ≧2666MT/s |
| 64 | 性能要求 | ★显卡性能 | ★显示分辨率 | 最高7680x4320，不低于2560×1440 |
| 65 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥1900MHz |
| 66 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | ≥12000MT/s |
| 67 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | ≧4，分辨率应不低于2560×1440 |
| 68 | 性能要求 | ★显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≧60Hz |
| 69 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | ≧8bit |
| 70 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | ≧99% Srgb |
| 71 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | △E≦3 |
| 72 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | ≦6ms |
| 73 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | 不低于300尼特 |
| 74 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | ≧0.9 |
| 75 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | ≧1000：1 |
| 76 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定 |
| 77 | 性能要求 | ★网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 不低于1GB |
| 78 | 功能要求 | ★主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≧4 |
| 79 | 功能要求 |  | ★主板USB 瞬间过流保护 | 支持瞬间过流保护功能 |
| 80 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 81 | 功能要求 |  | ★I/O 接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I/O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 82 | 功能要求 | ★显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 支持DP/HDMI |
| 83 | 功能要求 | ★显示设备功能 | ★显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口相匹配 |
| 84 | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等 |
| 85 | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 86 | 功能要求 | ★存储功能 | ★存储功能 | SATAⅢ存储 M.2存储 |
| 87 | 功能要求 | ★网络设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 88 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 支持持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 89 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |
| 90 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 支持物理拆装 |
| 91 | 功能要求 | ★外部接口功能 | ★音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 92 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 支持DP/HDMI |
| 93 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、 Type-C 显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，需支持音频和视频同步输出 |
| 94 | 功能要求 | ★电源功能 | ★电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求 |
| 95 | 功能要求 | ★操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 符合GB 18030的相关规定 |
| 96 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 97 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 98 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 99 | 功能要求 |  | ★BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口功能 |
| 100 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 101 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 102 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 103 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 104 | 可靠 性要求 | ★存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | ≧150TBW |
| 105 | 可靠 性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 通电时间≧150万小时 |
| 106 | 可靠性要求 | ★显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T 9813.2的标准要求 |
| 107 | 可靠性要求 | ★外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000万次 |
| 108 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | ≥500万次 |
| 109 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 110 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | ≧6万小时 |
| 111 | 可靠性要求 | ★整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T 9254.2的规定 |
| 112 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 113 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 114 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 115 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 116 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 117 | 可靠性要求 |  | ★MTBF 测试 | MTBF(m1)≥3万小时 |
| 118 | 兼容要求 | ★兼容要求 | ★常用软件兼容 | 应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 120 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 122 | 包装及运输要求 | ★包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 123 | 服务要求 | ★服务要求 | ★配置检查工具 | 提供经自检测试工具 |
| 124 | 服务要求 |  | ★服务响应 | a）提供产品3年维保及上门服务（满足同4小时、异地12小时响应要求）； b）提供政企专线7*24在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100% |
| 125 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 支持产品延保≥3 年 提供每年延保服务报价 提供备件服务能力≥6年（自购买之日起） |
| 126 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求 |
| 127 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 128 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 129 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 提供上门升级部件/软件的增值服务 |
| 130 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 质保3年 |
| 131 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 提供产品合格证 |
| 132 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 提供组装视频 |
| 133 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 提供驱动光盘或下载方式 |
| 134 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 135 | 供应保障要求 | ★供应链合规性 | ★产品部件保障 | 保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 136 | 供应保障要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，投标人应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 137 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 138 | 安全要求 | ★关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求 |
| 139 | 安全要求 | ★整机安全性要求 | ★密码算法实现 | CPU芯片符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 140 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | a)应符合GB/T 39276的5.2的规定； b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证 产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 141 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 142 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 符合GB/T 26572中规定 |
| 143 | 其他要求 | ★采集及运行 | ★视频采集卡 | 高清1080P或以上视频采集卡 |
| 144 |  |  | ★运行平台 | Microsoft Windows 10或以上 |
| 注：投标人在投标时出具关于所提供的图形渲染工作站满足采购文件要求承诺函的，即视为相关产品符合要求。（投标时提交承诺，可参照“格式”中《承诺函》格式） |  |  |  |  |

采购包1（广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起30日历日内供货，180日历日内完成 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广东建设职业技术学院清远校区 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,合同签订后采购人可以支付合同金额30%的预付款。中标人提交预付款保函并经采购人财务部门核实后，采购人在5个工作日内支付相应金额的预付款；如中标人不需要预付款，可不提供预付款保函。 2期：支付比例40%,中标人安装完成后，经采购人管理部门认可，提交付款申请和等额的发票，采购人在5个工作日内，向中标人支付至合同总价的70％，并退还中标人提交的预付款保函（如有）。 3期：支付比例30%,经双方确认全部货物验收合格后，中标人提交付款申请后，采购人在10个工作日内一次性支付合同余款。 注：1）款项支付前，中标人需向采购人提供相应金额的正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票等）。 2）上述付款时间规定为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间），采购人在规定时间内提起申请的即视为采购人已履行付款义务。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：1）采购人及中标人双方将按照双方最终确定的样品，对货物进行验收；货不对板，拒绝收货及安装。 2）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 3）项目验收执行《广东建设职业技术学院货物服务类采购项目履约验收管理办法》相关规定。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：签订合同后，中标人在3个工作日内向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金。项目完成安装调试并通过验收合格后，中标人已按合同售后服务条款履行承诺且无重大质量问题（包括人身伤亡与财产损失）且无须承担赔偿项的，履约保证金在验收合格1个月内，由中标人向采购人提出书面申请后，采购人于15个工作日内无息返还给中标人。履约保证金的退还不能免除中标人因货物本身质量问题所导致的法律责任和由此对采购人造成的经济损失的赔偿义务。 不予退还的情形：如在合同期内，中标人自行停止合约或违反合同有关规定被采购人终止合约的，则履约保证金全部归采购人所有。若中标人不履行或违反合同约定导致采购人蒙受损失的，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金或损失赔偿款项；违约金或给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人应对超出部分给予赔偿。其他违约责任按照合同约定执行。 采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的0.3‰向中标人偿付违约金，但因合同的履行产生争议中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 包装运输 | 商家提供货物包装、运输、安装服务，数据信息类货物应使用移动硬盘存储完整数据，移交的完整数据备份的移动硬盘不少于3个。 |
|  | 2 | 售后服务 | 1、本项目整体质保期为信息类（操作系统、软件、模型等）3年、设备类2年（免费质保期从项目验收合格之日起计算）。 2、质保期内，中标人对本项目的货物提供免费上门培训服务，培训效果要求能够满足教师对设备以及软件的熟练应用和二次开发。 3、质保期外，中标人为采购人针对所有设备都提供同版本型号软件免费的3年远程维护升级服务。 |
|  | 3 | 保险 | 项目实施进场时，投标人需为项目建设相关的进场人员购买保险，保险有限期满足项目工期需要。 |
|  | 4 | 其他要求 | 采购清单中设备的供电、网络、用电安全保护开关、电源箱、接地保护（不限于）等运行环境建设均需包括在内。以保证设备/系统/平台能正常运行。设备安装摆放位置，须经过现场确认后进行建设。 |
|  | 5 | 低碳智联技术认证系统伴随服务 | 本系统用于开展低碳智联技术的培训、考证，受众是企业工程师、教师、学生等。因此要求该系统能够支持考取低碳智联相关技术（如建筑及园区低碳节能技术、物联网技术、数字孪生技术等）的认证证书。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 控制设备 | DX配电柜-1 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 音频功率放大器设备（功放设备） | 专业功放-1 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 音箱 | 专业音箱-1 | 个 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 金属质架类 | DX支架-1 | 个 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 音频功率放大器设备（功放设备） | 专业功放-2 | 台 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 音箱 | 专业音箱-2 | 个 | 4.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 金属质架类 | DX支架-2 | 个 | 4.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 |  | 调音台 | 调音台 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 |  | 数码音频工作站及配套设备 | 音频处理器 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表九 |
| 10 |  | 数码音频工作站及配套设备 | 抑制器 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一十 |
| 11 |  | 话筒设备 | 无线话筒-1 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一十一 |
| 12 |  | 无线传输辅助设备 | 天线分配器 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一十二 |
| 13 |  | 天线 | 话筒天线 | 套 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一十三 |
| 14 |  | 通信适配器 | 分线盒 | 个 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一十四 |
| 15 |  | 控制设备 | 电源管理器 | 台 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一十五 |
| 16 |  | 通信设备零部件 | 分线盒配套线缆 | 批 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一十六 |
| 17 |  | 控制设备 | DX配电柜-2 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一十七 |
| 18 |  | 音频功率放大器设备（功放设备） | 专业功放-3 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一十八 |
| 19 |  | 音箱 | 专业音箱-3 | 个 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一十九 |
| 20 |  | 金属质架类 | DX支架-3 | 个 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表二十 |
| 21 |  | 话筒设备 | 无线话筒-2 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表二十一 |
| 22 |  | 通信适配器 | HDMI无线投屏器 | 套 | 3.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表二十二 |
| 23 |  | 通信设备零部件 | 投屏器配套线缆 | 批 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表二十三 |
| 24 |  | 其他台、桌类 | 移动式演讲台 | 套 | 4.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表二十四 |
| 25 |  | 教学、实验用桌 | 移动式拼接式实训桌 | 张 | 100.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表二十五 |
| 26 |  | 教学、实验椅凳 | 折叠式实训椅 | 张 | 204.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表二十六 |
| 27 |  | 会议桌 | 固定式实训桌椅 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表二十七 |
| 28 |  | 支撑软件 | 低代码建筑低碳数字孪生平台 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表二十八 |
| 29 |  | 图形工作站 | 图形渲染工作站 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表二十九 |
| 30 |  | 支撑软件 | 数据中台 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表三十 |
| 31 |  | 避雷器 | 单相防雷器 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表三十一 |
| 32 |  | 机柜 | 42U服务器机柜 | 套 | 4.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表三十二 |
| 33 |  | 非结构化数据 | 数字孪生模型开发（实训楼A2栋） | 平方米 | 20,560.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表三十三 |
| 34 |  | 非结构化数据 | 数字孪生模型开发（实训设备数字孪生模型） | 项 | 38.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表三十四 |
| 35 |  | 支撑软件 | 学生三维模型轻量化平台模块（10用户） | 个 | 10.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表三十五 |
| 36 | △ | 其他电气机械设备 | 低碳智联技术认证系统 | 套 | 30.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表三十六 |
| 37 |  | 其他电气机械设备 | 建筑数据仿真装置 | 套 | 15.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表三十七 |
| 38 |  | 风机 | 智能无刷节能风机盘管（智慧高效除湿型） | 台 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表三十八 |
| 39 |  | 阀门 | 智慧节能阀 | 台 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表三十九 |
| 40 |  | 控制设备 | 舒适节能型风机盘管控制器 | 台 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表四十 |
| 41 |  | 其他电气机械设备 | 安装支架 | 台 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表四十一 |
| 42 |  | 控制设备 | 控制箱 | 台 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表四十二 |
| 43 |  | 其他电气机械设备 | 智能移动式实训架-1 | 套 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表四十三 |
| 44 |  | 制冷空调设备 | 吊顶风柜 | 台 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表四十四 |
| 45 |  | 制冷空调设备 | 卡式风机盘管-1 | 台 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表四十五 |
| 46 |  | 制冷空调设备 | 卡式风机盘管-2 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表四十六 |
| 47 |  | 制冷空调设备 | 风冷模块机 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表四十七 |
| 48 |  | 其他建筑建材 | 风管制作 | 平方米 | 200.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表四十八 |
| 49 |  | 其他建筑建材 | 保温层制作 | 平方米 | 200.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表四十九 |
| 50 |  | 其他泵 | 冷冻水泵 | 套 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表五十 |
| 51 |  | 其他电气机械设备 | 软接头 | 套 | 4.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表五十一 |
| 52 |  | 液压阀 | 止回阀 | 个 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表五十二 |
| 53 |  | 其他电气机械设备 | Y型过滤器 | 个 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表五十三 |
| 54 |  | 液压阀 | 泄水阀 | 个 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表五十四 |
| 55 |  | 液压阀 | 冲洗旁通阀 | 个 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表五十五 |
| 56 |  | 液压阀 | 压差旁通阀 | 个 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表五十六 |
| 57 |  | 其他电气机械设备 | 膨胀水箱 | 个 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表五十七 |
| 58 |  | 液压阀 | 浮球阀 | 个 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表五十八 |
| 59 |  | 液压元件 | 液位开关 | 个 | 3.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表五十九 |
| 60 |  | 液压阀 | 蝶阀（维修） | 个 | 4.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表六十 |
| 61 |  | PVC 石英砂制成品 | PVC塑料管 | 米 | 50.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表六十一 |
| 62 |  | 铸铁管 | 铁管-1 | 米 | 50.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表六十二 |
| 63 |  | 铸铁管 | 铁管-2 | 米 | 50.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表六十三 |
| 64 |  | 温度仪表 | 温度表 | 套 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表六十四 |
| 65 |  | 压力仪表 | 压力表 | 套 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表六十五 |
| 66 |  | 温度仪表 | 温度变送器 | 套 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表六十六 |
| 67 |  | 压力仪表 | 压力变送器 | 套 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表六十七 |
| 68 |  | 流量仪表 | 流量计 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表六十八 |
| 69 |  | 控制设备 | 控制柜 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表六十九 |
| 70 |  | 控制设备 | 4路网络IO控制器 | 套 | 5.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表七十 |
| 71 |  | 控制设备 | 智能照明控制箱-1 | 套 | 5.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表七十一 |
| 72 |  | 控制设备 | 无源单开单控动能开关及控制器 | 套 | 3.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表七十二 |
| 73 |  | 控制设备 | 无源双开单控动能开关及控制器 | 套 | 3.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表七十三 |
| 74 |  | 控制设备 | 无源三开单控动能开关及控制器 | 套 | 3.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表七十四 |
| 75 |  | 控制设备 | 智能照明控制箱-2 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表七十五 |
| 76 |  | 控制设备 | PLC电力线载波通讯主节点CCO模组 | 个 | 15.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表七十六 |
| 77 |  | 控制设备 | PLC电力线载波通讯子节点STA模组 | 个 | 15.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表七十七 |
| 78 |  | 其他电源设备 | DALI总线电源 | 个 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表七十八 |
| 79 |  | 控制设备 | DALI控制主机 | 个 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表七十九 |
| 80 |  | 控制设备 | DALI智能面板（调光及调色） | 个 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表八十 |
| 81 |  | 其他照明设备 | DALI智能面板RGB | 个 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表八十一 |
| 82 |  | 控制设备 | DALI智能面板调光旋转开关 | 个 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表八十二 |
| 83 |  | 控制设备 | DALI 5合1灯带控制器 | 个 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表八十三 |
| 84 |  | 其他照明设备 | 暖光3000K（DALI调光）灯 | 个 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表八十四 |
| 85 |  | 其他照明设备 | 12W DALI调光调色灯 | 个 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表八十五 |
| 86 |  | 其他照明设备 | 7W 0-10V调光调色灯 | 个 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表八十六 |
| 87 |  | 其他电气机械设备 | 智能移动式实训架-2 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表八十七 |
| 88 |  | 控制设备 | 高压进线柜 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表八十八 |
| 89 |  | 控制设备 | 直流屏 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表八十九 |
| 90 |  | 控制设备 | 计量柜 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表九十 |
| 91 |  | 控制设备 | 低压进线柜 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表九十一 |
| 92 |  | 控制设备 | 电容补偿柜 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表九十二 |
| 93 |  | 控制设备 | 低压馈线柜 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表九十三 |
| 94 |  | 其他终端设备 | 智能电网终端 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表九十四 |
| 95 |  | 其他电气机械设备 | 万向轮 | 套 | 24.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表九十五 |
| 96 |  | 其他电气机械设备 | 母线及相关 | 项 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表九十六 |
| 97 |  | 其他电气机械设备 | 无负压供水变频供水设备 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表九十七 |
| 98 |  | 其他电气机械设备 | 全自动智恒压变频供水设备 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表九十八 |
| 99 |  | 其他电气机械设备 | 不锈钢水箱 | 套 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表九十九 |
| 100 |  | 潜水电泵 | 潜水泵 | 台 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百 |
| 101 |  | 液压元件 | 浮球液位开关 | 个 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百零一 |
| 102 |  | 液压元件 | 一体式超声波液位计 | 个 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百零二 |
| 103 |  | 液压元件 | 投入式液位变送器 | 个 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百零三 |
| 104 |  | 控制设备 | 排水泵控制箱 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百零四 |
| 105 |  | 其他电气机械设备 | 模拟集水井 | 套 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百零五 |
| 106 |  | 其他电气机械设备 | 不锈钢支撑移动平台 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百零六 |
| 107 |  | 控制设备 | 智能分析主机 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百零七 |
| 108 |  | 控制设备 | 串口IO控制模块 | 个 | 4.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百零八 |
| 109 |  | 专业摄像机和信号源设备 | AI智能行为分析三目网络摄像机 | 个 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百零九 |
| 110 |  | 其他电气机械设备 | 智能移动式实训架-3 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百一十 |
| 111 |  | 应用软件 | 实训室预约管理系统 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百一十一 |
| 112 |  | 输入输出设备 | 人脸指纹密码门禁一体机 | 台 | 8.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百一十二 |
| 113 |  | 锁 | 电磁锁 | 台 | 8.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百一十三 |
| 114 |  | 锁 | 电插锁 | 台 | 8.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百一十四 |
| 115 |  | 电气设备零部件 | 开门按钮 | 个 | 8.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百一十五 |
| 116 |  | 电气设备零部件 | 辅材 | 套 | 8.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百一十六 |
| 117 |  | 其他电气机械设备 | 智能移动式实训架-4 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百一十七 |
| 118 |  | 网关 | 消防主机集成网关 | 台 | 3.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百一十八 |
| 119 |  | 控制设备 | 排烟风机控制箱 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百一十九 |
| 120 |  | 控制设备 | 消防水泵控制箱 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百二十 |
| 121 |  | 其他电气机械设备 | 智能移动式实训架-5 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百二十一 |
| 122 |  | 电度表 | 单相导轨式电能表 | 个 | 22.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百二十二 |
| 123 |  | 电度表 | 三相导轨式电能表 | 个 | 12.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百二十三 |
| 124 |  | 流量仪表 | 壁挂式超声波流量计 | 套 | 2.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百二十四 |
| 125 |  | 网关 | RS485转网口网关 | 个 | 5.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百二十五 |
| 126 |  | 网关 | 导轨式Wifi串口网关 | 个 | 5.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百二十六 |
| 127 |  | 电气设备零部件 | 辅材及相关 | 套 | 34.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百二十七 |
| 128 |  | 其他电气机械设备 | 智能移动式实训架-6 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百二十八 |
| 129 |  | 发电机 | 风力发电机（1kW） | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百二十九 |
| 130 |  | 机械设备零部件 | 拉锁杆 | 条 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百三十 |
| 131 |  | 控制设备 | 风力发电机控制器（1kW） | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百三十一 |
| 132 |  | 电池及能源系统 | 光伏板（500W/片） | 块 | 18.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百三十二 |
| 133 |  | 电池及能源系统 | 光伏控制器（24V 80A） | 台 | 3.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百三十三 |
| 134 |  | 机械设备零部件 | 光伏支架 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百三十四 |
| 135 |  | 电池及能源系统 | 蓄电池（4*12V 200Ah） | 个 | 4.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百三十五 |
| 136 |  | 电池及能源系统 | 逆变器（10kW） | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百三十六 |
| 137 |  | 其他电气机械设备 | 电池组机柜 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百三十七 |
| 138 |  | 绝缘电线和电缆 | 光伏板电缆（YJV 3*4mm） | 米 | 90.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百三十八 |
| 139 |  | 绝缘电线和电缆 | 负载线缆（BV 2.5mm） | 米 | 300.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百三十九 |
| 140 |  | PVC 石英砂制成品 | PVC线管 | 米 | 300.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百四十 |
| 141 |  | 配电箱 | 照明配电箱（风光互补发电配电箱） | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百四十一 |
| 142 |  | 其他照明设备 | 流水线形灯 | 米 | 50.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百四十二 |
| 143 |  | 发电机 | 水平轴风力发电机 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百四十三 |
| 144 |  | 发电机 | 垂直轴风力发电机 | 台 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百四十四 |
| 145 |  | 其他电气机械设备 | 不锈钢移动平台 | 项 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百四十五 |
| 146 |  | 机械设备零部件 | 旧给排水平台维修 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百四十六 |
| 147 |  | 机械设备零部件 | 旧冷水机组及空调机维修 | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百四十七 |
| 148 |  | 机械设备零部件 | 旧中央空调实训系统维修（松大） | 套 | 1.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百四十八 |
| 149 |  | 其他电气机械设备 | 智能移动式实训架-7 | 套 | 10.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百四十九 |
| 150 |  | 消防设备 | 烟雾传感器 | 个 | 8.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百五十 |
| 151 |  | 消防设备 | 消防灭火箱 | 套 | 6.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百五十一 |
| 152 |  | 应急照明灯 | 应急指示灯牌 | 个 | 16.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百五十二 |
| 153 |  | 应急照明灯 | 应急照明装置 | 套 | 4.00 | 此标的不做分项预算单价限制 | 此标的不做分项预算总价限制，其预算总价包含在项目总预算中 | 工业 | 详见附表一百五十三 |

附表一：DX配电柜-1

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：专业功放-1

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：专业音箱-1

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：DX支架-1

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五：专业功放-2

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六：专业音箱-2

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七：DX支架-2

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八：调音台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九：音频处理器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十：抑制器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十一：无线话筒-1

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十二：天线分配器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十三：话筒天线

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十四：分线盒

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十五：电源管理器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十六：分线盒配套线缆

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十七：DX配电柜-2

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十八：专业功放-3

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十九：专业音箱-3

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十：DX支架-3

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十一：无线话筒-2

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十二：HDMI无线投屏器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十三：投屏器配套线缆

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十四：移动式演讲台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十五：移动式拼接式实训桌

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十六：折叠式实训椅

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十七：固定式实训桌椅

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十八：低代码建筑低碳数字孪生平台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十九：图形渲染工作站

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十：数据中台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十一：单相防雷器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十二：42U服务器机柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十三：数字孪生模型开发（实训楼A2栋）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十四：数字孪生模型开发（实训设备数字孪生模型）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十五：学生三维模型轻量化平台模块（10用户）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十六：低碳智联技术认证系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十七：建筑数据仿真装置

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十八：智能无刷节能风机盘管（智慧高效除湿型）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三十九：智慧节能阀

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四十：舒适节能型风机盘管控制器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四十一：安装支架

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四十二：控制箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四十三：智能移动式实训架-1

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四十四：吊顶风柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四十五：卡式风机盘管-1

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四十六：卡式风机盘管-2

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四十七：风冷模块机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四十八：风管制作

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四十九：保温层制作

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五十：冷冻水泵

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五十一：软接头

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五十二：止回阀

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五十三：Y型过滤器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五十四：泄水阀

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五十五：冲洗旁通阀

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五十六：压差旁通阀

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五十七：膨胀水箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五十八：浮球阀

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五十九：液位开关

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六十：蝶阀（维修）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六十一：PVC塑料管

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六十二：铁管-1

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六十三：铁管-2

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六十四：温度表

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六十五：压力表

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六十六：温度变送器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六十七：压力变送器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六十八：流量计

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六十九：控制柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七十：4路网络IO控制器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七十一：智能照明控制箱-1

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七十二：无源单开单控动能开关及控制器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七十三：无源双开单控动能开关及控制器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七十四：无源三开单控动能开关及控制器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七十五：智能照明控制箱-2

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七十六：PLC电力线载波通讯主节点CCO模组

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七十七：PLC电力线载波通讯子节点STA模组

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七十八：DALI总线电源

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七十九：DALI控制主机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八十：DALI智能面板（调光及调色）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八十一：DALI智能面板RGB

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八十二：DALI智能面板调光旋转开关

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八十三：DALI 5合1灯带控制器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八十四：暖光3000K（DALI调光）灯

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八十五：12W DALI调光调色灯

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八十六：7W 0-10V调光调色灯

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八十七：智能移动式实训架-2

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八十八：高压进线柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八十九：直流屏

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九十：计量柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九十一：低压进线柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九十二：电容补偿柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九十三：低压馈线柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九十四：智能电网终端

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九十五：万向轮

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九十六：母线及相关

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九十七：无负压供水变频供水设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九十八：全自动智恒压变频供水设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九十九：不锈钢水箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百：潜水泵

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百零一：浮球液位开关

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百零二：一体式超声波液位计

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百零三：投入式液位变送器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百零四：排水泵控制箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百零五：模拟集水井

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百零六：不锈钢支撑移动平台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百零七：智能分析主机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百零八：串口IO控制模块

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百零九：AI智能行为分析三目网络摄像机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百一十：智能移动式实训架-3

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百一十一：实训室预约管理系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百一十二：人脸指纹密码门禁一体机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百一十三：电磁锁

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百一十四：电插锁

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百一十五：开门按钮

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百一十六：辅材

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百一十七：智能移动式实训架-4

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百一十八：消防主机集成网关

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百一十九：排烟风机控制箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百二十：消防水泵控制箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
|  | 2 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百二十一：智能移动式实训架-5

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百二十二：单相导轨式电能表

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百二十三：三相导轨式电能表

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百二十四：壁挂式超声波流量计

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百二十五：RS485转网口网关

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百二十六：导轨式Wifi串口网关

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百二十七：辅材及相关

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百二十八：智能移动式实训架-6

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百二十九：风力发电机（1kW）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百三十：拉锁杆

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百三十一：风力发电机控制器（1kW）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百三十二：光伏板（500W/片）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百三十三：光伏控制器（24V 80A）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百三十四：光伏支架

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百三十五：蓄电池（4*12V 200Ah）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百三十六：逆变器（10kW）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百三十七：电池组机柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百三十八：光伏板电缆（YJV 3*4mm）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百三十九：负载线缆（BV 2.5mm）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百四十：PVC线管

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百四十一：照明配电箱（风光互补发电配电箱）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百四十二：流水线形灯

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百四十三：水平轴风力发电机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百四十四：垂直轴风力发电机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百四十五：不锈钢移动平台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百四十六：旧给排水平台维修

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百四十七：旧冷水机组及空调机维修

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百四十八：旧中央空调实训系统维修（松大）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百四十九：智能移动式实训架-7

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百五十：烟雾传感器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百五十一：消防灭火箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百五十二：应急指示灯牌

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一百五十三：应急照明装置

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见“第二章 采购需求/一、项目概况/4、具体技术（参数）要求” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东志正招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东建设职业技术学院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本2份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：中标人按如下标准和规定缴纳招标代理服务费（不含税）：（1）以项目预算金额作为招标代理服务费的计算基数；（2）招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算，按照以下标准计算后下浮20%计取：100万元以下的部分，按照1.5%计取；100-500万元的部分，按照1.1%计取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 1）纸质投标文件邮寄，因本项目需提供纸质投标文件，投标人如自行决定不参与本项目演示时可将纸质投标文件在提交投标文件截止时间前邮寄至采购代理机构（如参与演示可在提交投标文件截止时间前现场提交），采购代理机构签收时间以邮件送达时间为准，请投标人自行预留充分的邮寄时间，邮寄地址：广州市天河区龙怡路117号银汇大厦五楼前台，联系人：余工，联系方式：020-87554238，请在邮件确认送达后致电此联系方式确认签收情况，投标人需自行注意投标文件邮件的密封，如因包装破损等可能导致投标内容泄露的邮件采购代理机构拒绝签收。 2）政府采购合同融资，投标人在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资。详情请见《广东省财政厅广东省地方金融监督管理局中国人民银行广州分行关于开展省级政府采购合同融资工作的通知》（粤财采购〔2020〕6号）（查询网址：http：//czt.gd.gov.cn/gkmlpt/content/2/2998/post_2998457.html#86）。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，以合同分包形式预留，预留比例：90%。 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东志正招标有限公司代收。具体操作要求详见广东志正招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东志正招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东志正招标有限公司，到账情况以开标时广东志正招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东志正招标有限公司（https：//www.zztender.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东志正招标有限公司（https：//www.zztender.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：内控部

电话：020-87512543

传真：020-87554028

邮箱：nkb@zztender.com

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼

邮编：510640

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83340570

邮 编：510030

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东志正招标有限公司统一对外发布。

（2）对广东志正招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 2% | 节能产品、环境标志产品价格扣除：1.投标产品（针对非政府强制采购产品）获得有效期内的节能产品认证证书的，对节能产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供节能产品认证证书）。2.投标产品（针对非政府强制采购产品）获得有效期内的环境标志产品认证证书的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供环境标志产品认证证书）。3.对属于强制采购的节能产品，节能要求作为实质性响应指标，不再享受评审优惠。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供书面承诺声明函（格式自拟）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本采购包不接受联合体投标 | 本采购包不接受联合体投标。 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本采购包预留不少于合同金额的90%面向中小企业采购（详见采购清单“是否适宜面向中小企业采购”中标注“是”的产品）：投标人提供的货物（采购标的）中至少90%（且必须包含采购清单“是否适宜面向中小企业采购”中标注“是”的货物）均须由符合本采购包各采购标的所属行业政策划分标准的中小微企业生产且使用该中小微企业商号或注册商标，投标人应按规定提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函（货物）》（见投标（响应）格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标（响应）格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。） |

表二符合性审查表：

采购包1（广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 符合投标有效期 |
| 2 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章，包含：①投标函；②法定代表人证明书或法定代表人授权书；③开标一览表；④分项报价表 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价没有超出预算金额或最高限价 |
| 4 | 标注“★”的条款的满足情况 | 完全满足招标文件中标注“★”的条款 |
| 5 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分40.0分 报价得分40.0分 |  |
| 技术部分 |  | 重要技术参数响应情况 (14.0分) | 根据投标人对采购需求的具体技术（参数）要求中标注“▲”的重要技术参数（共14项）的响应情况进行评审：每有一项标注“▲”的重要技术参数响应为“无偏离”或者“正偏离”的，得1分，最高得14分。 注：如涉及到参数一致的相同产品时，仅记一次评分。如采购需求的具体技术（参数）要求中有要求提供证明材料的，则以具体技术（参数）要求为准。否则以投标人投标文件《技术和服务要求响应表》中的响应情况为准。不提供上述内容或其他情形，得0分。 |
|  |  | 一般技术参数响应情况 (4.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;4.0;） | 根据投标人对采购需求的具体技术（参数）要求中除“★”和“▲”号以及演示项以外的一般技术参数响应情况进行评审： 一般技术参数完全响应为“无偏离”或者“正偏离”的，得4分； 有1-4项一般技术参数负偏离，得3分； 有5-8项一般技术参数负偏离，得2分； 有9-12项一般技术参数负偏离，得1分； 有13项及以上一般技术参数负偏离不得分。 注：上述“项”所指为各采购需求参数条款中的最末级条款项。如涉及到参数一致的相同产品时，仅记一次评分。如采购需求的具体技术（参数）要求有要求提供证明材料的，则以具体技术（参数）要求中的为准。否则以投标人投标文件《技术和服务要求响应表》中的响应情况为准。不提供上述内容或其他情形，得0分。 |
|  |  | 技术演示 (15.0分) | 根据投标人对具体技术（参数）要求中部分设备的演示情况进行评审： 一、提供现场实物设备演示技术功能。不接受视频、照片、PPT等非实物演示。对“低碳智联技术认证系统”的部分功能进行演示，演示时长不得超过10分钟。本部分7小点的演示，满足1点得1.8分，不满足不得分，本部分满分12.6分： （1）“网络控制器及其服务包”可连接总点数至少为100点，可多层级联、不限网络节点接入设备数量，在不增加硬件情况下有能力扩展到10000点； （2）“网络控制器及其服务包”通信协议支持：包括Lonworks、BACnet SC、Modbus、OPC DA/UA、MBUS、KNX、SNMP、oBIX、MQTT、Fox、i-Fox等标准协议和定制开发协议（不局限于ZKTeco C3-100控制器、S7-200smart控制器、MiTSUBISHI FX2N-32MR控制器、MiTSUBISHI E700变频器、DS7400Xi控制器、GST-200消防报警主机、SZ_SANJIANG_CRT三江消防、TanDaTech_CRT泰和安消防主机及以下MQTT_Eastsoft、MQTT_URSALINK、HTTP_SunfullEMS、ModbusRTU_Honeywell_MVC_80M、KNX等硬件协议）； （3）“网络控制器及其服务包”所有配置改变都受密码保护，需要支持 SSL加密，支持Https访问； （4）“网络控制器及其服务包”支持Workbench图形化编程工具； （5）“I/O模块”支持协议：Port1（Bacnet MSTP or Modbus RTU）； （6）“Bacnet 温控器：含墙装面板和驱动控制模块” 支持BACnet MS/TP通信协议； （7）“资源配套（集成应用与开发软件平台）”基于JAVA和Web技术，提供丰富的API接口，包括不限于IP、串口、界面乃至嵌入式编程工具定制，且兼容多种第三方数据库，如SQL Server、Oracle、DB2、MySQL等。 二、提供视频演示。以下所有视频演示内容应按顺序集成在1个视频中，总时长不得超过5分钟。对“低代码建筑低碳数字孪生平台”的“GIS特性”中4小点的演示，满足1点得0.6分，不满足不得分，满分2.4分： （1）支持根据模板快速生成3D城市效果，配套至少8套模板； （2）支持3D建筑效果、3D区域面效果、水体效果，支持自定义3D高度，支持根据数据字段自动匹配3D高度； （3）须支持厂区建筑的多层级渲染（响应时间不高于0.5秒）：通过实现分层缓存管理与渐进式细节展示，提供与实际物理空间一致的场景分块加载与层次化渲染机制，支持逐步钻取以实现场景和空间层级的动态切换； （4）须支持模型的多级细节层次(LOD)渲染（正常加载不少于200个模型）：利用视锥体裁剪与基于距离的细节层次算法，动态调整模型的几何复杂度和纹理分辨率，以优化渲染性能和内存占用。 |
|  |  | 整体项目实施方案 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;） | 根据投标人提供的项目实施方案，包括但不限于以下内容：①供货方案、供货流程、供货效率；②项目实施方案组织结构；③产品生产、交付供应保障方案；④供货途中安全保障措施、应急措施等方面进行评分： （1）项目实施方案完整合理、可行性高、针对性强，对项目情况有充分理解，供货效率高的，得7分。 （2）项目实施方案基本合理、具备一定可行性和针对性，供货效率中等的，得4分。 （3）项目实施方案不完整、可行性、针对性弱，对项目情况不够理解，但提供了方案的，得1分。 （4）不提供方案的，得0分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (2.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;） | 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类项目业绩进行评审。每提供一项业绩证明文件得1分，最高得2分。 注：须提供合同关键页（包括合同封面页、合同内容页、签订合同双方的签字盖章页、签订日期页）扫描件作为证明文件。未按要求提供或专家无法认定的不得分。 |
|  |  | 师资培训能力 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;5.0;） | 投标人承诺如中标后可提供经人力资源和社会保障部门认定，且具有电工电子类职业技能等级证书的培训机构对采购人使用设备的相关人员进行培训服务。 注：投标人需提供承诺函，格式自拟并加盖公章，完全承诺上述内容得5分。不提供或其他不得分。 |
|  |  | 低碳智联认证系统伴随服务能力 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人提供“低碳智联认证系统”相关技术认证证书的佐证内容进行评分，包括但不限于以下内容：①所支持的证书与低碳智联行业相关性分析报告；②所支持的证书培训与考证情况；③所支持的证书难度等级详情分析等方面进行评分： （1）投标人提供的佐证材料内容充实，完全满足或优于采购需求，所支持的证书的行业相关性强，已有的培训与考证情况充足，证书的技术难度设置合理的，得5分； （2）投标人提供的佐证材料内容较充实，部分满足采购需求，所支持证书的行业相关性一般，已有的培训与考证情况较少，证书的技术难度设置合理性一般的，得3分； （3）投标人提供的佐证材料内容不充分，不能满足采购需求，所支持的证书的行业相关性较弱，未有相关培训与考证活动的，得1分； （4）投标人未能提供相关佐证内容的，得0分。 |
|  |  | 培训方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人提供的培训方案，包括但不限于以下内容：①培训目标；②预期培训效果；③培训计划；④培训讲师经验；⑤投标产品常见故障排除讲解等方面进行评分： （1）培训方案完善合理，培训目标、效果非常清晰，培训讲师经验丰富，产品故障排除方案完全可行，完全满足采购需求的得5分； （2）培训方案较完善，目标、效果较清晰，培训讲师具有相关经验，产品故障排除方案基本可行，部分满足采购需求的得3分； （3）培训方案不够完善合理，目标、效果不够清晰，产品故障排除方案可行性较差，不能满足采购需求的得1分； （4）不提供方案的，得0分。 |
|  |  | 售后服务能力 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于以下内容：①质保期内服务方案；②质保期外服务方案；③售后服务响应；④故障维修时效；⑤备件供应及时，备件供应方案；⑥售后服务机构覆盖面、故障维修能力等方面进行评分： （1）投标人售后服务支撑能力完全满足或优于采购需求，售后服务计划完善、组织合理的，得3分； （2）投标人售后服务支撑能力部分满足采购需求，售后服务计划较合理的，得2分； （3）投标人售后服务支撑能力不足，售后服务计划欠缺合理性的，得1分； （4）不提供方案的，得0分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (40.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲　　方：

电　　话：　　传　　真：　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　传　　真：　　地　　址：

根据              项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 名称 | 品牌、规格、标准/主要服务内容 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计：人民币大写：**元整 |  |  |  |  |  | ￥：** |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    %。

4.对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后     日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

1.乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：            。

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典（合同编）》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。甲方执    份，乙方执    份。

甲方（盖章）：                                      乙方（盖章）：

代表：                                                   代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日          签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440001-2025-00709

#### 采购项目编号：440001-2025-00709

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东志正招标有限公司

你方组织的“广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目”项目的招标[采购项目编号为：440001-2025-00709]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东志正招标有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目”项目采购[采购项目编号为440001-2025-00709]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广东建设职业技术学院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东志正招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目招标中获中标（采购项目编号：440001-2025-00709），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东志正招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东志正招标有限公司

我单位已登记并准备参与“广东建设职业技术学院建筑低碳智慧运维数字孪生实训中心建设项目”项目（采购项目编号：440001-2025-00709 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日