# 第六部分 响应文件格式

## 附件1：成交报价确认函

(采购人单位名称）_：

我单位于______年____月____日在贵单位的___________项目（项目编号：__________）的网上竞价中，最终成交报价为：

我单位总报价为：_____________元；其中：

注意！！供应商须在报价文件中明确上述设备的品牌及型号！！

## （一）花城校区3层室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（以下参数均不低于） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像跟踪型U段主机 | 本系统是一套基于UHF频段的全数字通讯控制无线系统，具有多种模式，最大发言人数不少于4人，支持摄像跟踪（无需中控主机）；话筒单元供电可5号电池 全自动定频，系统预设不低于20组不同的频段通道，可设置多套系统在同一会场使用，满足大型的需求，也可避免与其他无线产品的相互干扰。 采用数模实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时。使用防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯。 自动选取最优频率进行通信，无需人工设定工作频率。多台接收机同时工作时，各接收机会自动避开其它接收机已经选用的频点进行工作，全过程全自动进行，无需人工干预，实现智能安装。 内置多种传感器，无线侦测、无线调控、无线匹配、无线加密、无线自动管理等功能。 雷达选频自动同步工作，话筒单元在同一地址码时，主控机更换通讯频道，所有列席单元自动跟随同步。 主控机支持不低于128个列席单元，同时发言人数可达4人，可按实际需求设定人数。 主控机发言模式设有先进先出、后进先出、主席模式、限制模式 。 主控机支持中控控制，话筒单元具有开、关话筒发码功能。 主控机可以发起编写单元ID地址，可按需增减单元数量。 主控机具有一键关闭所有单元的功能。 人性化功能：高清人声还原、超指向性角度60°、声音探测、独有续航供电、拒绝干扰、无线语音分配。 超大屏幕不低于4.3寸触摸屏示，独特菜单设计，使操作简明方便。且有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道、信号指示和工作状态等功能。 无线系统具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音。 主控机采用全金属结构设计，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电不低于8000V的能力。 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能模式或操作：自由发言、先进先出等等。 主控机技术指标： 载波频段：UHF640MHz-690MHz 调制方式：FM 震荡方式：PLL相位锁定频率合成 灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBv时，S/N≥60dB 频带宽度：≥30MHz 最大偏移度：≥±45KHz 综合信噪比S/N：≥105dB 综合T.H.D：<0.7%@1KHz 综合频率响应：≥45Hz-18KHz±1dB 供电：≥AC220 40W 输出插座：XLR平行式及6.3不平行式插座 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 桌面式摄像跟踪型长杆主席单元 | 1、台面式设计，符合人体工程学。 2、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰。话筒带LCD显示屏，可显示话筒状态、讯号强度、电池电量。 3、单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，640M-690M频段，抗干扰强。 4、超低功耗电路设计，可选5号电池，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于16小时。 5、全数字音频处理技术，所有通道的声音接近CD品质 。 6、驻体心型指向性麦克风，并带有红色指示灯光环。 7、主席单元，带有优先键，可控制气氛。 8、支持摄像跟踪功能。 话筒参数 1、邻频干扰抑制：≥60dB 2、拾音咪头：电容式，心形指向 3、拾音灵敏度：≥20dBM（1V） 4、频率响应：20-18KHz 5、发射功率：≥+10dBM(10MW) 6、麦克风功耗：≥120mAh 7、UHF频率范围：612MHZ-692MHZ 频段可选 | 1 | 只 |  |  |  | 主席单元和代表单元话筒数量可根据用户需求增加或减少。 |
| 3 | 桌面式摄像跟踪型长杆代表单元 | 1、台面式设计，符合人体工程学。 2、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰。话筒带LCD显示屏，可显示话筒状态、讯号强度、电池电量。 3、单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，640M-690M频段，抗干扰强。 4、超低功耗电路设计，可选5号电池，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于16小时。 5、全数字音频处理技术，所有通道的声音接近CD品质 。 6、驻体心型指向性麦克风，并带有红色指示灯光环。 7、支持摄像跟踪功能。 话筒参数 1、邻频干扰抑制：≥60dB 2、拾音咪头：电容式，心形指向 3、拾音灵敏度：≥20dBM（1V） 4、频率响应：20-18KHz 5、发射功率：≥+10dBM(10MW) 6、麦克风功耗：≥120mAh 7、UHF频率范围：612MHZ-692MHZ 频段可选 | 8 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 壁挂扬声器（白色） | 1.倒相式设计，带无源辐射盆，并配有高音、低音双单元； 2.声音层次清晰，圆润通透，清晰明亮，低音强劲； 3.高分子工程塑料，经久耐用，安全可靠，流线型设计； 4.采用1060纯铝，经过硬化、防氧化处理、不易变形，永不生锈； 5.喇叭单元高音振膜采用天然丝膜；低音振膜采用聚丙烯，大尺寸磁路； 6.安装支架铸铝成型，不氧化生锈，安全耐用，多角度调节，方便安装使用； 7.全天候设计，≥IP66防水等级，确保在室内、户外环境下使用的可靠性； 8.频率范围：65Hz-20kHz ； 9.灵敏度：87±2dB ； 10.最大声压级：104±2dB ； 11.输入电压：100V/70V/8Ω 定压定阻可调； 12.额定功率：≥50W ； 13.尺寸(高*宽*深）：≥300*200*230mm； 14.黑白可选重量：≥4.0kg | 6 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 四通道数字功放 | 1.采用成熟的D类电路，性能稳定。 2.功率：4x220W&8Ω；4x440W&4Ω 3.频率响应(+/-0.1db):20Hz-20kHz 4.信噪比:≥96db 5.阻尼系数:≥300:1 6.输出电路:D 7.输入接头:XLR 8.输出插座:Speakon 9.输入灵敏度:≥0.775 10.尺寸（CM）:≥50x30x10CM 11.净重:≥4KGS 12.毛重:≥6KGS | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 专业音频处理器 | 1.8路模拟输入8路模拟输出； 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换； 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制； 4.输入灵敏度调节，共计≥21 档，步长≥3dB，最大输入增益≥60dB； 5.增益调节、均衡器、噪声门、延时、压缩器、限幅器，分频器，自动增益等； 6.全功能矩阵混音功能，支持发送量调节； 7.TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制； 8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能； 9.输入15段PEQ可调，输出15段PEQ可调； 10.60 个场景，人性化的操作界面，支持中英文快速切换； 11.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz； 12.尺寸：≥40mm x 480mm x 250mm 13.净重：≥3.0kg， 14.工作温度：-20℃--80℃ | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 数字调音台 | 可用IPAD或安卓平板控制，18输入端数字调台:16个MIDAS设计，可编程话放提供超凡音效；wifi模块用于直接控制，无需额外的路由；18X18 通道，双向USB界面接口，可与PC连接实现多轨录音:配置4台与X32数字调音台一样的效果器:通道和母线均衡配有100段实时分析仪(RTA)，可与百灵达个人监控系统P16系列配套使用；机架拉手和防撞保护设计:6辅助和主左右母线插口，全动态处理器和6频段参数或31段图形均衡，6个XLR辅助输出口和2个XLR。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 专业反馈抑制效果器 | 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有≥4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； 9.尺寸：≥430mm X 180mm X 40mm，≥2.00kg | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 一拖二手持无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm； 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB； 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：≥73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 电源时序器 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效地统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.可广泛用于多媒体教室、多功能厅、室、投影拼接、视频等领域。 6.性能规格： 7.电源输出：≥8路，万能插座 8.单路最大负荷：≥10A 9.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 10.电源容量：总容量≥220V，16A 11.输入电源：≥AC220/50Hz 12.时序间隔：0.4-0.5s | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （二）天河东路校区2层阶梯教室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（以下参数均不低于） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业音箱（主音箱） | 1.倒相式低频辐射的二分频扬声器系统； 2.音箱顶部配备吊挂孔，可用吊环加绳索类配件配合后背吊挂孔竖直吊挂安装； 3.系统组成：10"×1，1.35"×1 4.阻抗：≥8Ω 5.额定功率：≥250W 6.频率范围：55Hz-18KHz 7.灵敏度：96±2dB 8.最大声压级：119±2dB 9.尺寸（高*宽*深）：≥500×300×330mm 10.重量：≥14.0kg | 6 | 只 |  |  |  | 主扩音箱 |
| 3 | 壁挂式专业音箱支架 | 材料：金属+钢管 重量：≥3.6kg 承重：≥50kg 长度：280-360mm 特点：安装、使用方便 | 6 | 只 |  |  |  | 音箱支架 |
| 4 | 大功率四通道数字功放4*1350W(8Ω) | 电源要求: 220V~50Hz 频响: 6.8Hz-34KHz 总谐波失真: <0.1% 总谐波失真: <0.05% 信噪比: ≥112dBA 阻尼系数: ≥2000 分离度: ≥70 dB 输入灵敏度: 23,26,29,32,35,38,41,44dB 输入阻抗: ≥20KΩ(平衡)10KΩ(不平衡) 输入接口: 3-pin XLR, 平衡 输出接口: Speakon 接口 (NEUTRIK) 净重: ≥12.50kgs 机身尺寸：≥480 * 400 * 90 (mm) | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 一拖四手持无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm； 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：≥88dB； 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：≥73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖四接收机及4只手持式话筒 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 一拖四头戴无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm； 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：≥88dB； 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：≥73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖四接收机及4只头戴式话筒 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 十六路天线放大器（室内版） | 系统参数 1.频率：U段 460-950MHz 显示方式：LED指示灯 调控开关：轻触 接口：B型母座 输出阻抗：≥50欧姆（SWR<=1:1.5) 增益（最大）：12dB（典型） 辐射角度:≥180度 整合数控可调:-6 _ 12dB 3阶互调截取点：+45dBm（典型） 增益平坦度：+1dB，全频段 电源：+9V至12V（典型），150mA 2. 分配主机参数 高频信号输入：2路BNC输入 输入端信号最大灵敏度：+32dBm 系统工作总电源：≥12V3A 放大信号输出:16路BNC输出 系统DC输出：4路DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 输出/入阻抗：≥50Ω 系统信号输入端对外供电：≥+8.0V DC / 200mA 外观尺寸（mm）：≥480长×60高×200宽 3.同轴电缆参数 线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆LMR195 阻抗：≥50Ω 弯曲半径：≥25mm 线损：≤0.24db/m(20度） 线径：≥6mm 材质结构：5层带编织线与屏蔽层铜芯线 备注：50米线长信号通过衰减为-5dBM，10米长内信号衰减可忽略不计。 产品特点： 1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了16路稳定高质量信号输出。 6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A)。 7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。 8.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 9.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 10.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 数字调音台（16路） | 1.双核1.2G处理器+Linux系统 2.≥7寸电容触摸屏≥1024x600分辨率 3.中英文界面随时切换且无需重启 4.内置≥12个通道独立的反馈抑制器 5.带2个DCA 6.iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步 7.可选配WIFI热点 8.支持≥8个终端同时控制 9.可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件 10.USB播放：支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式（支持NTFS格式大容量U盘） 11.支持录音功能 12.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相 13.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相 14.输出通道、混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST） 15.支持2~100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份 16.16、32个PEQ模式存储 17.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声 18.通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据 19.接线方式：平衡式输入、输出卡侬 20.推子编组、≥1个系统静音按键、≥3个自定义按键 21.通道名称可自定义 22.可安装机柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 专业音频处理器（8进8出） | 1.8路模拟输入≥8路模拟输出； 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换； 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制； 4.输入灵敏度调节，共计≥21 档，步长≥3dB，最大输入增益≥60dB； 5.增益调节、均衡器、噪声门、延时、压缩器、限幅器，分频器，自动增益等； 6.全功能矩阵混音功能，支持发送量调节； 7.TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制； 8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能； 9.输入15段PEQ可调，输出15段PEQ可调； 10.60 个场景，人性化的操作界面，支持中英文快速切换； 11.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz； 12.尺寸：≥40mm x 480mm x 250mm 13.净重：≥3.0kg， 14.工作温度：-20℃--80℃ | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 自动反馈抑制器 | 1.64/128超取样24-bitA/D和D/A转换，高解析度 2.每个声道12个频道反馈自动搜寻，智能处理 3.及时方便的缺省处置，完备的反馈抑制性能 4.单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点，直到手动复位或重新设置 5.手动模式可设置2×12个滤波器的所有参数，包括频率、Q值等 6.伺服平衡输入和输出，镀金XLR和TRS端子 7.每个滤波器均有单点、自动两种模式 8.两个并行处理块，左右声道可单独或并联调整 9.24-bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围 10.开关软启动，无冲击声，噪声门功能 11.背光2×16字符LCD显示 12.2×8LED电平显示，可显示输入或输出电平 13.采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线检测工艺，保证了产品的品质和可靠性 14.采用专业设计内部供电系统 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 八路智能电源控制器 | 1.机器采用工业级液晶≥4.3寸显示屏，设置屏保时间，可实时显示当前每一通道的电能指标，日期、时间、星期、通道开关状态及定时点联机信息，每通道可设定延时开/关机； 2.每路通道均可设定定时开关时间，设置多个定时方案，并可单次开/关或循环开关及周期定时开关设定，内置高精度时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，自动联网校时功能； 3.配备专业的网口Web页面（电脑，安卓手机，苹果手机，IPAD）登陆管理控制操作，在系统集成中使产品具备更强的管理功能，RS-232串口控制协议，支持外部中央控制设备控制，RS-485串口联机即可实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机； 4.采用万能插座，能兼容全部产品电源接口；单机8路时序电源，可选配带滤波器，2U机身高度； 5.需具备欠压、超压检测及报警功能，最大输入电流63A，单路最大输出电流16A； 6.可实现远程集中控制，每台设备可设置修改编码ID；每组名字可自定义； 7.启用多机级联功能后可通过登录软件控制（电脑，手机，IPAD等）级联电源系统的单个开关机操作； 8.设备电源输入采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关； 9.配备有多种数字接口，包括中控RS232公头1个，扩展RS232，3对3.81MM绿座，RS485 1个3.81MM绿座，RJ45网络口1个，支持无线WIFI路由器接入、1组12V输出3.81MM绿座； 10.支持软件密码登录，密码可改，方便权限接入； 11.该机采集使用了专业工业级电源检测方案，采用专业电能算法校准，参数更加实时，让误差控制在最小范围，电压，电流，功率，频率一目了然； 12.支持多机485远距离级联功能，最多可支持254台； 13.工作电压:110V～240V； 14.输出电源插座：后面板 8路受控最大16A 万用插座适应不同标准要求（万能座、欧标座、美标座）； 15.插座标准: 兼容国标 6A、10A； 16.开关间隔时间:可随意设定； 17.可以实时显示当前电流，功率，电压参数，可以远程更加方便监控电能系统； 18.机箱高度:≥2U（88mm）； 19.重量:≥6kg。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 安装机柜 | ≥600*600*2000 标准42U专业设备机柜。 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （三）天河东校区运动场

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（以下参数均不低于） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外音柱160W | 1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2.二分频结构，频带较宽。 3.频响范围：80Hz-16kHz 4.灵敏度：≥94dB 5.最大声压级：≥116dB 6.额定功率：≥160W 7.尺寸（长×宽×高）≥200×250×1300mm 8.重量：≥23kg | 8 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 音柱杆定制 | 音柱杆定制 | 4 | 套 |  |  |  | 定制 |
| 3 | 纯后级广播功放650W | 1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 性能规格： 1.额定输出功率≥650W 2.最小源电动势 ≤1000mV 3.信噪比 ≥77dB（宽带） 4.频率响应 80Hz—16kHz （±3dB） 5.总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件） 6.指示灯“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 7.保护高温，直流，短路 8.电源 ≥AC220V/50Hz 9.额定功耗 ≥1000W | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 调音台（模拟台） | 1.10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.1组返回，1组监听耳机输出 5.内置48V幻象电源供电； 6.24种DSP数字效果器, 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED大显示屏清晰显示播放状态； 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大 13.适用全球供电电压功率30瓦； | 1 | 台 |  |  |  | 信号整合、放大、路由及艺术加工 |
| 5 | 专业音频处理器（8进8出） | 1.8路模拟输入8路模拟输出； 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换； 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制； 4.输入灵敏度调节，共计≥21 档，步长≥3dB，最大输入增益≥60dB； 5.增益调节、均衡器、噪声门、延时、压缩器、限幅器，分频器，自动增益等； 6.全功能矩阵混音功能，支持发送量调节； 7.TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制； 8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能； 9.输入15段PEQ可调，输出15段PEQ可调； 10.60 个场景，人性化的操作界面，支持中英文快速切换； 11.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz； 12.尺寸：≥40mm x 480mm x 250mm 13.净重：≥3.0kg， 14.工作温度：-20℃--80℃ | 1 | 台 |  |  |  | 预防啸叫 |
| 6 | 一拖四手持无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm； 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：≥88dB； 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：≥73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖四接收机及4只手持式话筒 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 八路天线放大器 | 系统参数 1.天线翼板与强波器参数 天线类型：对数周期指向（LPDA） 频率范围：400-950MHz 输出接口：卡口母座（BNC) 天线阻抗：≥50 Ω 内置强波器：+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调） 工作状态指示：带电源与增益量LED指示 指向性：水平90°垂直60° 指向极性：垂直极化 工作电压：偏压电源8~15 V DC 外观尺寸（mm）：≥320×250×20 2.分配主机参数 高频信号输入：2路BNC输入 输入端信号最大灵敏度：+32dBm 系统工作总电源：≥12V3A 放大信号输出:8路BNC输出+ 2路BNC备用级联输出 系统DC输出：4路DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 输出/入阻抗：≥50 Ω 系统信号输入端对外供电：+8.0V DC / 200mA 外观尺寸（mm）：≥480长×45高×200宽 3.同轴电缆参数 线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆LMR195 阻抗：≥50Ω 弯曲半径：≥25mm 线损：≤0.24db/m(20度） 线径：≥6mm 材质结构：5层带编织线与屏蔽层铜芯线 备注：50米线长信号通过衰减为-5dBM，10米长内信号衰减可忽略不计。 产品特点： 1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干扰信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了8路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。 6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A) 7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。 8.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。 9.定向天线翼板与增益滤波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 10.天线翼板上的强波器电路由散热快的铝合金外壳密封，防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。 11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 1 | 套 |  |  |  | 无线话筒延长天线 |
| 8 | 电源时序器 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为10A，总输入电流容量≥16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效地统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.性能规格： 6.电源输出：≥8路，万能插座 7.单路最大负荷：≥10A 8.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 9.电源容量：总容量≥220V，16A 10.输入电源：≥AC220/50Hz 11.时序间隔：0.4-0.5s | 1 | 台 |  |  |  | 降低设备在开关瞬间遭到的电流冲击，供电同时避免设备损坏 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （四）花城校区1层阶梯教室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（以下参数均不低于） | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） | 品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源线阵列全频音箱 | 1.紧凑型线性阵列音箱是由两只≥6.5寸、38mm音圈的专业低音单元与一只≥1.75寸高音加载高效能波阵面转换器组成的两分频系统； 2.音质清晰，声音层次丰富，中频饱满，高音细腻，大功率下不失真； 3.优质全铝悬挂系统，音箱之间0°～20°夹角可调。音箱即可在地面叠放，也可在空中吊装使用； 性能规格： 1.频率响应150Hz-20KHz 2.额定功率≥300W(AES) 3.灵敏度≥(1 W/m) 95±2dB 4.最大声压级 118±2dB 5.系统组成≥6.5″低音×2，1.75″高音×1 6.额定阻抗≥16Ω 7.辐射角(H×V)≥100°×20° 8.颜色：黑色 9.净重≥12kg 10.尺寸（高×宽×深）≥190mm×570mm×360mm | 6 | 只 |  |  |  | 3+1 |
| 2 | 无源线阵列超低频音箱 | 1.紧凑型线性阵列低音箱是由一只≥15寸、100mm音圈的大功率低音单元结合计算机优化设计的倒相式箱体组成； 2.大功率下不失真，低频强劲有力，延伸丰满，不拖延； 3.箱体采用高密度夹板制作，表面喷耐磨防水砂粒漆； 4.全铝悬挂系统，音箱即可在地面叠放，也可在空中吊装使用； 性能规格： 1.频率响应 50Hz-300Hz 2.驱动单元 LF15″×1 3.额定阻抗≥8Ω 4.额定功率≥600W(AES) 5.峰值功率≥1200W 6.灵敏度 98±2dB 7.最大声压级 125±2dB 8.接头 SpeakonNL4MP插座×2 9.外观颜色 黑色 10.尺寸（高×宽×深）≥440×570×570mm 11.净重≥40kg | 2 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 线阵吊架 | 配套LA1426线阵音箱组使用 | 2 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 大功率四通道数字功放4*1350W(8Ω) | 电源要求: 220V~50Hz 频响: 6.8Hz-34KHz 总谐波失真: <0.1% 总谐波失真: <0.05% 信噪比: ≥112dBA 阻尼系数: ≥2000 分离度: ≥70 dB 输入灵敏度: 23,26,29,32,35,38,41,44dB 输入阻抗: 20KΩ(平衡)10KΩ(不平衡) 输入接口: 3-pin XLR， 平衡 输出接口: Speakon 接口 (NEUTRIK) 净重:≥12.50kgs 机身尺寸：≥480 * 400 * 90 (mm) | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 专业音箱 | 1.倒相式低频辐射的二分频扬声器系统； 2.音箱顶部配备吊挂孔，可用吊环加绳索类配件配合后背吊挂孔竖直吊挂安装； 3.系统组成：10"×1,1.35"×1 4.阻抗：≥8Ω 5.额定功率：≥250W 6.频率范围：55Hz-18KHz 7.灵敏度：96±2dB 8.最大声压级：119±2dB 9.尺寸（高*宽*深）：≥500×300×300mm 10.重量：≥14.0kg | 2 | 只 |  |  |  | 辅助音箱 |
| 6 | 壁挂式专业音箱支架 | 材料：金属+钢管 重量：≥3.6kg 承重：≥50kg 长度：280-360mm 特点：安装、使用方便 | 2 | 只 |  |  |  | 音箱支架 |
| 7 | 一拖四手持无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm； 低功率6dBm； 8.发射机采用≥2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：≥88dB； 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：≥73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖四接收机及4只手持式话筒 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 一拖四头戴无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm； 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：≥88dB； 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：≥73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖四接收机及4只头戴式话筒 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 十六路天线放大器（室内版） | 系统参数 1.频率：U段 460-950MHz 显示方式：LED指示灯 调控开关：轻触 接口：B型母座 输出阻抗：≥50欧姆（SWR<=1:1.5) 增益（最大）：≥12dB（典型） 辐射角度:≥180度 整合数控可调:-6 _ 12dB 3阶互调截取点：+45dBm（典型） 增益平坦度：+1dB，全频段 电源：+9V至12V（典型），150mA 2. 分配主机参数 高频信号输入：≥2路BNC输入 输入端信号最大灵敏度：+32dBm 系统工作总电源：≥12V3A 放大信号输出: 16路BNC输出 系统DC输出：≥4路DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 输出/入阻抗：≥50Ω 系统信号输入端对外供电： +8.0V DC / 200mA 外观尺寸（mm）：≥480长×60高×200宽 3.同轴电缆参数 线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆LMR195 阻抗：≥50Ω 弯曲半径：≥25mm 线损：≤0.24db/m(20度） 线径：≥6mm 材质结构：5层带编织线与屏蔽层铜芯线 备注：50米线长信号通过衰减为-5dBM，10米长内信号衰减可忽略不计。 产品特点： 1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了16路稳定高质量信号输出。 6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A)。 7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。 8.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 9.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 10.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 数字调音台（16路） | 1.双核1.2G处理器+Linux系统 2.≥7寸电容触摸屏≥1024x600分辨率 3.中英文界面随时切换且无需重启 4.内置≥12个通道独立的反馈抑制器 5.带≥2个DCA 6.iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步 7.可选配WIFI热点 8.支持≥8个终端同时控制 9.可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件 10.USB播放：支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式（支持NTFS格式大容量U盘） 11.支持录音功能 12.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相 13.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相 14.输出通道、混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST） 15.支持2~100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份 16.16、32个PEQ模式存储 17.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声 18.通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据 19.接线方式：平衡式输入、输出卡侬 20.推子编组、1个系统静音按键、3个自定义按键 21.通道名称可自定义 22.可安装机柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 专业音频处理器（8进8出） | 1.8路模拟输入≥8路模拟输出； 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换； 3.每路输入带≥48V幻象电源，通过网页开关控制； 4.输入灵敏度调节，共计≥21 档，步长≥3dB，最大输入增益 60dB； 5.增益调节、均衡器、噪声门、延时、压缩器、限幅器，分频器，自动增益等； 6.全功能矩阵混音功能，支持发送量调节； 7.TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制； 8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能； 9.输入15段PEQ可调，输出15段PEQ可调； 10.60 个场景，人性化的操作界面，支持中英文快速切换； 11.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz； 12.尺寸：≥40mm x 480mm x 250mm 13.净重：≥3.0kg， 14.工作温度：-20℃--80℃ | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 自动反馈抑制器 | 1.64/128超取样24-bitA/D和D/A转换，高解析度 2.每个声道≥12个频道反馈自动搜寻，智能处理 3.及时方便的缺省处置，完备的反馈抑制性能 4.单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点，直到手动复位或重新设置 5.手动模式可设置≥2×12个滤波器的所有参数，包括频率、Q值等 6.伺服平衡输入和输出，镀金XLR和TRS端子 7.每个滤波器均有单点、自动两种模式 8.两个并行处理块，左右声道可单独或并联调整 9.24-bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围 10.开关软启动，无冲击声，噪声门功能 11.背光2×16字符LCD显示 12.≥2×8LED电平显示，可显示输入或输出电平 13.采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线检测工艺，保证了产品的品质和可靠性 14.采用专业设计内部供电系统 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 八路智能电源控制器 | 1.机器采用工业级液晶≥4.3寸显示屏，设置屏保时间，可实时显示当前每一通道的电能指标，日期、时间、星期、通道开关状态及定时点联机信息，每通道可设定延时开/关机； 2.每路通道均可设定定时开关时间，设置多个定时方案，并可单次开/关或循环开关及周期定时开关设定，内置高精度时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，自动联网校时功能； 3.配备专业的网口Web页面（电脑，安卓手机，苹果手机，IPAD）登陆管理控制操作，在系统集成中使产品具备更强的管理功能，RS-232串口控制协议，支持外部中央控制设备控制，RS-485串口联机即可实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机； 4.采用万能插座，能兼容全部产品电源接口；单机8路时序电源，可选配带滤波器，2U机身高度，带空气开关装置； 5.需具备欠压、超压检测及报警功能，最大输入电流63A，单路最大输出电流16A； 6.可实现远程集中控制，每台设备可设置修改编码ID；每组名字可自定义； 7.启用多机级联功能后可通过登录软件控制（电脑，手机，IPAD等）级联电源系统的单个开关机操作； 8.设备电源输入采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关； 9.配备有多种数字接口，包括中控RS232公头1个，扩展RS232，3对3.81MM绿座，RS485 1个3.81MM绿座，RJ45网络口1个，支持无线WIFI路由器接入、1组12V输出3.81MM绿座； 10.支持软件密码登录，密码可改，方便权限接入； 11.该机采集使用了专业工业级电源检测方案，采用专业电能算法校准，参数更加实时，让误差控制在最小范围，电压，电流，功率，频率一目了然； 12.支持多机≥485远距离级联功能，最多可支持≥254台； 13.工作电压:110V～240V； 14.输出电源插座：后面板 8路受控最大16A 万用插座适应不同标准要求（万能座、欧标座、美标座）； 15.插座标准: 兼容国标 6A、10A； 16.开关间隔时间:可随意设定； 17.可以实时显示当前电流，功率，电压参数，可以远程更加方便监控电能系统； 18.机箱高度:≥2U（88mm）； 19.重量:≥6kg。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

## （五）花城校区运动场

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（以下参数均不低于） | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） | 品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外音柱160W | 1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2.二分频结构，频带较宽。 3.频响范围：80Hz-16kHz 4.灵敏度：≥94dB 5.最大声压级：≥116dB 6.额定功率：≥160W 7.尺寸（长×宽×高）200×250×1300mm 8.重量：23kg | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 音柱杆定制 | 音柱杆定制 | 4 | 套 |  |  |  | 主扩音箱支架 |
| 3 | 纯后级广播功放650W | 1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 性能规格： 1.额定输出功率≥650W 2.最小源电动势 ≤1000mV 3.信噪比 ≥77dB（宽带） 4.频率响应 80Hz—16kHz （±3dB） 5.总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件） 6.指示灯“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 7.保护高温，直流，短路 8.电源≥AC220V/50Hz 9.额定功耗≥1000W | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 调音台（模拟台） | 1.10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入 2.每通道≥3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器， 3.2编组输出 +2组AUX输出（包括FX), 4.≥1组返回，1组监听耳机输出 5.内置≥48V幻象电源供电； 6.≥24种DSP数字效果器, 7.内置USB音频播放MP3； 8.USB录音、也可连电脑播放音乐 9.内置蓝牙接收模块 10.LED大显示屏清晰显示播放状态； 11.十段三色电平灯显示信号状态 12.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大。 | 1 | 台 |  |  |  | 信号整合、放大、路由及艺术加工 |
| 5 | 专业音频处理器（8进8出） | 1.≥8路模拟输入8路模拟输出； 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换； 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制； 4.输入灵敏度调节，共计≥21 档，步长≥3dB，最大输入增益 60dB； 5.增益调节、均衡器、噪声门、延时、压缩器、限幅器，分频器，自动增益等； 6.全功能矩阵混音功能，支持发送量调节； 7.TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制； 8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能； 9.输入≥15段PEQ可调，输出≥15段PEQ可调； 10.≥60 个场景，人性化的操作界面，支持中英文快速切换； 11.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz； 12.尺寸：40mm x 480mm x 250mm 13.净重：≥3.0kg， 14.工作温度：-20℃--80℃ | 1 | 台 |  |  |  | 预防啸叫 |
| 6 | 一拖四手持无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm； 低功率6dBm； 8.发射机采用≥2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：≥88dB； 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：≥73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖四接收机及4只手持式话筒 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 八路天线放大器 | 系统参数 1.天线翼板与强波器参数 天线类型：对数周期指向（LPDA） 频率范围：400-950MHz 输出接口：卡口母座（BNC) 天线阻抗：≥50 Ω 内置强波器：+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调） 工作状态指示：带电源与增益量LED指示 指向性：水平90°垂直60° 指向极性：垂直极化 工作电压：偏压电源8~15 V DC 外观尺寸（mm） ：≥320×250×20 2.分配主机参数 高频信号输入：≥2路BNC输入 输入端信号最大灵敏度：+32dBm 系统工作总电源：≥12V3A 放大信号输出:8路BNC输出+ 2路BNC备用级联输出 系统DC输出：4路DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 输出/入阻抗：≥50 Ω 系统信号输入端对外供电：+8.0V DC / 200mA 外观尺寸（mm）：≥480长×40高×200宽 3.同轴电缆参数 线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆LMR195 阻抗：≥50Ω 弯曲半径：25mm 线损：≤0.24db/m(20度） 线径：≥6mm 材质结构：≥5层带编织线与屏蔽层铜芯线 备注：50米线长信号通过衰减为-5dBM，10米长内信号衰减可忽略不计。 产品特点： 1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干扰信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了8路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。 6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A) 7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。 8.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。 9.定向天线翼板与增益滤波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 10.天线翼板上的强波器电路由散热快的铝合金外壳密封，防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。 11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 1 | 套 |  |  |  | 无线话筒延长天线 |
| 8 | 电源时序器 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量≥ 16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效地统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.性能规格： 6.电源输出：≥8路，万能插座 7.单路最大负荷：≥10A 8.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 9.电源容量：总容量≥220V，16A 10.输入电源：AC220/50Hz 11.时序间隔：0.4-0.5s | 1 | 台 |  |  |  | 降低设备在开关瞬间遭到的电流冲击，供电同时避免设备损坏 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

## （六）花城校区1层阶梯教室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（以下参数均不低于） | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） | 品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧演讲台 | 尺寸≥20英寸 全贴合技术、主动电容触控技术 支持无线传屏、书写实时批注 内置win10系统≥8+128 内置电池，支持无线部署 支持 Wi-Fi 双频 2.4G/5G 自带 2 个脚轮，便捷移动 支持电动升降，高度可灵活调节 科技简约，融电脑、麦克风、触控屏于一体 支持多种音频输出接口（3.5/6.5/卡侬)，便捷链接 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 大功率四通道数字功放4*1350W(8Ω) | 电源要求: 220V~50Hz 频响: 6.8Hz-34KHz 总谐波失真: <0.1% 总谐波失真: <0.05% 信噪比: ≥112dBA 阻尼系数: ≥2000 分离度: ≥70 dB 输入灵敏度: 23,26,29,32,35,38,41,44dB 输入阻抗: 20KΩ(平衡)10KΩ(不平衡) 输入接口: 3-pin XLR, 平衡 输出接口: Speakon 接口 (NEUTRIK) 净重: ≥12.50kgs 机身尺寸：≥480 * 400 * 90 (mm) | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 壁挂扬声器（白色） | 1.专注声音品质，倒相式设计，带无源辐射盆，并配有高音、低音双单元； 2.声音层次清晰，圆润通透，清晰明亮，低音强劲； 3.高分子工程塑料，经久耐用，安全可靠，流线型设计； 4.采用≥1060纯铝，经过硬化、防氧化处理、不易变形，永不生锈； 5.喇叭单元 高音振膜采用天然丝膜；低音振膜采用聚丙烯，大尺寸磁路； 6.安装支架铸铝成型，不氧化生锈，安全耐用，多角度调节，方便安装使用； 7.全天候设计，≥IP66防水等级，确保在室内、户外环境下使用的可靠性； 8.频率范围：65Hz-20kHz ； 9.灵敏度：87±2dB ； 10.最大声压级：104±2dB ； 11.输入电压：100V/70V/8Ω 定压定阻可调； 12.额定功率：≥50W ； 13.尺寸(高*宽*深）：≥300*200*230mm ； 14.黑白可选重量：≥4.0kg | 6 | 只 |  |  |  | 辅助音箱 |
| 4 | 专业音箱 | 1.倒相式低频辐射的二分频扬声器系统； 2.音箱顶部配备吊挂孔，可用吊环加绳索类配件配合后背吊挂孔竖直吊挂安装； 3.系统组成：10"×1,1.35"×1 4.阻抗：≥8Ω 5.额定功率：≥250W 6.频率范围：55Hz-18KHz 7.灵敏度：96±2dB 8.最大声压级：119±2dB 9.尺寸（高*宽*深）：≥500×300×330mm 10.重量：≥14.0kg | 2 | 只 |  |  |  | 返听音箱 |
| 5 | 壁挂式专业音箱支架 | 材料：金属+钢管 重量：≥3.5kg 承重：≥50kg 长度：280-360mm 特点：安装、使用方便 | 2 | 只 |  |  |  | 台唇音箱支架 |
| 6 | 一拖四手持无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm； 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：≥88dB； 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：≥73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖四接收机及4只手持式话筒 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 一拖四头戴无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm； 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：≥88dB； 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：≥73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖四接收机及4只头戴式话筒 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 十六路天线放大器（室内版） | 系统参数 1.频率：U段 460-950MHz 显示方式：LED指示灯 调控开关：轻触 接口：B型母座 输出阻抗：≥50欧姆（SWR<=1:1.5) 增益（最大）：12dB（典型） 辐射角度:≥180度 整合数控可调:-6 _ 12dB 3阶互调截取点：+45dBm（典型） 增益平坦度：+1dB，全频段 电源：+9V至12V（典型），150mA 2. 分配主机参数 高频信号输入：≥2路BNC输入 输入端信号最大灵敏度：+32dBm 系统工作总电源：≥12V3A 放大信号输出:≥16路BNC输出 系统DC输出：≥4路DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 输出/入阻抗：≥50Ω 系统信号输入端对外供电： +8.0V DC / 200mA 外观尺寸（mm）：≥480长×60高×200宽 3.同轴电缆参数 线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆LMR195 阻抗：≥50Ω 弯曲半径：≥25mm 线损：≤0.24db/m(20度） 线径：≥6mm 材质结构：5层带编织线与屏蔽层铜芯线 备注：50米线长信号通过衰减为-5dBM，10米长内信号衰减可忽略不计。 产品特点： 1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了16路稳定高质量信号输出。 6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A)。 7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。 8.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 9.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 10.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 数字调音台（32路） | 1.≥10寸电阻触摸屏≥1280x800分辨率 2.≥17个100mm电动推子 3.中英文界面随时切换且无需重启 4.内置USB录音、放音功能 5.可以播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式 6.USB播放器可以识别中文歌曲名 7.内置≥16个通道独立的反馈抑制器 8.带≥8个DCA 9.iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步 10.支持≥8个终端同时控制 11.内置≥2个效果器模块 12.可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件 13.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相 14.每个输出通道具有参数均衡、高低通、压缩、反相、1秒延时器 15.输出通道L/R、10BUS、HeadPhone(L/R) 16.10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST） 17.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份 18.≥32个PEQ模式存储 19.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声 20.通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据 21.接线方式：平衡式输入、输出卡侬 22.8个推子编组、8个用户自定义按键、4个快速静音组按键 23.具有面板锁定按键（防止误操作） 24.LINE/MIC输入：IN1-IN32为32路卡侬座（可选择带幻象48V）/6.3mm座（不带幻象48V）； 25.通道名称可自定义 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 音频处理器（16进16出） | 1.≥16路模拟输入16模拟输出； 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换； 3.每路输入带≥48V幻象电源，通过网页开关控制； 4.输入灵敏度调节，共计≥21 档，步长≥3dB，最大输入增益 60dB； 5.增益调节、均衡器、噪声门、延时、压缩器、限幅器，分频器，自动增益等； 6.全功能矩阵混音功能，支持发送量调节； 7.TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制； 8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能； 9.输入≥15段PEQ可调，输出≥15段PEQ可调； 10.60 个场景，人性化的操作界面，支持中英文快速切换； 11.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz； 12.尺寸：≥40mm x 480mm x 25mm 13.净重：≥3.5kg 14.工作温度：-20℃--80℃ | 1 | 台 |  |  |  | 总共配置10只无线手持话筒 |
| 11 | 自动反馈抑制器 | 1.64/128超取样24-bitA/D和D/A转换，高解析度 2.每个声道≥12个频道反馈自动搜寻，智能处理 3.及时方便的缺省处置，完备的反馈抑制性能 4.单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点，直到手动复位或重新设置 5.手动模式可设置2×12个滤波器的所有参数，包括频率、Q值等 6.伺服平衡输入和输出，镀金XLR和TRS端子 7.每个滤波器均有单点、自动两种模式 8.两个并行处理块，左右声道可单独或并联调整 9.24-bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围 10.开关软启动，无冲击声，噪声门功能 11.背光2×16字符LCD显示 12.≥2×8LED电平显示，可显示输入或输出电平 13.采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线检测工艺，保证了产品的品质和可靠性 14.采用专业设计内部供电系统 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 八路智能电源控制器 | 1.机器采用工业级液晶≥4.3寸显示屏，设置屏保时间，可实时显示当前每一通道的电能指标，日期、时间、星期、通道开关状态及定时点联机信息，每通道可设定延时开/关机； 2.每路通道均可设定定时开关时间，设置多个定时方案，并可单次开/关或循环开关及周期定时开关设定，内置高精度时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，自动联网校时功能； 3.配备专业的网口Web页面（电脑，安卓手机，苹果手机，IPAD）登陆管理控制操作，在系统集成中使产品具备更强的管理功能，RS-232串口控制协议，支持外部中央控制设备控制，RS-485串口联机即可实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机； 4.采用万能插座，能兼容全部产品电源接口；单机8路时序电源，可选配带滤波器，2U机身高度，带空气开关装置； 5.需具备欠压、超压检测及报警功能，最大输入电流63A，单路最大输出电流16A； 6.可实现远程集中控制，每台设备可设置修改编码ID；每组名字可自定义； 7.启用多机级联功能后可通过登录软件控制（电脑，手机，IPAD等）级联电源系统的单个开关机操作； 8.设备电源输入采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关； 9.配备有多种数字接口，包括中控RS232公头1个，扩展RS232，3对3.81MM绿座，RS485 1个3.81MM绿座，RJ45网络口1个，支持无线WIFI路由器接入、1组12V输出3.81MM绿座； 10.支持软件密码登录，密码可改，方便权限接入； 11.该机采集使用了专业工业级电源检测方案，采用专业电能算法校准，参数更加实时，让误差控制在最小范围，电压，电流，功率，频率一目了然； 12.支持多机485远距离级联功能，最多可支持254台； 13.工作电压:110V～240V； 14.输出电源插座：后面板 8路受控最大16A 万用插座适应不同标准要求（万能座、欧标座、美标座）； 15.插座标准: 兼容国标 6A、10A； 16.开关间隔时间:可随意设定； 17.可以实时显示当前电流，功率，电压参数，可以远程更加方便监控电能系统； 18.机箱高度:≥2U（88mm）； 19.重量:≥6kg。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 嵌入式中控系统 | 1.采用可编程控制平台，中英文可编程界面； 2.全面支持远程网络控制，支持控制TCP/UDP协议设备，支持Android 、IOS、Web、PC控制端与受控设备同步； 3.功能卡插卡式架构，既可插在主机，任意搭配，也可分布式放置，通过48V PoE交换或12V电源适配器供电，网络化交换数据； 4.可选配板卡包括.弱电继电器卡、IR红外控制卡、IO 控制卡、串行通信控制卡、串行通信扩展卡、NET总线卡、Zigbee控制卡、RF控制卡、LoRa控制卡、音频矩阵卡、北斗校时模块； 5.自带节目播放器，可播放MP3、WAV、WMA、FLAC、APE、 AAC、M4R、，M4A、 OGG、WV格式音乐； 6.可编200个定时点，定时操控节目及受控设备； 7.内置智能红外学习模块，无需配置专业学习器； 8.支持红外学习功能； 9.支持语音识别，远程控制设备； 10.≥4.3寸触摸屏； 11.主机内置1GB DDR RAM，8GB EMMC FLASH； 12.1个100Mpbs网络接口，2个100Mpbs且带+48V输出网络接口； 13.宽电压电源（110V-240V），适合任何地区； 14-1.具有8路弱电继电器控制接口； 14-2.常开型独立继电器，可承受1A 输出； 14-3.接口类型：凤凰端子3.81-8P×2； 14-4.输出信号: 短路信号； 14-5.触点额定电压/功率.DC5V/1A； 15-1.具有8路红外输出接口； 15-2.接口类型：凤凰端子3.81-8P×2； 15-3.射辐射强度: 40 mW/sr； 15-4.IR发射电流：IF=20mA； 16-1.四组RS232/422/485串行端口； 16-2.输出数据的波特率和校验方式可设定； 16-3.接口：DB9（公） × 2 ； 16-4.通讯协议：RS232/422/485 ； 17-1.四组RS232/422/485串行端口； 17-2.输出数据的波特率和校验方式可设定； 17-3.接口：凤凰端子3.81-7P×2 ； 17-4.通讯协议：RS232/422/485 ； | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 14 | 设备安装机柜 | ≥600*600*2000设备机柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 操作控制台 | 根据场地大小定制 | 1 | 张 |  |  |  |  |
| 16 | 地面多媒体插座 | HDMI+音视频+双网+五孔 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 17 | 面光灯 | LED成像灯采用高效节能的不少于200W大功率LED光源替代传统的卤素光源，具有良好的散热性能，可有效减小光衰，延长使用寿命；光源采用高显色性的（Ra=95)LED，共两种色温可选（3200±150K/5600±150K)。 技术参数： 1.额定电压：AC100-240V. 50-60HZ 2.额定功率：不少于250W 3.光源：不少于200W/LED，灯珠寿命：50000h 4.色温：冷白/暖白，5600K/3200K可选(±150k) 5.显色指数：≥95 6.光学系统：折射式非球面光学系统 7.出光角度：19°26°36°定焦镜头可选 8.调光：0-255，0%-100%线性调光 9.调焦：定焦 10.控制模式：RDM DMX512 自走 11.控制通道：不少于2通道 12.控制面板：LCD液晶屏+4按键 13.散热：铜管加风机 14.保护：温控过热保护，内置温度保护传感器，通过自动调节灯具功率来进行过温保护。 15.灯体重量：≥9.0KG 16.灯体尺寸：≥600×270×260mm 17.IP防护等级：≥IP20 | 12 | 盏 |  |  |  |  |
| 18 | 灯光控制器 | 额定电压:AC100-240V 净重:≥2.5KG 毛重:≥3.0KG 产品尺寸:≥480*250*80MM 调光通道:≥16通道 包装:1PCS/装 技术参数1:≥408路通道数，12台可控电脑灯 技术参数2:≥16通道可控电脑灯最大通道数，≥12场程序(场)数 技术参数3:≥23步程序最大步数(场景)技术参数4:≥276步程序总步数(场景 技术参数5:≥24通道调光通道，运行1个程序 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

## （七）珠江新城区高中部运动场

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（以下参数均不低于） | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） | 品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水型无源线阵列全频音箱 | 防潮、防腐蚀、防水工艺，对箱体内外做全方位的防水处理，适用于相对恶劣的潮湿、高温、多雨、暴晒的环境 性能规格： 1.频率响应 ≥50Hz-18kHz 2.驱动单元 ≥LF10"×2，HF1.75"×2 3.额定阻抗 ≥8Ω 4.额定功率 ≥650W 峰值功率≥ 1300W 5.灵敏度≥ 99±2dB 6.最大声压级 ≥128±2dB 7.指向性 水平≥120°/垂直5°-20°（视阵列数而定） 8.接头 ≥两个Speakon NL4MP插座 | 12 | 只 |  |  |  | 主线阵音箱 |
| 2 | 防水型无源超低音箱 | 1.≥双18寸大功率、长冲程低音单元，高声压级，低频速率高，具有丰富的弹性和力度； 2.两低音单元呈“V”字形排列后腔反射，能输出具有高灵敏的、深沉且有力的低频； 3.防潮、防腐蚀、防水工艺，对箱体内外做全方位的防水处理，以便适用于相对恶劣的潮湿、高温、多雨、暴晒的环境并能够达到令人满意的音乐效果的音箱。 性能规格： 1.驱动单元 ≥LF18"×2 2.频率响应 35Hz-300Hz 3.灵敏度 106±2dB 4.最大声压级 137±2dB 5.额定阻抗 ≥4Ω 6.额定功率 ≥1200W 7.尺寸(高×宽×深) ≥580×1100×730mm 8.重量 ≥95kg | 2 | 只 |  |  |  | 超低音 |
| 3 | 防水型无源全频音箱 | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统，高效，高质量单元配置，多个吊挂孔设置，可悬挂安装； 2.表面大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉； 3.防潮、防腐蚀、防水工艺，对箱体内外做全方位的防水处理，以便适用于相对恶劣的潮湿、高温、多雨、暴晒的环境。 性能规格： 1.驱动单元 ≥LF10"×1 HF1.35"×1 2.频率响应 56Hz-20kHz 3.灵敏度 96±2dB 4.最大声压级 119±2dB 5.额定阻抗 ≥8Ω 6.额定功率 ≥250W 7.指向性（H×V） ≥90°×40° 8.尺寸(高×宽×深) ≥500×300×320mm 9.重量 ≥14.6kg | 2 | 只 |  |  |  | 返听音箱 |
| 4 | 大力吊架 | 配套LA1920F线阵音箱组使用 | 4 | 只 |  |  |  | 4串线阵支架 |
| 5 | 大功率四通道数字功放4*1350W(8Ω) | 电源要求: 220V~50Hz 频响: 6.8Hz-34KHz 总谐波失真: <0.1% 总谐波失真: <0.05% 信噪比: ≥112dBA 阻尼系数: ≥2000 分离度: ≥70 dB 输入灵敏度: 23,26,29,32,35,38,41,44dB 输入阻抗: 20KΩ(平衡)10KΩ(不平衡) 输入接口: 3-pin XLR, 平衡 输出接口: Speakon 接口 (NEUTRIK) 净重: ≥12kgs 机身尺寸：≥480 * 400 * 90 (mm) | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 一拖四手持无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm； 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：≥88dB； 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：≥73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖四接收机及4只手持式话筒 | 2 | 套 |  |  |  | 含1台一拖四接收机及4只手持式话筒 |
| 7 | 一拖四头戴无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm； 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：≥88dB； 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：≥73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖四接收机及4只头戴式话筒 | 3 | 套 |  |  |  | 含1台一拖四接收机及4只头戴式话筒 |
| 8 | 十六路天线放大器 | 系统参数 1.天线翼板与强波器参数 天线类型：对数周期指向（LPDA） 频率范围：400-950MHz 输出接口：卡口母座（BNC) 天线阻抗：≥50Ω 内置强波器：+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调） 工作状态指示：带电源与增益量LED指示 指向性：水平90°垂直60° 指向极性：垂直极化 工作电压：偏压电源8~15 V DC 外观尺寸（mm）：≥320×270×20 2.分配主机参数 高频信号输入：≥2路BNC输入 输入端信号最大灵敏度：+32dBm 系统工作总电源：≥12V3A 放大信号输出:16路BNC输出 系统DC输出：≥4路DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 输出/入阻抗：≥50Ω 系统信号输入端对外供电：+8.0V DC / 200mA 外观尺寸（mm）：≥480长×60高×200宽 3.同轴电缆参数 线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆LMR195 阻抗：≥50Ω 弯曲半径：≥25mm 线损：≤0.24db/m(20度） 线径：≥6mm 材质结构：≥5层带编织线与屏蔽层铜芯线 备注：50米线长信号通过衰减为-5dBM，10米长内信号衰减可忽略不计。 产品特点： 1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干扰信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了16路稳定高质量信号输出。 6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A)。 7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。 8.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。 9.定向天线翼板与增益滤波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 10.天线翼板上的强波器电路由散热快的铝合金外壳密封，防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。 11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 1 | 套 |  |  |  | 无线话筒延长天线 |
| 9 | 八路智能电源控制器 | 1.机器采用工业级液晶≥4.3寸显示屏，设置屏保时间，可实时显示当前每一通道的电能指标，日期、时间、星期、通道开关状态及定时点联机信息，每通道可设定延时开/关机； 2.每路通道均可设定定时开关时间，设置多个定时方案，并可单次开/关或循环开关及周期定时开关设定，内置高精度时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，自动联网校时功能； 3.配备专业的网口Web页面（电脑，安卓手机，苹果手机，IPAD）登陆管理控制操作，在系统集成中使产品具备更强的管理功能，RS-232串口控制协议，支持外部中央控制设备控制，RS-485串口联机即可实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机； 4.采用万能插座，能兼容全部产品电源接口；单机8路时序电源，可选配带滤波器，2U机身高度，带空气开关装置，外观精美，做工精细； 5.最大输入电流63A，单路最大输出电流16A； 6.可实现远程集中控制，每台设备可设置修改编码ID；每组名字可自定义； 7.启用多机级联功能后可通过登录软件控制（电脑，手机，IPAD等）级联电源系统的单个开关机操作； 8.设备电源输入采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关； 9.配备有多种数字接口，包括中控RS232公头1个，扩展RS232，3对3.81MM绿座，RS485 1个3.81MM绿座，RJ45网络口1个，支持无线WIFI路由器接入、1组12V输出3.81MM绿座； 10.支持软件密码登录，密码可改，方便权限接入； 11.该机采集使用了专业工业级电源检测方案，采用专业电能算法校准，参数更加实时，让误差控制在最小范围，电压，电流，功率，频率一目了然； 12.支持多机485远距离级联功能，最多可支持254台； 13.工作电压:110V～240V； 14.输出电源插座：后面板 8路受控最大16A 万用插座适应不同标准要求（万能座、欧标座、美标座）； 15.插座标准: 兼容国标 6A、10A； 16.开关间隔时间:可随意设定； 17.可以实时显示当前电流，功率，电压参数，可以远程更加方便监控电能系统； 18.机箱高度: ≥2U（88mm）； 19.重量: ≥6kg。 | 2 | 台 |  |  |  | 降低设备在开关瞬间遭到的电流冲击，供电同时避免设备损坏 |
| 10 | 数字调音台（16路） | 1.双核1.2G处理器+Linux系统 2.≥7寸电容触摸屏≥1024x600分辨率 3.中英文界面随时切换且无需重启 4.内置≥12个通道独立的反馈抑制器 5.带2个DCA 6.iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步 7.可选配WIFI热点 8.支持≥8个终端同时控制 9.可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件 10.USB播放：支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式（支持NTFS格式大容量U盘） 11.支持录音功能 12.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相 13.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相 14.输出通道、混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST） 15.支持2~100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份 16.16、32个PEQ模式存储 17.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声 18.通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据 19.接线方式：平衡式输入、输出卡侬 20.推子编组、1个系统静音按键、3个自定义按键 21.通道名称可自定义 22.可安装机柜 | 1 | 台 |  |  |  | 信号整合、放大、路由及艺术加工 |
| 11 | 专业音频处理器（8进8出） | 1.≥8路模拟输入≥8路模拟输出； 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换； 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制； 4.输入灵敏度调节，共计≥21 档，步长≥3dB，最大输入增益 60dB； 5.增益调节、均衡器、噪声门、延时、压缩器、限幅器，分频器，自动增益等； 6.全功能矩阵混音功能，支持发送量调节； 7.TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制； 8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能； 9.输入15段PEQ可调，输出15段PEQ可调； 10.60 个场景，人性化的操作界面，支持中英文快速切换； 11.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz； 12.尺寸：≥40mm x 480mm x 250mm 13.净重：≥3.0kg， 14.工作温度：-20℃--80℃ | 1 | 台 |  |  |  | 预防啸叫 |
| 12 | 专业自动反馈抑制器 | 1.≥2路线路/话筒输入，≥2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带≥15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 8.设备供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz，功耗≤10W； 9.尺寸：≥430mm X 180mm X 40mm，≥2kg | 1 | 台 |  |  |  | 音频信号处理 |
| 13 | 安装机柜 | ≥600*600*2000 标准42U专业设备机柜。 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：成交供应商所提供的产品如有质量问题，成交供应商需无条件配合更换合格产品。本表列明的设备品牌仅供参考，供应商应提供同档次或优于的产品并征得采购人同意。

我单位书面确认以上报价真实有效，并同时做出以下承诺：

1. 以上报价与我单位在志正快速采购平台中的网上报价一致。

2. 在竞价结束后2个工作日内将本确认函打印盖章并扫描上传至志正快速采购平台中。

3. 不满足以上任一条件，采购人有权另行选定成交人。

报价单位：(单位名称并加盖公章)

发函日期：_______

## 附件2：营业执照

提供最新的供应商营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。

## 附件3：资格声明函

广东志正招标有限公司：

关于贵公司的     （项目名称）             （项目编号：               ）的协商邀请，本单位（企业）自愿参加该项目的响应报价，现声明如下：

- 具有独立承担民事责任的能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：     年   月   日

重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大  数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

## 附件4：承诺函

广州市天河中学、广东志正招标有限公司：

关于贵单位的     （项目名称）             （项目编号：           ）的投标邀请，本单位（企业）自愿参加投标，现承诺如下：

本单位（企业）承诺：

供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求。

本项目不接受联合体投标。

在报名时已对于采购需求中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，现明确承诺对于本项目的采购需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。

如有弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位（企业）承担。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日期：