## 广东海洋大学海洋牧场数字孪生平台与人工智能通识教育计算平台建设采购需求

# 采购包1(海洋牧场数字孪生平台):

| 品目号 | 采购标的 | 数量（单位） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 3D渲染处理节点 | 1（台） | 否 |
| 1-2 | 海洋场景云渲染仿真引擎 | 10（套） | 否 |
| 1-3 | 数字孪生图形工作站 | 41（套） | 否 |
| 1-4 | 海洋牧场微晶光场3D体验系统 | 1（套） | 否 |
| 1-5 | 海洋牧场三维底板系统 | 1（项） | 否 |
| 1-6 | 三维模型数据建模（感知设备三维模型） | 1（项） | 否 |
| 1-7 | 三维模型数据建模（海洋牧场养殖设备三维模型） | 1（项） | 否 |
| 1-8 | 三维模型数据建模（养殖对象形态构造三维模型） | 1（项） | 否 |
| 1-9 | 三维模型数据建模（海洋牧场周边环境三维模型） | 1（项） | 否 |
| 1-10 | 三维模型数据建模（不同品类和大小状态的鱼群模型） | 1（项） | 否 |
| 1-11 | 水下机器人 | 1（套） | 否 |
| 1-12 | 多普勒计程仪（集成惯导功能） | 1（套） | 否 |
| 1-13 | 水下定位模组GNSS | 1（套） | 否 |
| 1-14 | 渔网补网器 | 1（套） | 否 |
| 1-15 | 水质取样器 | 1（套） | 否 |
| 1-16 | 四合一水质传感器 | 1（套） | 否 |
| 1-17 | 水下网兜 | 1（套） | 否 |
| 1-18 | 备用电池及备用电源 | 1（项） | 否 |
| 1-19 | 养殖装备管理与展示（网箱设备可视化展示模块） | 1（项） | 否 |
| 1-20 | 养殖装备管理与展示（鱼排设施可视化展示模块） | 1（项） | 否 |
| 1-21 | 养殖装备管理与展示（养殖平台可视化展示模块） | 1（项） | 否 |
| 1-22 | 养殖装备管理与展示（水下装备可视化展示模块） | 1（项） | 否 |
| 1-23 | 动态环境仿真展示（实时监测数据可视化展示模块） | 1（项） | 否 |
| 1-24 | 动态环境仿真展示（流场预报数据可视化展示模块） | 1（项） | 否 |
| 1-25 | 动态环境仿真展示（流速预报数据可视化展示模块） | 1（项） | 否 |
| 1-26 | 动态环境仿真展示（海温预报数据可视化展示模块） | 1（项） | 否 |
| 1-27 | 动态环境仿真展示（海盐预报数据可视化展示模块） | 1（项） | 否 |
| 1-28 | 动态环境仿真展示（有效波高数据可视化展示模块） | 1（项） | 否 |
| 1-29 | 养殖过程孪生模拟（鱼苗投放模拟模块） | 1（项） | 否 |
| 1-30 | 养殖过程孪生模拟（日常巡检模拟模块） | 1（项） | 否 |
| 1-31 | 养殖过程孪生模拟（饲料投喂模拟模块） | 1（项） | 否 |
| 1-32 | 养殖过程孪生模拟（水质监测模拟模块） | 1（项） | 否 |
| 1-33 | 养殖过程孪生模拟（病害防治模拟模块） | 1（项） | 否 |
| 1-34 | 养殖过程孪生模拟（网箱维护模拟模块） | 1（项） | 否 |
| 1-35 | 养殖过程孪生模拟（采捕模拟模块） | 1（项） | 否 |
| 1-36 | 海洋牧场设备仿真综合实践课程包 | 1（套） | 否 |
| 1-37 | 海洋牧场水产养殖仿真综合实践课程包 | 1（套） | 否 |
| 1-38 | 交换机 | 1（台） | 否 |
| 1-39 | 网络机柜 | 1（个） | 否 |
| 1-40 | 功放音响话筒 | 1（套） | 否 |
| 1-41 | 教师桌椅 | 1（套） | 否 |
| 1-42 | 学生桌椅 | 5（套） | 否 |
| 1-43 | 天花吊顶 | 120（m²） | 否 |
| 1-44 | 地面改造 | 120（m²） | 否 |
| 1-45 | 墙面改造 | 1（项） | 否 |
| 1-46 | 实验室防火门 | 2（套） | 否 |
| 1-47 | 艺术窗帘 | 6（个） | 否 |
| 1-48 | 入墙式电源配电箱 | 1（个） | 否 |
| 1-49 | 照明灯具 | 1（项） | 否 |
| 1-50 | 强电改造 | 1（项） | 否 |
| 1-51 | 弱电布线 | 1（项） | 否 |
| 1-52 | 拆除垃圾清运保洁 | 1（项） | 否 |
| 1-53 | 文化墙建设 | 1（项） | 否 |

## 附表一：3D渲染处理节点

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 序号; 指标分类; 一级指标; 二级指标; 具体技术(参数)要求. 1; 产品规格; *CPU规格; *CPU信息; CPU数量：≥2 单颗CPU物理核心数: ≥8; 单颗CPU(性能核）基本频率:≥ 3.7GHz 单颗CPU线程数：≥16 单颗CPU末级缓存：≥22.5MB 单颗CPU处理器基础功耗 :≥195W 内存最高速率：≥DDR5 4800 MT/s 最大内存通道数：≥8. 2; 产品规格; *内存规格; *内存配置容量; ≥32GB. 3; 产品规格; *内存类型; 支持DDR5及以上内存类型. 4; 产品规格; *内存条配置数量 （板载内存不涉及）; ≥4. 5; 产品规格; *主板规格; *主板集成模块; 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现. 6; 产品规格; *主板支持的 CPU和内存情况; 兼容第4代/5代英特尔至强可扩展处理器；数量：2 内存:最大支持DDR5 4800 MT/s; 总容量最高支持到2TB. 7; 产品规格; 主板内置PCIe 插槽数量; 支持数量≥5 不低于4*PCle 5.0x16或4*PCle 4.0x16、1*PCle 4.0x8. 8; 产品规格; 特殊孔位及接口; a）在计算机主板预留满足 USB3.0 数据 传输规范的接口，工作电压 5V，最大 过电流应不小于 3A； b) 预留多功能导入装置板卡安装孔 位，采用内置方式与主机一体化集成， 容量不小于 145mm. 9; 产品规格; *主板其他内置接口; ≥2 个 M.2；（1 个用于 WLAN 的 M.2 插槽和 1 个用于存储的 M.2 2242/2280 插槽；≥2 个 SATA 硬盘接口；. 10; 产品规格; *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）; ≧128GB. 11; 产品规格; *内存插槽满配时提供的最高内存总容量; ≧2TB. 12; 产品规格; *存储设备规格; *固态盘数量; ≧2个. 13; 产品规格; *固态存储容量; ≥2048GB. 14; 产品规格; *机械硬盘数量; 本次采购不作要求. 15; 产品规格; *机械硬盘总容量; 本次采购不作要求. 16; 产品规格; *机械硬盘转速; 本次采购不作要求. 17; 产品规格; 机械硬盘接口协议; 支持SATA 3.0及以上. 18; 产品规格; 机械硬盘形态; 3.5英寸. 19; 产品规格; 固态存储接口协议; PCIe/NVMe/M.2 等类型接口协议. 20; 产品规格; *固态存储形态; 采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA 等标准尺寸和接口定义. 21; 产品规格; 存储设备扩展盘位; ≥0. 22; 产品规格; *存储设备其他参数要求; a）固态盘应符合SJ/T 11654相关规定； b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628的相关规定. 23; 产品规格; *显卡规格; *显卡类型; 独立显卡. 24; 产品规格; *独立显卡显存类型; 支持GDDR6或以上显卡类型. 25; 产品规格; *独立显卡显存位宽; 单张显卡显存位宽≥384bit. 26; 产品规格; *独立显卡显存容量; 单张显卡显存容量≥24GB. 27; 产品规格; 独立显卡接口协议; 产品支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大 于等于 3.0 的独立显卡接口协议. 28; 产品规格; *显示设备规格; 显示屏屏占比; ≥80%. 29; 产品规格; *显示屏分辨率; ≥1920×1080. 30; 产品规格; 显示屏像素密度; ≥120像素/英寸. 31; 产品规格; 显示屏可视角度; 水平≥178°. 32; 产品规格; *显示屏尺寸; ≥23.8英寸. 33; 产品规格; *显示屏屏幕比例; 16:9. 34; 产品规格; *显示器外观颜色; 黑色. 35; 产品规格; *显示屏防蓝光; 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr) (瓦每坎特拉每球面度). 36; 产品规格; *显示屏低频闪; 显示屏应支持低频闪≤-35dB. 37; 产品规格; *显示屏防炫目; 显示屏镜面反射率≤10%. 38; 产品规格; *外设规格; 传声器数量; 本次采购不作要求. 39; 产品规格; 扬声器数量; 本次采购不作要求. 40; 产品规格; *鼠标数量; ≧1个. 41; 产品规格; *键盘数量; ≧1个. 42; 产品规格; *摄像头数量; 本次采购不作要求. 43; 产品规格; 光驱数量; 本次采购不作要求. 44; 产品规格; *键盘按键数目; 104 键. 45; 产品规格; *摄像头像素; 本次采购不作要求. 46; 产品规格; *摄像头分辨率; 本次采购不作要求. 47; 产品规格; *扬声器功率; 本次采购不作要求. 48; 产品规格; *扬声器频率范围; 本次采购不作要求. 49; 产品规格; 扬声器总谐波失真; 本次采购不作要求. 50; 产品规格; 扬声器最大声压级; 本次采购不作要求. 51; 产品规格; *键盘连接方式; USB有线. 52; 产品规格; *键盘键程; 2.3mm ~ 4.0mm. 53; 产品规格; *键盘按键压力; 按键压力应在0.54 N±0.14N. 54; 产品规格; *有线键盘连接线; ≧1.5 米. 55; 产品规格; *键盘颜色; 黑色. 56; 产品规格; *键盘其他要求; 键盘外观结构、连接方式、主要功能、 安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081 的相关规定. 57; 产品规格; *鼠标连接方式; 有线. 58; 产品规格; *有线鼠标连接线; ≧1.5米. 59; 产品规格; *鼠标DPI分辨率; ≥800. 60; 产品规格; 鼠标颜色; 黑色. 61; 产品规格; *鼠标其他要求; 符合GB/T 26245 的相关规定. 62; 产品规格; 内置光驱; 本次采购不作要求. 63; 产品规格; *网络设备规格; *有线网卡数量; ≧1. 64; 产品规格; 无线网卡及天线数量; 本次采购不作要求. 65; 产品规格; 单无线网卡天线数量; 本次采购不作要求. 66; 产品规格; *外部接口规格; *USB 接口数量; ≥6，机箱前板至少包括 2 个 USB3.0 及以上接口. 67; 产品规格; USB母座接口要求; 机箱前面板额外预留2 个专用USB 母座接口孔位和1 个通用A 型USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm. 68; 产品规格; *视频接口数量; ≥2. 69; 产品规格; *音频接口数量; ≧2. 70; 存储卡接口数量; ≧0. 71; 产品规格; *整机基础规格; *整机外观; a）产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b）产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c）宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数。. 72; 产品规格; *整机结构; a）机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b）产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c）所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d）产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e）所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f）可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g）拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h）整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i）如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j）各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k）各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l）各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m）对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n）其它要求应符合GB/T 9813.1 的相关规定. 73; 产品规格; *机箱防护要求; 机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求. 74; 产品规格; *整机噪音; 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel. 75; 产品规格; *整机散热; 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a）出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b）可触及面温度小于45℃； c）显示器表面温度：显示屏温度不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃. 76; 产品规格; *整机能效限定值; 产品能效限定值达到GB28380-2012标准中能效等级 2 级及以上. 77; 产品规格; *机身材质; 金属. 78; 产品规格; *机身颜色; 黑色. 79; 产品规格; *机箱尺寸容量; ≥50L. 80; 性能要求; *CPU性能; *CPU 物理核数; ≥8核. 81; 性能要求; *CPU 主频; ≥3.7GHz. 82; 性能要求; *CPU 末级缓存容量; ≥22.5MB. 83; 性能要求; *CPU 支持的内存最高速率; ≧4800MT/s. 84; 性能要求; *内存性能; *内存读写速率; ≧3200MT/s. 85; 性能要求; *显卡性能; *显示分辨率; ≥4096×2160. 86; 性能要求; *显卡显示芯片核心频率; ≥1170MHz（基础频率）. 87; 性能要求; *显存等效频率; ≧2340MHz. 88; 性能要求; *显卡可支持多屏同时显示数量; 支持4块屏幕同时显示，分辨率应不低于 4096×2160. 89; 性能要求; *显示设备性能; *显示屏刷新率; ≥75Hz. 90; 性能要求; *显示屏位深; ≥8 位. 91; 性能要求; *显示屏色域; ≥98% sRGB. 92; 性能要求; *显示屏色准; △E ≤ 3. 93; 性能要求; *显示屏响应时间; ≤14ms. 94; 性能要求; *显示屏亮度; ≥250 尼特. 95; 性能要求; *显示屏亮度一致性; ≥70%. 96; 性能要求; *显示屏对比度; ≥1000：1. 97; 性能要求; *显示屏其他参数; 其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定. 98; 性能要求; *网络设备性能; *有线网卡速率; 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 支持SFP+的独立网卡网口速率均不少于10GE. 99; 性能要求; 支持无线网络通信技术协议; 支持WAPI 或WiFi5.0 及以上协议. 100; 性能要求; 无线网卡频宽; ≥0. 101; 功能要求; *主板功能; *内存扩展接口（板载内存不涉及）; ≥2. 102; 功能要求; 存储扩展接口（板载存储不涉及）; 支持存储设备扩展接口≧2 个，如 SATA3.0、M.2 等接口类型. 103; 功能要求; *主板USB 瞬间过流保护; 支持瞬间过流保护功能. 104; 功能要求; *主板防静电保护; 支持防静电保护功能. 105; 功能要求; *I/O 接口功能; 提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O 接口应具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力. 106; 功能要求; *显卡功能; *显卡外接显示接口; 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1种显示接口，并与显示器接口相匹配. 107; 功能要求; 独立显卡数量; ≥2. 108; 功能要求; *显示设备功能; *显示器接口; 显示器应与显卡外接显示接口匹配. 109; 功能要求; *显示器支架; 本次采购不作要求. 110; 功能要求; *显示器参数调节; a) 提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节. 111; 功能要求; 外设功能; 摄像头物理隐私宝物开关; 本次采购不作要求. 112; 功能要求; 传声器降噪; 本次采购不作要求. 113; 功能要求; 键盘背光; 本次采购不作要求. 114; 功能要求; 光驱功能; 本次采购不作要求. 115; 功能要求; *存储功能; *存储功能; 通过 SATA 固态存储 /SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能. 116; 功能要求; 内置控制固态存储加密; 固态存储宜通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。符合如下要求： a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除； d) 宜具有存储状态指示灯，并可通过不同显示方式给出数据读写状态. 117; 功能要求; *网络设备功能; *网络功能; a）支持网络连接、网络开启/关闭功能； b）支持访问网络和数据交换功能. 118; 功能要求; 无线网卡频段; 本次采购不作要求. 119; 功能要求; 物理开关; 本次采购不作要求. 120; 功能要求; *数据传输; 支持持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能. 121; 功能要求; 蓝牙协议; 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0 版 本. 122; 功能要求; *有限网卡接口类型; 支持RJ45 接口. 123; 功能要求; 无线网卡标准; 若配备无线网卡应符合GB 15629.11（所有部分）. 124; 功能要求; *网络设备拆装; 若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等. 125; 功能要求; *外部接口功能; *音频接口类型; 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口. 126; 功能要求; *视频接口类型; 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1种显示接口. 127; 功能要求; *HDMI、DP、 Type-C 显示接口要求; 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出. 128; 功能要求; 其他接口; a) 产品支持串行接口，可实现GB/T6107 的功能； b) 产品支持并行接口，可实现GB/T18235.1 的功能. 129; 功能要求; 存储卡接口类型; 本次采购不作要求. 130; 功能要求; *电源功能; *电源线适配能力; 电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求. 131; 功能要求; *操作系统及软件功能; *中文信息处理要求; 符合GB 18030 的相关规定. 132; 功能要求; *操作系统备份及还原功能; 支持操作系统备份及还原功能. 133; 功能要求; *固件备份还原能力; 支持备份及还原固件的功能. 134; 功能要求; *操作系统及驱动升级; 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级. 135; 功能要求; 固件升级; 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级. 136; 功能要求; *BIOS 支持关闭通讯接口; 支持BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能. 137; 功能要求; *固件查看信息; 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能. 138; 功能要求; *固件设置启动顺序; 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动. 139; 功能要求; *固件设置口令; 支持设置口令、修改口令、验证口令功能. 140; 功能要求; *固件设置网络引导; 支持网络引导启动和关闭功能。. 141; 功能要求; 生物识别功能; 指纹识别; 本次采购不作要求. 142; 功能要求; 人脸识别; 本次采购不作要求. 143; 功能要求; 静脉识别; 指静脉识别功能符合GB/T 33135 的相关规定. 144; 功能要求; 硬件加速功能; NPU/GPU等AI 加速模块; 支持NPU/GPU 等AI 加速模块. 145; 功能要求; 视频编解码加速模块; 支持视频编解码加速模块. 146; 功能要求; 影像处理加速模块; 支持影像处理加速模块. 147; 可靠性要求; *存储设备可靠性; *固态存储寿命; TBW≧80TB. 148; 可靠性要求; *机械硬盘寿命; 本次采购不作要求. 149; 可靠性要求; *显示设备可靠性; *显示屏屏幕失效点; 符合 GB/T 9813.2 的要求. 150; 可靠性要求; *外设可靠性; *键盘按键寿命; ≧1000万次. 151; 可靠性要求; *鼠标按键寿命; ≧500万次. 152; 可靠性要求; *键盘鼠标线材寿命; 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好. 153; 可靠性要求; *风扇寿命; ≧4万小时. 154; 可靠性要求; *整机可靠性要求; *电磁兼容性要求的抗扰度; 符合GB/T 9254.2 的规定. 155; 可靠性要求; *环境条件要求的气候环境适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 156; 可靠性要求; *环境条件要求的振动适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 157; 可靠性要求; *环境条件要求的冲击适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 158; 可靠性要求; *环境条件要求的碰撞适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 159; 可靠性要求; *环境条件要求的运输包装件跌落适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 160; 可靠性要求; *MTBF 测试; MTBF(m1)≥25万小时. 161; 兼容要求; *兼容要求; *常用软件兼容; 应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件. 162; 兼容要求; *数据库兼容; 兼容3 个及以上厂商的数据库产品. 163; 兼容要求; *中间件兼容; 兼容3 个及以上厂商中间件产品. 164; 兼容要求; *平台软件兼容; 兼容3 个及以上厂商云计算及大数据平台. 165; 包装及运输要求; *包装及运输要求; *标志、包装、运输和贮存; 符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定. 166; 服务要求; *服务要求; *配置检查工具; 提供经自检测试工具. 167; 服务要求; *服务响应; a）提供产品 3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地12 小时响应要求）； b）提供政企专线 7*24 在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%. 168; 服务要求; *服务周期; 支持产品延保≥3 年； 提供每年延保服务报价； 提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）. 169; 服务要求; *预装操作系统; 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准、通过安全可靠测评的正版统信UOS V20操作系统（内核版本5.10），并提供不小于一年升级服务。. 170; 服务要求; *培训服务; 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容. 171; 服务要求; *典型问题解决手册; 提供典型问题解决说明文档或视频. 172; 服务要求; *厂家升级软件与扩容服务; 提供上门升级部件/软件的增值服务. 173; 服务要求; *整机质量服务要求; 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年. 174; 服务要求; *合格证书要求; 提供产品合格证. 175; 服务要求; *开箱组装/使用指导要求; 提供组装视频. 176; 服务要求; *驱动下载服务要求; 提供驱动光盘或下载方式. 177; 服务要求; *兼容适配软件下载服务要求; 提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）. 178; 服务要求; 跨架构平台应用兼容; 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用. 179; 供应保障要求; *供应链合规性; *产品部件保障; 保障产品主要部件提供6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品. 180; 供应保障要求; 供应链质量*; *抗干扰性; 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障. 181; 供应保障要求; *供应能力证明; 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货. 182; 安全要求; *关键部件安全要求; *关键部件安全要求; CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求. 183; 安全要求; *整机安全性要求; *密码算法实现; CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定. 184; 安全要求; USB 端口管控; 支持USB 端口管控. 185; 安全要求; 安全物理锁; 支持安全物理锁. 186; 安全要求; *信息安全基本要求; a）应符合GB/T 39276 的 5.2 的规定； b）生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞（如驱动程序等）可查看； c）产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口. 187; 安全要求; *固件安全启动; 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动. 188; 安全要求; *限用物质的限量要求; 符合GB/T 26572 中规定. |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表二：海洋场景云渲染仿真引擎

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 提供服务器（或云端）高性能实时渲染服务能力和SDK二次开发套件。支持将渲染画面通过视频串流的方式实时传输到访问终端，访问终端的操作实时反馈给服务器（或云端），达到无插件、跨平台、跨浏览器一致的浏览和操作体验。 平台软件为纯B/S架构：在服务器部署，采用云渲染架构，对客户端电脑配置无要求，浏览器访问，满足多并发、多用户的项目应用需求。 |
|  |  | 具体技术关键点如下： 1.三维数据处理能力：支持的类型包括但不限于地形、影像、倾斜模型、Max模型、BIM模型、海洋数据等三维数据处理能力等。 |
|  |  | 2.模型数据加载能力：支持各种格式的三维模型数据加载、展示，包括传统精模、倾斜摄影、激光点云、BIM等。 |
|  |  | 3.数据汇聚能力：支持第三方模型数据汇集、整合多来源的空间和业务数据。 |
|  |  | 4.渲染参数设置能力： 4.1支持模型的多种功能操作：具有模型转换、模型偏移、多级LOD开关、材质替换等功能；并且具有高精度模型原始数据优化能力。 |
|  |  | 4.2支持对精模的原始数据优化能力，包括几何合并、纹理合并、纹理分组、纹理压缩；支持自动生成多级LOD。 |
|  |  | 4.3支持对模型构建元素的空间及属性信息进行查询、定位支持矢量数据的加载及符号化设置及展示。 |
|  |  | 4.4数据库：具有相关属性自动入PostgreSQL数据库、唯一码赋值、数据索引创建等功能；支持挂接PostgreSQL数据库，调取属性信息。 |
|  |  | 4.5可设置相机水平视角、最低高度和裁切距离设置等参数。 |
|  |  | 4.6可实现对建筑模型精细程度的设置和调节。 |
|  |  | 5.实时渲染能力： 5.1可以模拟时间、 太阳、 月亮、 云、 雾、 雨雪、 海洋等环境。 |
| ▲ |  | 5.2支持二维数据、三维数据、实时监测数据、视频监控数据的集成展示，实现在地图上的二三维一体化、动态静态一体化、室内室外一体化管理。 |
|  |  | 5.3支持物联网监控与建筑、道路等三维场景融合展示。 |
|  |  | 5.4支持对建筑物、地形、管线等对象在各个维度进行剖切，查看模型内部结构。 |
|  |  | 6.二次开发能力： 提供二次开发接口及相应开发基础入门示例，二次开发接口包括相关测量工具、水淹分析、挖填方分析、等高线分析、纹理替换恢复等开发接口；入门示例包括一些场景运动仿真、水流仿真、场景标注、空间分析等。具备水动力模型仿真渲染标准化接口。 |
| ▲ |  | 7.仿真引擎需具备国产操作系统兼容证书。 |
|  |  | 8.提供至少三年的质量保证和产品维保服务。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表三：数字孪生图形工作站

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 序号; 指标分类; 一级指标; 二级指标; 技术参数要求. 1; 产品规格; *CPU规格; *CPU信息; 物理核心数: ≥16; (性能核）基本频率:≥ 2.1 GHz 线程数：≥24 末级缓存：≥30MB 处理器基础功耗 :65W 内存最高速率：≥DDR5 5600 MT/s 最大内存通道数：≥2. 2; 产品规格; *内存规格; *内存配置容量; ≥16GB. 3; 产品规格; *内存类型; 支持DDR4及以上内存类型. 4; 产品规格; *内存条配置数量 （板载内存不涉及）; ≥1. 5; 产品规格; *主板规格; *主板集成模块; 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现. 6; 产品规格; *主板支持的 CPU和内存情况; 兼容英特尔酷睿13/14代处理器；数量：1 内存:最大支持DDR5 5600 MT/s; 总容量最高支持到64GB. 7; 产品规格; 主板内置PCIe 插槽数量; 支持数量≥2 其中至少包括一个PCIe x16和一个PCIex1. 8; 产品规格; 特殊孔位及接口; a）在计算机主板预留满足 USB3.0 数据 传输规范的接口，工作电压 5V，最大 过电流应不小于 3A； b) 预留多功能导入装置板卡安装孔 位，采用内置方式与主机一体化集成， 容量不小于 145mm. 9; 产品规格; *主板其他内置接口; ≥2 个 M.2；（1 个用于 WLAN 的 M.2 插槽和 1 个用于存储的 M.2 2242/2280 插槽；≥2 个 SATA 硬盘接口；. 10; 产品规格; *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）; ≧32GB. 11; 产品规格; *内存插槽满配时提供的最高内存总容量; ≧64GB. 12; 产品规格; *存储设备规格; *固态盘数量; ≧1个. 13; 产品规格; *固态存储容量; ≥512GB. 14; 产品规格; *机械硬盘数量; 本次采购不作要求. 15; 产品规格; *机械硬盘总容量; 本次采购不作要求. 16; 产品规格; *机械硬盘转速; 本次采购不作要求. 17; 产品规格; 机械硬盘接口协议; 支持SATA 3.0及以上. 18; 产品规格; 机械硬盘形态; 3.5英寸. 19; 产品规格; 固态存储接口协议; PCIe/NVMe/M.2 等类型接口协议. 20; 产品规格; *固态存储形态; 采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA 等标准尺寸和接口定义. 21; 产品规格; 存储设备扩展盘位; ≥0. 22; 产品规格; *存储设备其他参数要求; a）固态盘应符合SJ/T 11654相关规定； b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628的相关规定. 23; 产品规格; *显卡规格; *显卡类型; 独立显卡. 24; 产品规格; *独立显卡显存类型; 支持GDDR7或以上显卡类型. 25; 产品规格; *独立显卡显存位宽; 显存位宽≥128bit. 26; 产品规格; *独立显卡显存容量; 显存容量≥8GB. 27; 产品规格; 独立显卡接口协议; 产品支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大 于等于 3.0 的独立显卡接口协议. 28; 产品规格; *显示设备规格; 显示屏屏占比; ≥80%. 29; 产品规格; *显示屏分辨率; ≥1920×1080. 30; 产品规格; 显示屏像素密度; ≥120像素/英寸. 31; 产品规格; 显示屏可视角度; 水平≥178°. 32; 产品规格; *显示屏尺寸; ≥23.8英寸. 33; 产品规格; *显示屏屏幕比例; 16:9. 34; 产品规格; *显示器外观颜色; 黑色. 35; 产品规格; *显示屏防蓝光; 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr) (瓦每坎特拉每球面度). 36; 产品规格; *显示屏低频闪; 显示屏应支持低频闪≤-35dB. 37; 产品规格; *显示屏防炫目; 显示屏镜面反射率≤10%. 38; 产品规格; *外设规格; 传声器数量; 本次采购不作要求. 39; 产品规格; 扬声器数量; 本次采购不作要求. 40; 产品规格; *鼠标数量; ≧1个. 41; 产品规格; *键盘数量; ≧1个. 42; 产品规格; *摄像头数量; 本次采购不作要求. 43; 产品规格; 光驱数量; 本次采购不作要求. 44; 产品规格; *键盘按键数目; 104 键. 45; 产品规格; *摄像头像素; 本次采购不作要求. 46; 产品规格; *摄像头分辨率; 本次采购不作要求. 47; 产品规格; *扬声器功率; 本次采购不作要求. 48; 产品规格; *扬声器频率范围; 本次采购不作要求. 49; 产品规格; 扬声器总谐波失真; 本次采购不作要求. 50; 产品规格; 扬声器最大声压级; 本次采购不作要求. 51; 产品规格; *键盘连接方式; USB有线. 52; 产品规格; *键盘键程; 2.3mm ~ 4.0mm. 53; 产品规格; *键盘按键压力; 按键压力应在0.54 N±0.14N. 54; 产品规格; *有线键盘连接线; ≧1.5 米. 55; 产品规格; *键盘颜色; 黑色. 56; 产品规格; *键盘其他要求; 键盘外观结构、连接方式、主要功能、 安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081 的相关规定. 57; 产品规格; *鼠标连接方式; 有线. 58; 产品规格; *有线鼠标连接线; ≧1.5米. 59; 产品规格; *鼠标DPI分辨率; ≥800. 60; 产品规格; 鼠标颜色; 黑色. 61; 产品规格; *鼠标其他要求; 符合GB/T 26245 的相关规定. 62; 产品规格; 内置光驱; 本次采购不作要求. 63; 产品规格; *网络设备规格; *有线网卡数量; ≧1. 64; 产品规格; 无线网卡及天线数量; 本次采购不作要求. 65; 产品规格; 单无线网卡天线数量; 本次采购不作要求. 66; 产品规格; *外部接口规格; *USB 接口数量; ≥6，机箱前板至少包括 2 个 USB3.0 及以上接口. 67; 产品规格; USB母座接口要求; 机箱前面板额外预留2 个专用USB 母座接口孔位和1 个通用A 型USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm. 68; 产品规格; *视频接口数量; ≥2. 69; 产品规格; *音频接口数量; ≧2. 70; 存储卡接口数量; ≧0. 71; 产品规格; *整机基础规格; *整机外观; a）产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b）产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c）宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数。. 72; 产品规格; *整机结构; a）机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b）产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c）所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d）产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e）所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f）可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g）拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h）整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i）如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j）各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k）各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l）各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m）对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n）其它要求应符合GB/T 9813.1 的相关规定. 73; 产品规格; *机箱防护要求; 机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求. 74; 产品规格; *整机噪音; 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel. 75; 产品规格; *整机散热; 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a）出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b）可触及面温度小于45℃； c）显示器表面温度：显示屏温度不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃. 76; 产品规格; *整机能效限定值; 产品能效限定值达到GB28380-2012标准中能效等级 2 级及以上. 77; 产品规格; *机身材质; 金属. 78; 产品规格; *机身颜色; 黑色. 79; 产品规格; *机箱尺寸容量; ≥15L. 80; 性能要求; *CPU性能; *CPU 物理核数; ≥16核. 81; 性能要求; *CPU 主频; ≥2.1GHz. 82; 性能要求; *CPU 末级缓存容量; ≥30MB. 83; 性能要求; *CPU 支持的内存最高速率; ≧5600MT/s. 84; 性能要求; *内存性能; *内存读写速率; ≧3200MT/s. 85; 性能要求; *显卡性能; *显示分辨率; ≥4096×2160. 86; 性能要求; *显卡显示芯片核心频率; ≥2280MHz（基础频率）. 87; 性能要求; *显存等效频率; ≧4560MHz. 88; 性能要求; *显卡可支持多屏同时显示数量; 支持4块屏幕同时显示，分辨率应不低于 4096×2160. 89; 性能要求; *显示设备性能; *显示屏刷新率; ≥75Hz. 90; 性能要求; *显示屏位深; ≥8 位. 91; 性能要求; *显示屏色域; ≥98% sRGB. 92; 性能要求; *显示屏色准; △E ≤ 3. 93; 性能要求; *显示屏响应时间; ≤14ms. 94; 性能要求; *显示屏亮度; ≥250 尼特. 95; 性能要求; *显示屏亮度一致性; ≥70%. 96; 性能要求; *显示屏对比度; ≥1000：1. 97; 性能要求; *显示屏其他参数; 其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定. 98; 性能要求; *网络设备性能; *有线网卡速率; 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 支持SFP+的独立网卡网口速率均不少于10GE. 99; 性能要求; 支持无线网络通信技术协议; 支持WAPI 或WiFi5.0 及以上协议. 100; 性能要求; 无线网卡频宽; ≥0. 101; 功能要求; *主板功能; *内存扩展接口（板载内存不涉及）; ≥2. 102; 功能要求; 存储扩展接口（板载存储不涉及）; 支持存储设备扩展接口≧2 个，如 SATA3.0、M.2 等接口类型. 103; 功能要求; *主板USB 瞬间过流保护; 支持瞬间过流保护功能. 104; 功能要求; *主板防静电保护; 支持防静电保护功能. 105; 功能要求; *I/O 接口功能; 提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O 接口应具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力. 106; 功能要求; *显卡功能; *显卡外接显示接口; 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1种显示接口，并与显示器接口相匹配. 107; 功能要求; 独立显卡数量; ≥1. 108; 功能要求; *显示设备功能; *显示器接口; 显示器应与显卡外接显示接口匹配. 109; 功能要求; *显示器支架; 本次采购不作要求. 110; 功能要求; *显示器参数调节; a) 提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节. 111; 功能要求; 外设功能; 摄像头物理隐私宝物开关; 本次采购不作要求. 112; 功能要求; 传声器降噪; 本次采购不作要求. 113; 功能要求; 键盘背光; 本次采购不作要求. 114; 功能要求; 光驱功能; 本次采购不作要求. 115; 功能要求; *存储功能; *存储功能; 通过 SATA 固态存储 /SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能. 116; 功能要求; 内置控制固态存储加密; 固态存储宜通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。符合如下要求： a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除； d) 宜具有存储状态指示灯，并可通过不同显示方式给出数据读写状态. 117; 功能要求; *网络设备功能; *网络功能; a）支持网络连接、网络开启/关闭功能； b）支持访问网络和数据交换功能. 118; 功能要求; 无线网卡频段; 本次采购不作要求. 119; 功能要求; 物理开关; 本次采购不作要求. 120; 功能要求; *数据传输; 支持持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能. 121; 功能要求; 蓝牙协议; 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0 版 本. 122; 功能要求; *有限网卡接口类型; 支持RJ45 接口. 123; 功能要求; 无线网卡标准; 若配备无线网卡应符合GB 15629.11（所有部分）. 124; 功能要求; *网络设备拆装; 若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等. 125; 功能要求; *外部接口功能; *音频接口类型; 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口. 126; 功能要求; *视频接口类型; 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1种显示接口. 127; 功能要求; *HDMI、DP、 Type-C 显示接口要求; 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出. 128; 功能要求; 其他接口; a) 产品支持串行接口，可实现GB/T6107 的功能； b) 产品支持并行接口，可实现GB/T18235.1 的功能. 129; 功能要求; 存储卡接口类型; 本次采购不作要求. 130; 功能要求; *电源功能; *电源线适配能力; 电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求. 131; 功能要求; *操作系统及软件功能; *中文信息处理要求; 符合GB 18030 的相关规定. 132; 功能要求; *操作系统备份及还原功能; 支持操作系统备份及还原功能. 133; 功能要求; *固件备份还原能力; 支持备份及还原固件的功能. 134; 功能要求; *操作系统及驱动升级; 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级. 135; 功能要求; 固件升级; 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级. 136; 功能要求; *BIOS 支持关闭通讯接口; 支持BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能. 137; 功能要求; *固件查看信息; 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能. 138; 功能要求; *固件设置启动顺序; 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动. 139; 功能要求; *固件设置口令; 支持设置口令、修改口令、验证口令功能. 140; 功能要求; *固件设置网络引导; 支持网络引导启动和关闭功能。. 141; 功能要求; 生物识别功能; 指纹识别; 本次采购不作要求. 142; 功能要求; 人脸识别; 本次采购不作要求. 143; 功能要求; 静脉识别; 指静脉识别功能符合GB/T 33135 的相关规定. 144; 功能要求; 硬件加速功能; NPU/GPU等AI 加速模块; 支持NPU/GPU 等AI 加速模块. 145; 功能要求; 视频编解码加速模块; 支持视频编解码加速模块. 146; 功能要求; 影像处理加速模块; 支持影像处理加速模块. 147; 可靠性要求; *存储设备可靠性; *固态存储寿命; TBW≧80TB. 148; 可靠性要求; *机械硬盘寿命; 本次采购不作要求. 149; 可靠性要求; *显示设备可靠性; *显示屏屏幕失效点; 符合 GB/T 9813.2 的要求. 150; 可靠性要求; *外设可靠性; *键盘按键寿命; ≧1000万次. 151; 可靠性要求; *鼠标按键寿命; ≧500万次. 152; 可靠性要求; *键盘鼠标线材寿命; 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好. 153; 可靠性要求; *风扇寿命; ≧4万小时. 154; 可靠性要求; *整机可靠性要求; *电磁兼容性要求的抗扰度; 符合GB/T 9254.2 的规定. 155; 可靠性要求; *环境条件要求的气候环境适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 156; 可靠性要求; *环境条件要求的振动适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 157; 可靠性要求; *环境条件要求的冲击适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 158; 可靠性要求; *环境条件要求的碰撞适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 159; 可靠性要求; *环境条件要求的运输包装件跌落适应性; 符合GB/T 9813.1 中规定. 160; 可靠性要求; *MTBF 测试; MTBF(m1)≥25万小时. 161; 兼容要求; *兼容要求; *常用软件兼容; 应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件. 162; 兼容要求; *数据库兼容; 兼容3 个及以上厂商的数据库产品. 163; 兼容要求; *中间件兼容; 兼容3 个及以上厂商中间件产品. 164; 兼容要求; *平台软件兼容; 兼容3 个及以上厂商云计算及大数据平台. 165; 包装及运输要求; *包装及运输要求; *标志、包装、运输和贮存; 符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定. 166; 服务要求; *服务要求; *配置检查工具; 提供经自检测试工具. 167; 服务要求; *服务响应; a）提供产品 3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地12 小时响应要求）； b）提供政企专线 7*24 在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%. 168; 服务要求; *服务周期; 支持产品延保≥3 年； 提供每年延保服务报价； 提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）. 169; 服务要求; *预装操作系统; 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准、通过安全可靠测评的正版统信UOS V20操作系统（内核版本5.10），并提供不小于一年升级服务。. 170; 服务要求; *培训服务; 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容. 171; 服务要求; *典型问题解决手册; 提供典型问题解决说明文档或视频. 172; 服务要求; *厂家升级软件与扩容服务; 提供上门升级部件/软件的增值服务. 173; 服务要求; *整机质量服务要求; 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年. 174; 服务要求; *合格证书要求; 提供产品合格证. 175; 服务要求; *开箱组装/使用指导要求; 提供组装视频. 176; 服务要求; *驱动下载服务要求; 提供驱动光盘或下载方式. 177; 服务要求; *兼容适配软件下载服务要求; 提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）. 178; 服务要求; 跨架构平台应用兼容; 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用. 179; 供应保障要求; *供应链合规性; *产品部件保障; 保障产品主要部件提供6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品. 180; 供应保障要求; 供应链质量*; *抗干扰性; 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障. 181; 供应保障要求; *供应能力证明; 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货. 182; 安全要求; *关键部件安全要求; *关键部件安全要求; CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求. 183; 安全要求; *整机安全性要求; *密码算法实现; CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定. 184; 安全要求; USB 端口管控; 支持USB 端口管控. 185; 安全要求; 安全物理锁; 支持安全物理锁. 186; 安全要求; *信息安全基本要求; a）应符合GB/T 39276 的 5.2 的规定； b）生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞（如驱动程序等）可查看； c）产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口. 187; 安全要求; *固件安全启动; 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动. 188; 安全要求; *限用物质的限量要求; 符合GB/T 26572 中规定. |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表四：海洋牧场微晶光场3D体验系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、海洋牧场微晶光场3D体验系统 1、采用偏光被动式的3D显示系统方案 |
|  |  | 2、显示区域面积不小于7平方，点间距≤1.86mm。 |
|  |  | 3、显示模组除接口外模组厚度<12mm. |
| ▲ |  | 4、3D显示技术：显示屏支持无需额外的增加LED显示屏的接收卡、无需120Hz及更高的刷新率，普通60Hz即可行成画面稳定、无频闪问题的3D图像（投标时须提供官网相应功能截图或技术白皮书或使用说明书或第三方机构的检验报告作为证明材料） |
| ▲ |  | 5、屏幕3D状态下白平衡亮度≥400cd/㎡。 |
|  |  | 6、防紫外:紫外光透过率≤1%；蓝光隔离措施:无≤460nm短波有害蓝光 |
|  |  | 7、封装方式:表面防眩封装，可擦拭、清洗 |
|  |  | 8、VICO指数:支持人眼视觉舒适度达到范围在0-1级。 |
| ▲ |  | 9、3D显示方式:支持3D显示列陈式圆偏振、被动式、不闪式（投标时须提供官网相应功能截图或技术白皮书或使用说明书或第三方机构的检验报告作为证明材料） |
|  |  | 10、余晖消除:支持LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖影现象，余晖消除 |
|  |  | 11、显示效果无失真:LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真 |
|  |  | 12、保护技术：显示屏支持具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并支持具有过流、短路、过压、欠压、保护等功能。 |
|  |  | 13、表面雾度：≥60%±2%，有效防止反光。 |
|  |  | 14、显示功能：支持2D、3D兼容，显示模式随意切换 |
| ▲ |  | 15、3D眼镜：无须充电，重量≤18g（投标时须提供官网相应功能截图或技术白皮书或使用说明书或第三方机构的检验报告作为证明材料） |
| ▲ |  | 16、3D串扰度：≤1.5（投标时须提供官网相应功能截图或技术白皮书或使用说明书或第三方机构的检验报告作为证明材料） |
|  |  | 二、3D接收卡/电源： 1）支持逐点亮色度校正，配合校正软件，有效消除色差，支持 mapping 功能，可在箱体上显示网口信息和接收卡编号；支持快速修缝，使显示屏画面更加均匀。 |
|  |  | 2）支持带载≥512X256像素。 最大支持≥ 32 扫。 |
|  |  | 3、视频拼控器： 1）支持不少于2 种输入接囗；≥1xDP 1.2；≥4 ×SL-DVI |
|  |  | 2）支持≥16 路干兆网囗，≥4 路光纤输出。 |
|  |  | 3）支持DP 输入时最大带载≥880 万像素，支持DL-DVI 输入时最大带载≥830万像素。 |
|  |  | 4、3D视频融合器：支持3D格式内容一键切换2D/3D；并可接入实时3D远程信号。支持 4K HDMI/DP信号输入。支持桌面pad控制。 |
|  |  | 5、显示系统显示屏配电系统：支持具有过流、短路、过压、欠压保护功能。配电系统支持采用分步顺序延时启动。支持远程控制配电柜开关。配电柜内安装符合国家标准的防雷设备，并可靠接地，防雷系统接地电阻≤4Ω。柜/箱体支持抗震，防潮，防腐等，电气元件布局合理，符合国家标准及规范。设备含PLC控制模块。 |
|  |  | 6、偏光3D眼镜≥250副，无须任何电力支持，每副重量＜18g |
|  |  | 7、控制机柜：机柜尺寸≥600*600*1800mm 8、3D影片出屏率≥80%，无眩晕感。 |
|  |  | 9、3D播放器（提供软件著作权）： 1）立体视差调节：支持立体视差实时调整，调整后画面无缺失，左右边缘无切割； |
|  |  | 2）区域3D显示：支持区域化3D显示，用户可通过快捷鼠标交互将选定区域全屏放大显示； |
|  |  | 3）多折显示：播放器支持多折显示，播放窗口可分别同时显示图片、视频等内容，例如中间区域为微晶3D显示区，两侧为广告或图片说明； |
|  |  | 3D软件适配：具备3D软件适配功能，软件底层架构支持UE或者Unity,输出方式为左右格式或者上下格式，或者提供SDK接口文档用于适配微晶3D光场沉浸系统。 |
|  |  | 拼控软件系统：可根据3D立体显示屏分辨率，实现点对点控制及3D显示； |
|  |  | 拼控软件系统：具备有限转完全功能：开启后可将输入源的RGB有限颜色空间自动转换成RGB完全颜色范围； |
|  |  | 拼控软件系统：支持逐点亮色度校正； |
|  |  | 拼控软件系统：硬件打屏功能，校正时无需输入视频源，可直接使用硬件进行打屏； |
|  |  | 拼控软件系统：支持多台设备级联。 |
|  |  | 拼控软件系统：支持RGB独立Gamma调节。 |
|  |  | 三、1、钢结构：需配套现场定制安装服务。 |
|  |  | 四、海洋牧场场景数据运行支撑环境： 需提供AI边缘计算盒子运行环境支撑资源用于支撑海洋牧场场景环境运行，流处理器核心数不低于8700个，总体核心处理单元不低于24C，缓存单元不低于32GB，存储空间不低于512GB。 |
|  |  | 五、维保要求：提供至少三年的质量保证和产品维保服务 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表五：海洋牧场三维底板系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. 集成湛江海域某海洋牧场地形、影像、BIM模型等多源数据。 |
|  |  | 2. 为所有模型提供统一的空间基准，保证所有空间数据位置信息准确。 |
|  |  | 3.场景搭建：须将上述所有模型与数据在三维底板之上进行精准融合，搭建完整的海洋牧场数字孪生场景。（投标时需提供产品功能视频演示） |
|  |  | 4.场景美化：需对最终三维场景进行光照、水体和环境特效等美化渲染，达到高度逼真和沉浸感的视觉效果。 |
|  |  | 5.将构建好的场景发布成视频流服务，为二次开发提供三维场景服务。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表六：三维模型数据建模（感知设备三维模型）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. 视频监控设备建模：基于现有和采购的视频监控设备图纸，通过BIM建模工具，完成视频监控设备模型构建 |
|  |  | 2. 监测传感设备模型建模：基于现有和采购的监测传感设备图纸，通过BIM建模工具，完成监测传感设备模型构建。 |
|  |  | 3. 测声纳设备模型建模：基于现有和采购的声纳设备图纸，通过BIM建模工具，完成声纳设备模型构建。 |
|  |  | 4.监测平台模型建模：基于现有和采购的监测平台图纸，通过BIM建模工具，完成监测平台模型构建 |
|  |  | 5.水上无人船设备模型建模：基于现有和采购的水上无人船设备图纸，通过BIM建模工具，完成水上无人船设备模型构建 |
|  |  | 6.水下机器人设备模型建模：基于现有和采购的水下机器人设备图纸，通过BIM建模工具，完成水下机器人设备模型构建 |
|  |  | 7.感知设备三维模型属性信息挂接：将各类感知设备的属性信息与三维模型构建关联关系，支撑感知设备属性信息关联展示。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表七：三维模型数据建模（海洋牧场养殖设备三维模型）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.网箱系统设备三维建模：基于网箱设备图纸信息，通过BIM建模工具，完成网箱系统模型，需包含可配置的网衣、框架、浮子、沉子及锚固系统等部分。 |
|  |  | 2.投饵设备三维建模：基于投饵设备图纸信息，通过BIM建模工具，完成投饵设备模型，需包含手动投饵、自动投饵机等部分。 |
|  |  | 3.增氧设备三维建模：基于增氧设备图纸信息，通过BIM建模工具，完成增氧模型，需包含可配置的气泵、增氧机、微孔曝气等部分。 |
|  |  | 4.采捕设备三维建模：基于采捕设备图纸信息，通过BIM建模工具，完成采捕模型，需包含可配置的渔网、吊网等部分。 |
|  |  | 5.海洋牧场养殖设备三维模型属性信息挂接：将各类海洋牧场养殖设备的属性信息与三维模型构建关联关系，支撑海洋牧场养殖设备属性信息关联展示。 |
| ★ |  | 6.支持海洋牧场养殖关键设备状态动画操作（如运行、停止）。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表八：三维模型数据建模（养殖对象形态构造三维模型）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.基于湛江海域某海洋牧场主要养殖鱼种（如大黄鱼、金鲳鱼等）模样，通过三维建模软件，完成养殖鱼种稚鱼期三维模型构建。 |
|  |  | 2.基于湛江海域某海洋牧场主要养殖鱼种（如大黄鱼、金鲳鱼等）模样，通过三维建模软件，完成养殖鱼种幼鱼期三维模型构建。 |
|  |  | 3.基于湛江海域某海洋牧场主要养殖鱼种（如大黄鱼、金鲳鱼等）模样，通过三维建模软件，完成养殖鱼种成鱼期三维模型构建。 |
|  |  | 4.模型应能体现不同生长阶段的形态、比例特征变化等属性信息。 |
|  |  | 5.需提供健康与典型疾病状态（如体表溃疡、鳃部充血）的对比模型。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表九：三维模型数据建模（海洋牧场周边环境三维模型）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.构建湛江海域某海洋牧场高仿真、支持动态驱动的三维水域环境模型： |
|  |  | 2.包括海底地形、动态水流等视觉效果。 |
|  |  | 3.构建湛江海域某海洋牧场高仿真、支持动态驱动的三维气象环境模型，包括模拟日照、降雨、风场等视觉效果。 |
|  |  | 4.构建湛江海域某海洋牧场高仿真、支持动态驱动的三维生物环境模型，包括模拟基础浮游生物、海鸟、其他鱼类等视觉效果。 |
|  |  | 5.构建湛江海域某海洋牧场高仿真、支持动态驱动的洋流可视化模型视觉效果。（投标时需提供产品功能视频演示） |
|  |  | 6.构建湛江海域某海洋牧场高仿真、支持动态驱动的海温可视化模型视觉效果。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表十：三维模型数据建模（不同品类和大小状态的鱼群模型）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.需提供湛江海域某海洋牧场不同品类的集群式鱼群三维模型。 |
|  |  | 2.需提供湛江海域某海洋牧场不同大小的集群式鱼群三维模型。 |
|  |  | 3.需提供湛江海域某海洋牧场不同密度的集群式鱼群三维模型。 |
|  |  | 4.鱼群运动应基于数字孪生自带算法，模拟避障、觅食、聚集等自然行为。 |
|  |  | 5.支持通过数据驱动鱼群的整体分布与运动轨迹。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表十一：水下机器人

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.机器人本体： 1.1主体尺寸:≥700mm*450mm*300mm(外设除外)； |
| ▲ |  | 1.2推进器数量及排布:不超过6个，全矢量排布;（投标时须提供官网相应功能截图或技术白皮书或使用说明书或第三方机构的检验报告作为证明材料） |
|  |  | 1.3推进器功率:单个推进器≥1000W |
|  |  | 1.4整机推力:≥18kg |
|  |  | 1.5空气中重量（质量）:≤22kg(不含外设); |
|  |  | 1.6最大下潜深度:≥350米; |
|  |  | 1.7抗流能力：无需人工顶流操控，可实现一键定点自动抗流，抗流能力不小于1.5m/s(或3节） |
|  |  | 1.8机身材质:主体均使用碳纤维、不锈钢、玻璃微珠等复合材料，具有耐腐蚀性。 |
|  |  | 1.9本体续航:实时电池供电或岸基直供电系统。可续航时间≥6小时 |
|  |  | 1.10机器本体集成照明：照明灯数量不小于2个，总亮度不小于12000流明，亮度等级不少于3种或支持无极调节 |
| ▲ |  | 1.11支持360°任意维度运动和悬停及深度锁定功能，锁定在±0.1°俯仰角或者±0.1°倾斜角。（投标时须提供官网相应功能截图或技术白皮书或使用说明书或第三方机构的检验报告作为证明材料） |
|  |  | 1.12安全要求：机器人在水中发生翻转时，能通过遥控器控制一键回正；机器可实现在水里一键自动清洗 |
|  |  | 2.岸基操控系统（操控平台）： 2.1显示器尺寸：≥7寸，700Sd/㎡（亮度）；无线网络：5GHz WiFi；电池使用时长：≥6小时；重量：≤1500g；防护等级：≥IP54，防水、防尘；分辨率不低于：1920*1200；信息采集及显示功能：声呐图像与摄像头图像可以在同一个屏幕界面显示（分屏），且可根据岸基操控人员选择，实时相互切换 |
|  |  | 3.线缆盘： 3.1重量≤12kg，长度≥300米，承载拉力≥200kgf，线缆直径≥6mm |
|  |  | 4.机械手： 4.1抓取力≥200N，开口宽度 (mm)≥100，开口角度≥70°。 |
|  |  | 4.2机械臂安装方式：可拆卸，框架固定对合机械手。 |
|  |  | 5.符合小型化： 无需配备大型作业船只及大型吊机，可轻便携带到作业现场，设备操控人员≤2人 |
| ▲ |  | 6.机器人航速：＞3节（投标时须提供官网相应功能截图或技术白皮书或使用说明书或第三方机构的检验报告作为证明材料） |
|  |  | 7.摄像头： 7.1数量及安装方式：2个，内置于水下机器人本体内；照片像素：≥1200万；解析度：4K；空气中镜头广角：≥166° |
| ▲ |  | 7.2AI智能视觉锁定功能：目标物实时智能锁定可在运动状态下持续保持锁定目标物（投标时须提供官网相应功能截图或技术白皮书或使用说明书或第三方机构的检验报告作为证明材料） |
| ▲ |  | 7.3具备协同功能：两个摄像头为互补广角镜头，可同时显示或随时切换画面 |
|  |  | 8.控制要求 8.1运动：左右平移、左转右转、上浮下潜、前进后退，上仰下俯、翻滚、任意角度悬停/航行。 |
|  |  | 8.2速度调节功能：机器人可无极调速。 |
|  |  | 8.3控制模式：具有两种以上控制模式：定姿态控制模式；自由控制模式； |
| ▲ |  | 8.4运行姿态：机器人在360°任意角度和姿态下能完成航行、左右、上下和悬停控制，包括上仰下俯、翻滚、倒立、侧行等（投标时须提供官网相应功能截图或技术白皮书或使用说明书或第三方机构的检验报告作为证明材料） |
| ▲ |  | 8.5悬停要求：支持360°任意维度运动和悬停及深度锁定功能，锁定在±0.1°俯仰角或者±0.1°倾斜角，定深误差±1cm。（投标时须提供官网相应功能截图或技术白皮书或使用说明书或第三方机构的检验报告作为证明材料） |
| ▲ |  | 8.6定位及导航：水下定位及路径规划和自主巡航，具备3D路径规划和自主航行（可设定平面、深度、俯仰角）（投标时须提供官网相应功能截图或技术白皮书或使用说明书或第三方机构的检验报告作为证明材料） |
|  |  | 9.信息采集及显示功能 9.1信息采集功能：机器人采集和显示温度、湿度、水深、航向和姿态信息。 |
|  |  | 9.2信息显示功能：遥控器具有机器人电池电量显示、视频录制保存和回放、拍照、操作模式显示和舱内浸水报警功能。 |
|  |  | 9.3 APP可支持软件系统：ISO系统、安卓系统、Windows系统 |
|  |  | 9.4无线图传功能接口：具备将机器人作业时的水下画面通过岸基遥控系统接口无线传输至控制室监控中心，无线传输距离不低于2km |
|  |  | 9.5激光标尺：配置激光标尺，采用内置于机器人内部，激光数量2个，波长660nm，激光颜色为红色 |
|  |  | 9.6机器人储存：内存不低于128G×2，最大可扩展512G |
|  |  | 9.7负载能力：最大负载重量不低于8kg |
|  |  | 9.8返航功能：具备一键返航功能 |
|  |  | 9.9潜水员跟踪功能：自动跟踪潜水员进行协同作业 |
|  |  | 9.10负载接口：机器人具备4个以上负载接口 |
|  |  | 9.11支持HD高清传输、多屏幕切换及远程直播功能 |
|  |  | 9.12机器人本体电池采用内置式，具备快拆功能，可快速更换 |
|  |  | 10.1传输与远程协作：可通过USB-A接口、mircoSD及USB-C接口、卡实现作业数据、影像记录的读取与传输；通过HDMI与Wi-Fi模组接口，进行作业画面与数据实时传输，实现作业现场与指挥中心“同屏”协作 |
|  |  | 10.2多终端连接:通过以太网接口或Wi-Fi模组接口，可实现多终端设备连接 |
|  |  | 1 维保要求：提供至少三年的质量保证和产品维保服务。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表十二：多普勒计程仪（集成惯导功能）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 多普勒计程仪 1.工作频率≥600kHz； |
|  |  | 2.测速度:0.1%±1mm/s； |
|  |  | 3.最大对底高度:≥100m； |
|  |  | 4.地形跟随范围：0.15m-99.5m； |
|  |  | 5.惯性导航：支持； |
|  |  | 6.防触底：支持； |
| ▲ |  | 7.定点抗流悬停：支持；（投标时须提供官网相应功能截图或技术白皮书或使用说明书或第三方机构的检验报告作为证明材料） |
|  |  | 8.抗流悬停精度：±10cm |
|  |  | 9.维保要求：提供至少三年的质量保证和产品维保服务 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表十三：水下定位模组GNSS

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 水上辅助定位系统 1.水下工作深度≥300米； |
|  |  | 2.输入电压DC7-30V； |
|  |  | 3.通信100-BaseT以太网； |
|  |  | 4.空气中重量≤400g；淡水中重量≤250g；（投标时须提供官网相应功能截图或技术白皮书或使用说明书或第三方机构的检验报告作为证明材料） |
|  |  | 5.工作温度-10℃~60℃ |
|  |  | 6.具备快拆、快装功能，模块化设计 |
|  |  | 7.维保要求：提供至少三年的质量保证和产品维保服务 |
|  |  | 8.水下定位模组需集成至水下机器人本体上，辅助定位时需在APP显示界面实时显示经纬度。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表十四：渔网补网器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 渔网补网器： 1.对网格尺寸：长不小于13cm*宽不小于13cm |
|  |  | 2.耐压深度不低于100米水深。 |
|  |  | 3.可以集成在水下机器人上面。 |
|  |  | 4.材质采用复合材料，轻便、耐压。 |
|  |  | 5.具备快拆、快装功能，模块化设计。 |
|  |  | 6.工作温度：-10~60℃。 |
|  |  | 7.重量不超过3kg。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表十五：水质取样器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.容量:不小于500ml |
|  |  | 2.耐压等级:不小于300米 |
|  |  | 3.材料采用复合材质，耐压、防水 |
|  |  | 4.取样器采用快拆、快装功能，模块化设计 |
|  |  | 5.采样时取样器操控由水下机器人APP软件操控界面控制，在水下机器人的岸基操控界面实时传输显示水质采样进程及采用开始、暂停、停止 |
|  |  | 6.工作温度：-10~60℃ |
|  |  | 7.输入电压：3-50VDC |
|  |  | 8.通信端口：以太网 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表十六：四合一水质传感器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.溶解氧：测量范围0~20.00 mg/L；分辨率0.01mg/L,0.1C； |
|  |  | 2.浊度: 测量范围0-1000NTU；分辨率0.1NTU/0.1C； |
|  |  | 3.盐度：测量范围0~70.0PSU；分辨率0.1PSU； |
|  |  | 4.pH值: 测量范围0~14pH;分辨率0.01pH； |
|  |  | 5.数据格式:实时值； |
|  |  | 6.工作深度:≥100m； |
|  |  | 7.共工作温度：-10~40℃； |
|  |  | 8.接口RS-485(Modbus/RTU)； |
|  |  | 9.材料采用复合材质，耐压、便携、轻量化； |
|  |  | 10.采用快拆、快装功能，模块化设计； |
|  |  | 11.传感器操控由水下机器人APP软件操控界面控制，在水下机器人的岸基操控界面实时传输显示结果并实时传输至岸基人员； |
|  |  | 12.可集成到水下机器人本体上； |
|  |  | 13.维保要求：提供至少三年的质量保证和产品维保服务。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表十七：水下网兜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 水下网兜（2个）： 1.工作深度不小于150m； |
|  |  | 2.材质：复合材料，渔网材质尼龙； |
|  |  | 3.采用快拆、快装功能，模块化设计； |
|  |  | 4.可集成到水下机器人本体上； |
|  |  | 5.工作温度-10~50℃； |
|  |  | 6重量不大于3kg； |
|  |  | 水下圆规标尺（1个）： |
|  |  | 1.测量精度：毫米级； |
|  |  | 2.精确度：±1mm； |
|  |  | 3.最大测量范围：不小于12cm； |
|  |  | 4.接口：Ethernet； |
|  |  | 5.工作深度：不小于350m； |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表十八：备用电池及备用电源

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.应急备用电源系统：户外应急作业电源系统，电池类型磷酸铁锂电池； |
|  |  | 2.USB接口数量不小于4个； |
|  |  | 3.支持电量数字显示； |
|  |  | 4.电源容量不低于2000Wh； |
|  |  | 5.备用电池系统：备用电池容量不低于388.8wh； |
|  |  | 6.锂离子电池（航空箱包装，防摔）； |
|  |  | 7.需满足水下机器人专业作业使用。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表十九：养殖装备管理与展示（网箱设备可视化展示模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.集成湛江海域某海洋牧场养殖环境中的网箱高精度三维模型。（投标时需提供产品功能视频演示） |
|  |  | 2. 网箱的高精度三维模型应该包括结构、尺寸、材质等属性信息，支持点击查看。 |
|  |  | 3.支持将网箱锚泊位置、姿态、吃水深度等状态数据与三维模型实时绑定与动态更新。 |
|  |  | 4.支持将网箱部署的水温、盐度、溶解氧、流速仪等各类传感器的实时监测数据进行集成。 |
|  |  | 5.实现各类传感器的实时监测数据以数据标签、颜色映射或动态图表等形式在对应三维模型位置进行实时叠加展示。 |
|  |  | 6.网箱运行状态出现问题时，显示异常状态。 |
|  |  | 7.提供标准化控制接口，支持授权用户通过三维场景对网箱附属设备进行远程操控。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表二十：养殖装备管理与展示（鱼排设施可视化展示模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.集成湛江海域某海洋牧场养殖环境中的不同布局与结构的鱼排高精度三维模型。（投标时需提供产品功能视频演示） |
|  |  | 2.鱼排的高精度三维模型应该清晰展示工作平台、通道、养殖单元、设备区的空间关系。 |
|  |  | 3.支持将渔排上部署的水质监测传感器数据（水温、溶解氧、pH、氨氮等）实时集成，并在三维模型中对应的传感器位置进行可视化展示。 |
|  |  | 4.需在三维场景中展示发电机、水泵、投饵机等关键设备的实时运行状态（运行/停止/故障），状态信息可通过图标、颜色或简单动画表示。 |
|  |  | 5.当监测到设备电流异常、泵压不足等故障时，系统应能自动定位故障设备模型并发出报警。 |
|  |  | 6.支持通过三维界面或设备列表，对渔排上的可控设备进行远程启停、参数设置等操作，如远程启动/停止发电机、调节水泵流量等。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表二十一：养殖装备管理与展示（养殖平台可视化展示模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.集成湛江海域某海洋牧场养殖环境中的养殖平台三维模型。（投标时需提供产品功能视频演示）） |
|  |  | 2.支持将平台自动投喂系统的投喂量、投喂频率等生产数据，在三维场景的相关区域进行集成展示。 |
|  |  | 3.需精准定位到投喂机、增氧机、水循环泵、发电机组等平台核心设备位置 |
|  |  | 4.需实时展示投喂机、增氧机、水循环泵、发电机组等平台核心设备的运行状态与关键参数 |
|  |  | 5.支持用户从宏观视角俯瞰整个平台布局，并可无缝切换至微观视角，查看具体养殖舱内或设备间的详细情况。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表二十二：养殖装备管理与展示（水下装备可视化展示模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.集成养殖环境中的水下机器人三维模型。 |
|  |  | 2.支持将水下机器人的实时位置、姿态、航行轨迹，以及悬停状态的水下摄像头位置，在三维海底场景中进行准确标绘与动态更新。 |
|  |  | 3.集成水下机器人实时视频拍摄视频和图像数据，融合在三维场景的对应空间位置进行展示。 |
|  |  | 4.集成水下机器人实时采集的水质数据，融合在三维场景的对应空间位置进行展示。 |
|  |  | 5.展示水下机器人的电量、深度、速度等状态信息，并支持在三维场景中规划其侦查或作业路径，实现任务的可视化管理。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表二十三：动态环境仿真展示（实时监测数据可视化展示模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. 应支持通过标准协议实时接入并融合海洋牧场内布设的各类水温、盐度、溶解氧、pH、流速等传感器数据，数据延迟不超过30秒。 |
|  |  | 2. 提供至少三种可选的数据展示视图，包括：综合仪表盘、基于三维场景的监测站点分布与数据标注、以及可自由配置的折线图/柱状图等时间序列图表。 |
|  |  | 3. 提供历史数据查询功能，支持按时间范围、监测站点、参数类型进行组合查询。 |
|  |  | 4.实现水温、盐度、溶解氧、pH、流速等传感器数据统计分析。 |
|  |  | 5.为每种监测参数定义多级预警阈值，当数据超标时，系统应自动触发平台内声光报警、弹窗提示。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表二十四：动态环境仿真展示（流场预报数据可视化展示模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.应支持通过标准协议实时接入并融合海洋牧场内布设的各类水温、盐度、溶解氧、pH、流速等传感器数据，数据延迟不超过30秒。 |
|  |  | 2.提供至少三种可选的数据展示视图，包括：综合仪表盘、基于三维场景的监测站点分布与数据标注、以及可自由配置的折线图/柱状图等时间序列图表。 |
|  |  | 3.提供历史数据查询功能，支持按时间范围、监测站点、参数类型进行组合查询。 |
|  |  | 4.实现水温、盐度、溶解氧、pH、流速等传感器数据统计分析。 |
|  |  | 5.为每种监测参数定义多级预警阈值，当数据超标时，系统应自动触发平台内声光报警、弹窗提示。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表二十五：动态环境仿真展示（流速预报数据可视化展示模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.提供专门的流速预报可视化图层，能够以矢量箭头图清晰表达流向和流速大小，同时能以标量填色图直观展示流速大小的空间分布。 |
|  |  | 2.可自定义流速大小对应的颜色映射表，系统需提供清晰、科学的图例。 |
|  |  | 3.支持选择特定地理位置点，生成该点流速大小随时间变化的序列曲线图。 |
|  |  | 4.对于包含垂向分层的流速数据，应能生成流速随深度变化的垂直剖面图。 |
|  |  | 5.支持将预报流速数据与实时观测的流速数据进行叠加对比展示。 |
|  |  | 6.可通过鼠标悬停或点击，即时获取海洋牧场任意网格点或路径剖面的详细流速、流向预报值及对应时间。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表二十六：动态环境仿真展示（海温预报数据可视化展示模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.支持读取和展示标准格式（如NetCDF、GRIB）的海面温度及海温剖面预报数据。 |
|  |  | 2.可视化方式须包括基于地理背景的海温热力图和海温等值线图，两者应能叠加显示或单独切换。 |
|  |  | 3.支持指定单点生成海温时间变化曲线。 |
|  |  | 4.展示指定区域与周边或与气候平均态的温差分布图，辅助识别温度异常区。 |
|  |  | 5.针对多层温度数据，应能构建三维海温场，支持以等温面或体渲染方式进行立体展示。（投标时需提供产品功能视频演示） |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表二十七：动态环境仿真展示（海盐预报数据可视化展示模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.支持读取和展示标准格式的海盐预报数据。 |
|  |  | 2.须提供专门针对海水盐度预报数据的可视化功能，核心展示方式应包括基于地图的盐度色斑图和盐度等值线图。 |
|  |  | 3.支持在同一视图或关联视图中，将盐度与温度数据叠加或对比展示。 |
|  |  | 4.支持绘制单点盐度的长期变化趋势图。 |
|  |  | 5.对于三维盐度数据，需具备构建三维盐度场并进行立体可视化（如盐度等值面）的能力。（投标时需提供产品功能视频演示） |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表二十八：动态环境仿真展示（有效波高数据可视化展示模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.支持读取和展示标准格式的有效波高预报数据。 |
|  |  | 2.实现有效波高预报数据的动态可视化。 |
|  |  | 3.应具备基于有效波高、波向等参数，模拟生成三维动态海浪场的可视化能力，提供沉浸式的海浪效果渲染。 |
|  |  | 4.支持对选定点生成未来数天的有效波高变化预测曲线。 |
|  |  | 5.支持将有效波高数据与风速、风向、流场数据进行叠加展示。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表二十九：养殖过程孪生模拟（鱼苗投放模拟模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.系统需集成鱼苗投放决策支持功能，允许用户输入或选择目标鱼种、计划收获规格与时间，结合当前水温，自动推荐合理的投放密度和鱼苗规格。 |
|  |  | 2.用户可通过拖拽方式，将三维鱼苗模型投入三维网箱模型中，完成虚拟投放。 |
|  |  | 3.系统应能基于简单的水流参数，模拟鱼群在网箱内的基础聚集与游动动画，增强场景真实感。 |
|  |  | 4.系统需能根据投放的鱼苗数量与网箱容积，显示初始养殖密度，并对超出常规阈值的密度进行提示。 |
|  |  | 5.支持在三维网箱模型上，生成静态的鱼群分布热力图（基于预设算法），直观展示投放后可能的分布情况。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表三十：养殖过程孪生模拟（日常巡检模拟模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. 须提供多视角自由漫游功能，至少包括：第一人称自由视角、无人机高空俯视视角、预设固定观察点视角，模拟养殖人员对网箱、设备和鱼群状态的检查。 |
|  |  | 2.在漫游过程中，支持用户与场景关键要素进行交互，如点击网箱查看其属性，点击历史数据图表图标调出关联曲线。 |
|  |  | 3.当用户视角靠近网衣时，系统应能高亮显示预设的“破损区域”，并弹出维护提示。 |
|  |  | 4.提供虚拟巡检工具，如可激活的“测量尺”用于估算网目大小或裂缝长度。 |
|  |  | 5.支持将巡检发现的虚拟异常情况（如某网箱破损）进行记录与标注，并生成包含时间、位置、现象的简易巡检日志。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表三十一：养殖过程孪生模拟（饲料投喂模拟模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.系统需模拟至少三种投喂方式：人工撒播（划定区域）、自动投饵机（定点）、无人机投喂（划定航线）。 |
|  |  | 2.对于每种投喂方式，应提供关键参数的可调节界面，如投喂机投撒半径、无人机飞行速度与高度、饲料总投喂量。 |
|  |  | 3.启动模拟后，系统需通过粒子动画效果，直观展示饲料入水后的扩散与沉降过程，动画效果应受当前场景中水流方向与速度的简单影响。 |
|  |  | 4.应提供不同饲料类型的模型，其动画沉降速度应有视觉差异。 |
|  |  | 5.模拟结束后，系统需提供投喂效果的简要文字分析，如估算的饲料分布均匀度、可能的残饵比例提示。 |
|  |  | 6.应支持查询和调用历史上真实的投喂记录，并在孪生场景中进行回放演示。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表三十二：养殖过程孪生模拟（水质监测模拟模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.须在孪生场景中以可视化水体颜色反映综合水质状态，例如用蓝、绿、黄、红四色渐变代表从优到差的水质。 |
|  |  | 2.系统应能接入或手动设置虚拟水质传感器数据，驱动上述水体颜色的变化。 |
|  |  | 3.当任何一项关键水质指标（如溶解氧）超过预设阈值时，对应的三维水体区域颜色应立即改变，并触发平台声光报警。 |
|  |  | 4.提供水质预警阈值管理后台，允许用户为不同养殖品种、不同生长阶段设置差异化的预警值。 |
|  |  | 5.在触发水质报警时，系统应能自动弹出一个包含异常指标、可能原因及建议措施的文字报告框架，内容可基于规则库生成。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表三十三：养殖过程孪生模拟（病害防治模拟模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.集成湛江某海洋牧场常见鱼类病害的三维模型。 |
|  |  | 2.集成一个虚拟诊断界面，提供“显微镜”视图，展示常见病原体的模型。 |
|  |  | 3.需内置一个病害-药方规则库，当用户选定（或系统随机生成）某种病害时，能自动推荐1-3种治疗方案，并列出优缺点。 |
|  |  | 4.在药物投放模拟环节，应支持用户选择投放方式（泼洒、挂袋）并划定区域，通过动画展示药物在水中的扩散。 |
|  |  | 5.模拟治疗后，被标记的病鱼模型外观应能根据规则发生改变，以表示疗效。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表三十四：养殖过程孪生模拟（网箱维护模拟模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.系统需提供高压水枪清洗网衣关键维护任务的三维交互动画。 |
|  |  | 2.系统需提供更换破损网片关键维护任务的三维交互动画。 |
|  |  | 3.系统需提供检查缆绳关键维护任务的三维交互动画。 |
|  |  | 4.动画演示应分解为关键步骤，并配有简要的文字或语音操作要点说明。 |
|  |  | 5.应支持模拟不同海况对维护作业的影响，例如在大风浪场景下，虚拟平台或工作船的晃动加剧。 |
|  |  | 6.维护模拟完成后，系统应能根据操作规范性和虚拟海况，给出本次维护作业的安全性与效率评价。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表三十五：养殖过程孪生模拟（采捕模拟模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.系统需提供至少两种捕捞工具（如围网、抄网）的三维模型及收放动画。 |
|  |  | 2.用户选择工具并启动模拟后，系统应播放该工具的标准捕捞过程动画，展示下网、包围/接触鱼群、起网等关键动作。 |
|  |  | 3.模拟过程需考虑鱼群对渔具的反应，如鱼群在网具靠近时的逃避动画。 |
|  |  | 4.应提供捕捞参数设置，如一网次的目标捕捞重量或比例，模拟结束后系统会显示是否达到目标。 |
|  |  | 5.模拟结束后，系统需生成一份简易采收报告，包含模拟捕捞量、估算作业时长、以及根据当前鱼价估算的产值。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表三十六：海洋牧场设备仿真综合实践课程包

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | “海洋牧场设备仿真综合实践” 课程是面向机械设计制造及其自动化专业人才培养的实践课程，核心聚焦于海洋牧场水产养殖场景中设备的机械结构与自动化控制技术。课程依托数字孪生平台，助力学生深入掌握水产养殖关键设备（水下机器人、食料分拣机、投饵机、增氧机、自动洗网机器人、补网设备等）的机械设计原理、自动化控制系统构成及在养殖场景中的应用逻辑。通过虚拟环境中的仿真操作，学生能在安全低成本的条件下，提升针对水产养殖场景的设备机械结构分析、自动化控制程序调试及设备优化能力，为从事海洋牧场设备的研发、制造、运维等工作筑牢基础。需提供配套的教学课件不少于8份。 |
|  |  | 针对海洋牧场设备仿真综合实践主要提供以下实验： 数字孪生平台操作入门、海洋牧场水产养殖设备认知、水下机器人仿真操作实验、食料分拣机仿真操作实验、投喂机仿真操作实验、增氧机仿真操作与养殖水域溶氧调控、补网设备仿真操作、水质监测传感器仿真。需提供配套的实验指导书不少于8份。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表三十七：海洋牧场水产养殖仿真综合实践课程包

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | “海洋牧场水产养殖仿真综合实践” 是面向水产养殖专业人才培养实践的课程，依托数字孪生平台构建高度仿真的湛江海域水产养殖全流程虚拟场景。课程聚焦水产养殖专业特色，以养殖生产实际需求为导向，通过数字化建模还原从养殖环境评估、苗种投放、生长管理、营养供给到水域环境调控、病害防控、灾害应对的完整产业链环节。学生可在虚拟环境中沉浸式体验水产养殖全流程操作，深入理解各环节的专业原理与技术要点，尤其重点掌握渔业水域环境调控的核心技术，掌握数字孪生技术在养殖生产中的应用方法，培养分析和解决实际养殖问题的综合能力，为从事水产养殖生产、技术研发及管理工作奠定坚实基础。需提供配套的教学课件不少于8份。 |
|  |  | 针对海洋牧场水产养殖仿真综合实践主要提供以下实验： 湛江湾海洋动态环境仿真实验、养殖生物学展示实验、鱼苗生长过程仿真实验、日常巡检仿真实验、饲料投喂仿真实验、水质监测仿真实验、渔业水域环境调控仿真、鱼类病虫害识别与防控仿真。需提供配套的实验指导书不少于8份。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表三十八：交换机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 不低于以下参数： 端口：≥48个千兆电接口，≥6个GE/10GE SFP+光口，交换容量：≥2.4Tbps/24Tbps，包交换率：≥620Mpps，路由协议：支持默认路由，静态路由，RIP V1/V2，OSPF、RIPng、OSPFv3，组播协议：支持IGMP PROXY、IGMP filter、MLD v1/v2、IGMP Snooping、MLD v1/v2 Snooping，PIM-DM、PIM-SM、PIM-SDM、PIM-SSM，安全功能：支持AAA、PORTAL、802.1X、RADIUS、TACACS+、SSH、端口安全、用户分级、端口隔离、DHCP snooping、DAI、ARP check、IP source guard、CPU保护。 |
|  |  | 维保要求：提供至少三年的质量保证和产品维保服务 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表三十九：网络机柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1、高度：≥2000mm(42u) |
|  |  | 2、宽度：≥600mm |
|  |  | 3、深度：≥600mm |
|  |  | 4、立柱孔距：≥470mm |
|  |  | 5、材质：冷轧钢材质 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表四十：功放音响话筒

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.功放≥1套 1.1 8Ω立体声功率：≥300Wx4； |
|  |  | 1.2 电压增益（8Ω时）：≥42.0dB； |
|  |  | 1.3 功放拓扑类别：Class-AB； |
|  |  | 1.4 频率响应：20Hz-20KHz(±0.3dB)； |
|  |  | 1.5 总谐波失真：≤0.08%； |
|  |  | 1.6 信噪比：≥103dB； |
|  |  | 1.7 阻尼系数：≥350； |
|  |  | 1.8 分离度：≥65dB； |
|  |  | 1.9 转换速率：≥25V/μs； |
|  |  | 1.10 输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.44V； |
|  |  | 1.11 输入阻抗(不平衡/平衡)：20KΩ/10KΩ； |
|  |  | 1.12 风路：从后板吸风； |
|  |  | 1.13 保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF； |
|  |  | 1.14 输入部分：平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座； |
|  |  | 1.15 输出部分：两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座； |
|  |  | 1.16 指示灯：面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护； |
|  |  | 1.17 前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮立体声； |
|  |  | 1.18 后面板功能：输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关； |
|  |  | 1.19 电源：可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz±10%； |
|  |  | 产品外形尺寸：≥483x370x88MM。 |
|  |  | 2.数字效果器： 2.1 最大输入电平(Maximum input electronic level)：≥4V（RMS）； |
|  |  | 2.2 最大输出电平(Maximum output electronic level)：≥4V（RMS）； |
|  |  | 2.3 音乐通道增益(Music channel gain)：≥MAX:12dB； |
|  |  | 2.4 麦克风灵敏度(Mic sensitivity)：≥64mV（Out：4V）； |
|  |  | 2.5 信噪比(S/N Ration)：≥80dB； |
|  |  | 2.6 输入电压(Input Voltage)：~220V50Hz； |
|  |  | 3.音响≥4个 3.1 箱体圆柱形设计； |
|  |  | 3.2 不小于10英寸轻量化大功率Ferrite低音驱动单元； |
|  |  | 3.3 钛膜压缩高音单元； |
|  |  | 3.4 音箱的高音和低音两个扬声器的音膜在同一 轴线上发音，使高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，保真度高，中高低频定位准确，声场分布均匀，水平和垂直扩散角为 150°和120°； |
|  |  | 3.5 分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力； |
|  |  | 3.6 采用高密度复合板材可以有效的减少箱体谐振； |
|  |  | 3.7 采用钢质防护网； |
|  |  | 3.8 具有独立设计吊挂系统，方便产品横置或竖立吊挂； |
|  |  | 3.9 主要用于全音域扩声、语言扩声、中小型会议系统、小型报告厅扩声系统； |
|  |  | 3.10 单10""二路二全频系统： (1)中低音喇叭: ≥1×10"" (120磁Φ35mm)， |
|  |  | (2)高音喇叭: ≥1×1.75"" (Φ34mm)， |
|  |  | (3)频响 (±3dB): 80Hz-18kHz， |
|  |  | (4)额定/峰值功率：≤250W /500W， |
|  |  | (5)阻抗：≤8欧；(6)灵敏度: ≥91dB。 |
|  |  | 4.无线话筒≥1对 4.1系统规格 (1)频率范围：640MHz--690MHz； |
|  |  | (2)频道总数：≥200CH； |
|  |  | (3)有效使用距离：≥50m； |
|  |  | (4)频率间隔：≥250KHz； |
|  |  | (5)频率宽度：≥50MHz； |
|  |  | 4.2接收机 (1)频率震荡模式：PLL相位锁定频率合成； |
|  |  | (2)信号信噪比：≥50dB频率稳定度：±5KHz； |
|  |  | (3)接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收； |
|  |  | (4)静音方式：Mute&Lock Loop Circuit； |
|  |  | (5)显示方式：LCD； |
|  |  | (6)电源供应：≥12V DC, ≥1250mA |
|  |  | (7)音频输出接口：≥2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket。 |
|  |  | 4.3发射机 (1)手持功率：≤30mW； |
|  |  | (2)发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成； |
|  |  | (3)频率震荡模式：PLL相位锁定频率合成； |
|  |  | (4)频率稳定度：±4KHz； |
|  |  | (5)显示方式：LCD+多色彩背光屏；； |
|  |  | (6)音头类型：动圈式 |
|  |  | (7) 2级功率：高，低。 |
|  |  | 5.1 指向性：超心型指向； |
|  |  | 5.2 频率响应：30Hz-18kHz； |
|  |  | 5.3 灵敏度：-28dB/-18/-38±3d（0dB=1V/Paat1kHz）； |
|  |  | 5.4 输出阻抗：200Ω±30%（at 1kHz）； |
|  |  | 5.5 负载阻抗：≥1000Ω； |
|  |  | 5.6 使用电压：≥DC9V 500mA/2节1.5V5号电池。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表四十一：教师桌椅

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.尺寸：约1600*620*930；高密度三聚氰氨板+冷轧钢架结合。 |
|  |  | 2.材料：台面：一体化台面，台面采用≥18mm绿色环保高密度板基材，经过防虫，防腐等处理，甲醛、苯科释放量低于国家标准，耐磨耐热，实用美观.钢制部分采用0.8mm-1.2mm冷轧钢板；箱体颜色为哑光灰白色，采用立体饰纹表面，钢件严格经除油、酸洗、磷化等防腐、除锈处理，台面耐磨、防静电、防火、防潮指标符合国家相关标准。 |
|  |  | 3.讲台下柜可打开，采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。 |
|  |  | 4.教师椅≥1张：带靠背办公椅，采用网布覆面。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表四十二：养殖过程孪生模拟（采捕模拟模块）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.材料：钢木结构，采用冷轧钢板做骨架；台面采用≥25MM厚梯形形状，耐磨、耐烟酌、防静电、抗污染的防火板经后成型包边机精加工制作。 |
|  |  | 2.外形尺寸：≥2000*1900*750mm，具体尺寸按照实际情况提供灵活定制服务 |
|  |  | 3.台面显示器直立于桌面，八人位组合设计；抽拉式键盘，方便整理布线。由八张台组合成一体，拆装式设计； |
|  |  | 4.含不少于8张学生椅，学生椅要求，规格：≥330*230*440mm，根据小组实训台进行定制；材质：钢木结构；形状：四方凳；其他：凳子四个角有塑料脚垫且需要包边。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表四十三：天花吊顶

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 实验室总计（约120平方）造型吊顶天花 1.天棚龙骨基层制作 1.1 吊筋：￠8吊筋； |
|  |  | 1.2 龙骨：≥3000×50×10mm/条配套轻钢龙骨； |
|  |  | 1.3 上人型轻钢龙骨架。 |
|  |  | 2.石膏板天花造型吊顶 2.1 ≥15mm难燃胶合板造型； |
|  |  | 2.2 难燃胶合板窗帘盒； |
|  |  | 2.3 线性硅胶灯带灯槽基层制作； |
|  |  | 2.4 ≥9mm石膏板饰面； |
|  |  | 2.5 批灰≥2遍，打磨≥2遍； |
|  |  | 2.6 刷乳胶漆2底≥2面； |
|  |  | 2.7净味120竹炭环保油漆。 |
|  |  | 3.天花铝格栅吊顶 3.1 8#丝杆吊丝； |
|  |  | 3.2 铝方通专用龙骨； |
|  |  | 3.3 铝方通≥60*50mm。 |
|  |  | 4.天棚顶面刷深灰色乳胶漆 4.1 原有铲除； |
|  |  | 4.2 天面刷天面固化剂； |
|  |  | 4.3 天面批灰≥2遍，打磨≥2遍； |
|  |  | 4.4 天面刷乳胶漆≥2底≥2面； |
|  |  | 4.5.净味120竹炭环保油漆。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表四十四：地面改造

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 实验室总计（约120平方），布线完成后恢复地面平，铺设静电地板、黑色门槛石、踢脚线。 1.地面铺设灰色防静电地板 1.1 ≥600*600*35mm国标地板； |
|  |  | 1.2 约80-150mm架空支架，根据现场环境定制。 |
|  |  | 2.黑色门槛石 2.1 水泥砂浆砖砌台阶； |
|  |  | 2.2 面铺贴黑色门槛石； |
|  |  | 2.3 完成面高度与静电地板高度一致； |
|  |  | 3.铝合金踢脚线 3.1 厚度：≥1.5mm； |
|  |  | 3.2 高度：≥60mm； |
|  |  | 3.3 成品拉丝黑色。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表四十五：墙面改造

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 包含根据现场施工环境设计定制石膏板造型墙面、嵌入式展柜（含灯带）、墙面刷白色乳胶漆等 1.石膏板造型墙面（约50m²） 1.1 U75加厚隔墙轻钢龙骨； |
|  |  | 1.2 ≥9mm阻燃板基层；9mm石膏板饰面； |
|  |  | 1.3 ≥30mm*20mm线性硅胶灯带基层制作； |
|  |  | 1.4 环保≥E1级，阻燃≥B1级； |
|  |  | 2.嵌入式展柜（含灯带） 采用防火板，具有防火、阻燃、防腐蚀、耐磨等特点 (符合环保标准)；符合ISO标准验正，防酸、防碱、防潮、防蛀性强，承重力强、尺寸稳定性好，表面张力一致，不易变形。基材:高密度板，符合E1级标准,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过钉力测试标准；木材甲醛含量 ≤1.5mg/L，密度970㎏/m3，吸水厚度膨胀率1.3%/ 24小时；封边材料：贴面为脲荃树脂胶＋PVAC乳胶；颜色：面板，用材：面板25mm。 |
|  |  | 3.墙面刷白色乳胶漆（约120m²） 3.1 腻子粉批灰≥2遍； |
|  |  | 3.2 刷净味水性涂料,2底≥2面； |
|  |  | 3.3 不低于环保E1级。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表四十六：实验室防火门

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.定制钢制甲级防火门； |
|  |  | 2.规格≥1500mm*2250mm; |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表四十七：艺术窗帘

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 艺术窗帘（遮光功能:装饰+全遮光,材质:布,原料成分:涤纶 混纺,图案:纯色,按现场需求定制，单个窗帘面积不少于5平方米）。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表四十八：入墙式电源配电箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.30位入墙式电源箱； |
|  |  | 2.380V，63A总开≥1个； |
|  |  | 3.16A空开≥2个； |
|  |  | 4.32A带漏电空开≥3个； |
|  |  | 5.32A备用空开≥2个。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表四十九：照明灯具

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 满足实验室整个场地造型大小使用，按现场需求定制。 1.灯具：多规格灯具。 |
|  |  | 2.色温：≥4000k； |
|  |  | 3.频闪功率因子：≥0.95； |
|  |  | 4.电压恒流≥48V； |
|  |  | 5.功率：≥60W; |
|  |  | 6.三年照度衰减≤30%； |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表五十：强电改造

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 强电改造：实验室总计（约120平方）各功能模块设备电气使用和墙面预留临时用电插座等相关强电布线、保证室内所有用电设备正常供电（包括天花灯具布线），所使用的材料应是国标产品、强电走线必须保证满足国家实验室标准，布线应用暗管布线施工 ，电气布线时，暗管铺设需用PVC管，明线铺设必须使用PVC线槽，不应有强电裸露、开关按组控制照明和供电需求，保证强电对电脑的供电方案合理、对天花改造后的照明进行供电正常，强电线缆套管，强弱电布线套管分离、强电线缆使用国标电缆、国标电线配线，插座使用国标插座；包含人工安装及相关材料费用。 教室平面图参考图如下所示： |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表五十一：弱电改造

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 弱电布线：实验室总计（约120平方）各功能模块设备网线敷设，机柜整理、线缆两端端接等配件.教学终端网络布线需使用国标六类非屏蔽双绞线、及其他国标辅件；包含人工安装及相关材料费用，音响设备需采用国标音响线连接.弱电管道敷设固定，搬运垃圾清理.材料涉及：水晶头、标签打印纸、扎带、光纤尾纤、光纤跳线及其他辅材。 教室平面图参考图如下所示： |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表五十二：拆除垃圾清运保洁

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1、课室灯具、插座、设备、电线、线管设备、家具桌椅拆除搬运、墙面及砖墙、天棚批荡拆除。 |
|  |  | 2、建筑垃圾清理出校园，汽运≥15公里。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表五十三：文化墙建设

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.实验室内、外文化墙定制。文化展示至少包含实验室功能介绍、产业链介绍等内容设计。 |
|  |  | 2. 材质：尺寸≥600*900mm；数量不少于4块；根据具体环境要求选择材质。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

# 采购包2(人工智能通识教育计算平台):

| 品目号 | 采购标的 | 数量（单位） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | ROCE推理网络 | 1（套） | 否 |
| 2-2 | ROCE存储网络 | 1（套） | 否 |
| 2-3 | ROCE管理网络 | 1（套） | 否 |
| 2-4 | 大模型服务器部署优化平台 | 1（套） | 否 |
| 2-5 | AI计算资源管理平台 | 1（套） | 否 |
| 2-6 | 防火墙 | 1（套） | 否 |
| 2-7 | 安全管理系统 | 1（套） | 否 |

## 附表一：ROCE推理网络

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲ |  | 1、交换容量≥12.8Tbps，包转发率≥4482Mpps；提供官网截图和链接证明，官网截图设备原厂盖章证明。 |
|  |  | 2、固化100G QSFP28光接口≥64个，所有端口均支持线速转发。 |
|  |  | 3、产品交换缓存≥42MB。 |
|  |  | 4、设备高度≤2U（即≤89mm），设备深度≤500mm。 |
|  |  | 5、支持可拔插模块化电源，电源数量≥2个，支持N+1冗余备份（其中N≥1），支持热插拔。 |
| ▲ |  | 6、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇模块≥3个，支持风扇模块N+1冗余备份（其中N≥2）；所有风扇框需要具有相同物理尺寸规格，以保证可任意框任意安装；提供产品清晰正、背面实物照片展示各插槽分布。 |
| ▲ |  | 7、在海拔高度为0~1800m范围内，设备长期正常 作温度0°~45℃；提供具有 CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 |
| ▲ |  | 8、支持DCBX、ECN、PFC、RDMA等网络融合特性。 |
|  |  | 9、支持M-LAG，支持跨设备链路聚合。 |
|  |  | 10、支持SDN技术，符合OpenFlow 1.3协议标准。 |
|  |  | 11、支持gRPC通信协议；支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。 |
|  |  | 12、支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 |
|  |  | 13、支持虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，统一运行管理。 |
|  |  | 14、支持丰富的IPv4特性，支持静态路由、等价路由、策略路由、RIP、OSPFv2、BGP4、ISIS。支持丰富的IPv6特性，包括静态路由、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6、等价路由、策略路由等。 |
|  |  | 15、光模块数量≥54块，速率≥100GSR光模块，QSFP28封装，MPO接口，波长850nm，需配套多模光纤使用，最大传输距离为100m(OM4)&70m(OM3)、 |
|  |  | 16、售后质保服务：提供≥三年质保。 |
|  |  | 17、产品具有性能测试报告与详细的用户手册。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表二：ROCE存储网络

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲ |  | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发速率≥2000Mpps。 |
| ▲ |  | 2、固化下行业务25G SFP28以太网端口≥48个，上行100G QSFP28以太网端口≥8个。 |
|  |  | 3、每个100G QSFP28以太网端口均支持向下兼容40GE速率传输；支持端口一分四，拆分为4*25G/4*10G模式。 |
|  |  | 4、端口缓存≥32MB； |
|  |  | 5、符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤1U（即高度≤44.5mm），设备深度≤400mm（提供官网截图和链接证明，官网截图设备原厂盖章证明）。 |
|  |  | 6、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇模块，其中风扇模块数量≥4个，支持风扇模块N+1冗余备份（N≥3）；所有风扇模块需要具有相同物理尺寸规格，以保证可任意框任意安装；提供产品清晰实物照片展示风扇分布。 |
| ▲ |  | 7、设备采用模块化电源，支持1+1冗余备份，支持热插拔；电源主备切换不影响业务正常传输；支持220V交流或240V高压直流供电（提供官网截图和链接证明，官网截图设备原厂盖章证明、电源规格表证明）。 |
| ▲ |  | 8、在海拔高度为0m~1800m范围内，设备长期工作温度0°~45°C（提供具有 CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明） |
|  |  | 9、支持DCBX、ECN、RDMA等网络融合特性； |
|  |  | 10、光模块数量≥8块，速率≥25GSR光模块，SFP28封装，LC接口，波长850nm，需配套多模光纤使用，最大传输距离为100m(OM4)＆70m(OM3) |
|  |  | 11、光纤跳线≥8条，LC2-LC2-OM3-30M(UPC)，双芯LC光纤线，多模，长度≥30米，双芯，Female，OM3，线径2.0mm，B型，光纤跳线； |
|  |  | 12、MPO光纤跳线≥27条，MPO8/UPC-MPO8/UPC，Female，多模，OM4，B型，8芯，长度≥30M； |
|  |  | 13、售后质保服务：提供≥三年质保； |
|  |  | 14、产品具有性能测试报告与详细的用户手册 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表三：ROCE管理网络

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲ |  | 1、交换容量≥688Gbps， 包转发率≥171Mpps；提供官网截图和链接证明，官网截图设备原厂盖章证明。 |
|  |  | 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。 |
|  |  | 3、支持可拔插双模块化电源，单电源功率≥70W，实现1+1冗余。 |
|  |  | 4、整机最大功耗≤27W。 |
|  |  | 5、设备的噪音最大声压级≤35dB。 |
|  |  | 6、要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力）；支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 |
|  |  | 7、支持虚拟路由器冗余协议（VRRP），有效保障网络稳定。 |
|  |  | 8、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。 |
| ▲ |  | 9、支持专门针对CPU保护机制，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到15%以内，投标时提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 |
|  |  | 10、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 |
|  |  | 11、要求所投产品支持sFlow网络监测技术。 |
|  |  | 12、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书。 |
|  |  | 13、aoc线缆≥4条，速率≥10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块），长度≥5米。 |
|  |  | 14、售后质保服务：提供≥三年质保。 |
|  |  | 15、产品具有性能测试报告与详细的用户手册 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表四：大模型服务器部署优化平台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.系统应具备常用 AI 环境自动化部署能力，支持 TensorFlow、PyTorch 等主流框架的流式化编排安装，可实现环境依赖配置、组件加载、部署结果校验的全流程自动化流转。 |
|  |  | 2.系统支持零代码功能测试，如GPU通信测试、CPU测试、内存测试。 |
|  |  | 3.提供投标人拥有的与本平台适配的计算芯片性能优化相关的软件著作权。 |
| ▲ |  | 4.可提供30台或以上GPU集群并行训练大语言模型任务的真实测试案例报告。 |
|  |  | 5.平台提供预训练模型下载链接包括但不限于YOLO、FasterRCNN、SSD、MaskRCNN、MMDetection、 SwinTransformer、 StvleGANCSPNet、SimCLR、U-7.NetWasserteinGAN、 DenseNet 、MobileNet、FLAME、YouTube-8M、AttentionOCR.Transformer、LSTM、BERT、RoBERTa。 |
|  |  | 6.提供计算机视觉数据集包括但不限于ImageNet2010、ImageNet2011、ImageNet2012、ImageNet2013、ImageNet2014、ImageNet2015、ImageNet2016、ImageNet2017。 |
|  |  | 7.售后质保服务：提供≥三年质保； |
|  |  | 8. 产品具有详细的用户手册 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表五：AI计算资源管理平台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.要求提供一套AI算力管理平台，同时管理AI算力服务器和AI推理服务器所有算力，要求提供不少于48张GPU授权。 |
|  |  | 2.通过该子系统，用户可以直观地了解养殖装备的运行状态、管理情况，以及进行远程监控和决策支持。 |
|  |  | 3.含许可证License覆盖AI算力服务器和AI推理服务器所有节点。 |
|  |  | 4.件平台兼容性：可支持现有市场上主要服务器厂商的主流x86、arm、C86服务器。 |
|  |  | 5.对AI算力和AI业务运营管理的需求，需要系统具备数据可视化及信息整合呈现能力，要求系统支持查看总览页，总览页需清晰展示算力池相关信息，包括但不限于算力资源总量、已使用量、剩余量等，并通过页面效果展示显卡已占用、未占用或者健康状况；能够展示统计模型服务调用情况，包括热门调用榜和失败调用榜、调用服务名称、调用次数；支持查看最近日期的操作日志。 |
|  |  | 6.要求平台预置国际国内的开源大语言模型数量不低于6个，来降低模型准备周期，参数量级至少要覆盖7B、8B、14B、32B、70B、671B；不同类型大模型适用不同业务场景，要求平台支持多种主流开源大模型管理，支持的模型类型包括但不限于：LLama3系列、Qwen3系列、DeepSeek-R1蒸馏系列模型、DeepSeek-R1-671B模型。 |
| ▲ |  | 7.基于复杂业务场景对于 AI 应用的深化需求考虑，应用应包含OCR、嵌入模型、重排模型、计算机视觉模型、语音识别模型等AI能力，需要灵活的 AI 模型管理能力。要求平台支持多种 AI 模型，不仅要具备创建自定义模型的功能，还能够将自定义模型区别于大语言模型进行独立且统一的管理。同时，系统需支持从本地以及指定存储路径便捷地导入自定义模型，以满足不同来源自定义模型的接入需求，确保自定义模型能快速融入业务流程并稳定运行，提供功能截图并加盖原厂公章。 |
|  |  | 8.基于大模型做AI应用开发，考虑到大模型更新迭代快，需要简单易用的模型上传管理功能，便于后续模型管理。支持从平台外部导入和从训练任务导入两种方式上传模型。 |
|  |  | 9.对于数据中心有数据隐私要求，无法连接外网，需要通过离线导入方式管理大模型，要求平台支持从平台外部导入支持本地上传和指定存储路径导入两种方式。本地上传方式可以配置模型名称、描述、所属算力池、版本描述，可以在页面选中模型文件，确认后会进入导入中的页面，可以看到正在导入文件，并能看到导入中的文件名称和导入状态，创建完成后展示完成页面，用户可以一键创建训练、压缩、加密、部署任务。同时支持选择从平台外部导入模型文件，填写存储路径，点击确定后可从模型仓库页面查看到导入的版本和导入状态，状态显示导入完成即导入成功。 |
|  |  | 10.针对微调、预训练模型需求，需要频繁通过导出模型文件测评模型效果，要求平台支持从训练任务导入大模型。通过预定义的训练任务，快速生成一个训练过的模型，并将其应用于实际任务中。通过输入模型名称，描述，所属算力池，创建方式为从训练任务创建，选择训练任务，输入版本描述，点击确定后可从模型仓库页面查看到导入的版本和导入状态，状态显示导入完成即导入成功。 |
|  |  | 11.基于提升 AI 模型训练效果、避免训练中灾难性遗忘问题的需求，需要专业的数据集管理及训练支持能力。要求平台支持新建配比数据集，此配比数据集能够与私有数据集同步进行训练，有效防止在训练过程中出现灾难性遗忘现象，平台要具备兼容性与灵活性，支持从本地导入JSON、JSONL、CSV格式数据集，也支持从指定存储路径导入数据集，确保各类数据资源都能顺利融入到业务流程之中。预置开源数据集数量不少于6个，预置开源数据集涵盖微调数据集和二次预训练数据集，降低用户数据准备周期。 |
|  |  | 12.要求平台支持对 LLama、Qwen 格式的模型开展二次预训练、全参微调以及 LoRA 微调训练。在训练框架层面，平台要提供基于主流分布式训练框架的微调和预训练能力，以保障训练的高效性与稳定性。 |
|  |  | 13.要求支持分布式训练技术，至少提供ZeRO、ZeRO-offload技术、混合精度训练等最佳实践开展模型训练，提升训练的吞吐量、优化训练效率，大幅降低模型研发成本和门槛。 |
|  |  | 14.要求支持可视化管理训练Checkpoint，根据时间线查看checkpoint，支持设置按频率周期性定时保存训练任务的checkpoint，并持久化驻留到本地ssd中，不影响训练性能，在恢复训练时可以快速拉起实现断点续训。 |
|  |  | 15.要求平台支持创建模型压缩任务，支持选择GPU资源处理量化任务，支持大语言模型进行int4量化压缩，并提供对齐语数据集功能，实现业务感知量化，使得在保障垂直领域有化模型参数精度的情况下，大幅降低模型推理时的显存消耗，降低推理成本。 |
| ▲ |  | 16.要求支持创建模型加密任务，可以选择大语言模型进行动态加密，通过结构加密、权重加密、算子加密机制，使得加密后的模型可以实现“部署即安全”的效果，防止泄露被盗用。提供功能截图并加盖原厂，进行现场功能演示。 |
|  |  | 17.要求平台支持创建模型服务，支持选择模型类型和模型版本，支持指定算力池和单实例算力，支持指定网关和访问入口，支持指定实例数量，支持单实例部署、多实例模型服务；支持设置温度、多样性、重复惩罚，支持设置自定义系统prompt。 |
|  |  | 18.要求平台支持启用数据回流，保存大模型运行过程中的用户请求和模型数据； |
| ▲ |  | 19.针对大显存GPU资源，需满足部署要求又能提高GPU部署利用率，要求平台支持创建大模型服务时选择单实例算力分配方式，包括整卡分配和自由切分。自由切分支持通过制定主机和GPU，并按算力百分比和显存大小分配算力，显存支持GiB单位，最小粒度为0.25GB。整卡切分支持选择算力规格。 |
|  |  | 20.针对小模型AI应用需要统一管理，要求支持在页面表单中创建自定义模型服务，支持选择模型名称和模型挂载路径。提供功能截图并加盖原厂，进行现场功能演示。 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表六：防火墙

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1、性能参数：网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，全威胁吞吐量≥800M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万，IPSec VPN 最大接入数≥800，IPSec VPN吞吐量≥500M。 |
|  |  | 2、硬件参数：规格≥1U，内存≥8G，硬盘≥128G SSD，接口≥8千兆电口+2万兆光口SFP+。 |
|  |  | 3、产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 |
| ▲ |  | 4、产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换选路模式支持智能负载选路、按指定顺序选路、优先使用质量最优的线路、按剩余带宽比例负载。需提供产品功能截图证明并提供官方检测机构出具关于此功能的证书或检测报告证明功能有效性。 |
|  |  | 5、产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 |
|  |  | 6、产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 |
|  |  | 7、产品支持管控非法、违规网站的访问行为，具备海量的URL分类库。 |
|  |  | 8、产品支持基于文件传输方式、文件类型等维度的管控策略配置。 |
|  |  | 9、产品支持https解密功能，支持TCP代理和SSL代理。 |
|  |  | 10、产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  |  | 11、产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 |
|  |  | 12、产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过125万种，可识别主机的异常外联行为。 |
|  |  | 13、产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
|  |  | 14、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
|  |  | 15、产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 |
| ▲ |  | 16、产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告。 |
|  |  | 17、产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 |
|  |  | 18、产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 |
| ▲ |  | 19、产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。需提供产品功能截图证明并加盖原厂盖章，需提供产品功能截图证明并出具关于此模块的软件著作权证明功能有效性。 |
|  |  | 20、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 |
|  |  | 21、产品支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式。 |
|  |  | 22、支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息； |
|  |  | 23、支持带外管理,保障管理网络和业务网络相互隔离。 |
|  |  | 24、产品支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角 |
|  |  | 25、产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全；支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。 |
|  |  | 26、产品支持云威胁情报网关，实时展示分布式情报中心地址，云端送检次数，风险概况，全网威胁情报总数，拦截概况（含IP请求、DNS请求和URL请求的拦截次数），检出威胁类型，近7日更新概况及最新30条威胁情报。 |
|  |  | 27、产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。 |
|  |  | 28、产品支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。 |
|  |  | 29、售后质保服务：提供≥三年质保 |
|  |  | 30、产品具有性能测试报告、安全防护验证清单、提供详细的用户手册 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

## 附表七：安全管理系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.提供≥7个服务器授权，授权不区分WindowsServer和linux系统。 |
|  |  | 2.产品纯软件交付，单一管理控制中心可统一管理分别部署在Windows服务器、Linux服务器和国产化服务器的客户端软件。 |
|  |  | 3.采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。 |
|  |  | 4.支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组。 |
| ▲ |  | 5.支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。需进行现场产品功能演示。 |
|  |  | 6.支持系统信息的清点，包括操作系统及其版本、环境变量、内核模块、运行服务、启动项、计划任务、注册表、网络连接、开放共享以及国产化终端替代率（真替真用）。 |
|  |  | 7.提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。 |
|  |  | 8.支持按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对终端进行扫描，及时发现尚未纳入管控的终端。 |
|  |  | 9.支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴。 |
|  |  | 10.支持一键式操作对指定Windows终端/终端组进行通用安全检查基线、等保二级基线、等保三级基线、CIS系统基线、CIS应用基线、以及基于以上基线规则原型的自定义基线的合规性检查，可视化展示终端的基线合规检查结果，并对不合规的检查项提供设置建议。 |
|  |  | 11.支持一键式操作对指定Linux终端/终端组进行通用安全检查基线、等保二级基线、等保三级基线、CIS系统基线、CIS应用基线、以及基于以上基线规则原型的自定义基线的合规性检查，可视化展示终端的基线合规检查结果，并对不合规的检查项提供设置建议。 |
|  |  | 12．支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离。 |
|  |  | 13.支持Linux服务器SSH远程登录保护，可开启SSH远程登录二次认证，以防止黑客利用弱密码脆弱性对服务器的入侵；支持设置验证码验证或自定义密码验证，支持设置登录认证提示、生效时间段和免二次认证白名单。 |
|  |  | 14.支持开启agent自动降级机制，可设置主机资源如CPU利用率、剩余内存、等待任务长度、磁盘列队长度达到的阈值，当任意资源达到阈值持续一段时间后，agent会进入降级状态，当资源占用恢复到正常值时，agent自动恢复为在线状态。 |
|  |  | 15.通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整客户端的资源占用（CPU、IO等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦。 |
|  |  | 16.构建全网文件信誉库，当一台终端发现某一病毒文件，全网可进行感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置。 |
|  |  | 17.支持对终端账户信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户。 |
|  |  | 18.支持agent安装目录的文件保护，可以保护agent目录和文件实时监控驱动文件，可以保护agent的服务/进程/文件不被恶意删除，以免影响正常功能，导致用户的终端受到病毒入侵。 |
|  |  | 19.采用SSVC决策树的模优先级排序模型，结合漏洞自身属性、外部漏洞情报以及资产暴露面等多个维度，在现有CVSS漏洞评分的基础上进一步消减高危漏洞数量，对发现的漏洞进行优先级排序，包含响应、关注、观察3种结果，辅助用户快速聚焦应该优先关注的漏洞威胁。 |
| ▲ |  | 20.具备强力专杀云端下发通道，支持在管理端批量下发强力专杀工具到内网各终端快速响应终端威胁。 |
|  |  | 21.支持清点系统上的安装包与类库、应用资产的清点，安装包与类库包括系统安装包、Jar包、Python包、Npm包，应用资产包括系统软件、浏览器、office办公等软件以及数据库和中间件。需提供产品功能截图并加盖原厂盖章。 |
| ▲ |  | 22.支持和本次采购的AI防火墙进行联动，防火墙检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，支持手动或自动化将恶意域名信息下发到本产品做C2通信的封锁拦截，实现精准防远控，且防火墙的此事件不再重复告警。提供防火墙产品功能截图并加盖原厂盖章，提供本产品防火墙产品的事件截图并加盖原厂盖章。 |
|  |  | 23.统计单个攻击源及分布式攻击源的暴力破解检测，支持按照RSSH、SMB和MSSQL类型进行封堵并自定义爆破阈值，可对封停时间进行自设置。 |
|  |  | 24. 支持一键云鉴定服务，提供云端专家+沙箱+多引擎鉴定能力，结合云端威胁对已告警的威胁文件再次进行综合研判并给出100%黑白结果，用户可自助对管理平台告警的威胁快速判断是否误报和了解威胁详情。 |
|  |  | 25. 支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截 |
|  |  | 26.基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御 |
|  |  | 27.系统具有制定安全防护验证清单、与详细的用户手册 |
|  |  | 28.售后质保服务：提供≥三年质保 |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |